# ACTUALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-

# ECONOMICI PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract nr. J-AC/165/18.08.2022

OBIECTIV: BLOCURI DE LOCUINTE, SECTOR 1, BUCURESTI BENEFICIAR : SECTOR 1, BUCURESTI

2022

PROFESSIONAL ENGINEERING SOLUTIONS SRL

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR

SECTOR 1, BUCURESTI

SOCIETATEA ELABORATOARE

SC PROFESSIONAL ENGINEERING SOLUTIONS SRL

Str. Nicolae Filimon, Nr. 45-47, Bucuresti,

CUI 37991921, J40/13047/18.07.2017, Tel:0724.233.461

Continut volum: Actualizare Studiu de Fezabilitate si indicatori tehnico- economici pentru inlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuinte in Sectorul 1 al Municpiului Bucuresti

1

CUPRINS

# INFORMATII	GENERALE	PRIVIND	OBIECTIVUL	DE INVESTITII

  - Denumirea obiectivului de investitii

  - Ordonator principal de credite/investitor

  - Ordonator de credite (secundar/tertiar)

  - Beneficiarul investitiei

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate

# SITUATIA	EXISTENTA	SI	NECESITATEA	REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

  - Concluziile studiului de prefezabilitate

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

  - Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

    - Identificarea numarului de lifturi si a datelor tehnice generale ale acestora pentru fiecare dintre imobilele din lista anexata caietului de sarcini

    - Utilitati

  - Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

  - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

# DESCRIEREA INVESTITIEI

  - Particularitati ale amplasamentului

  - Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

    - Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

    - Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

      - Stabilirea tipurilor de solutii de interventie sau a combinatiilor de solutii de interventie aplicabile si gruparea scarilor in functie de fiecare tip de solutie (pe baza datelor obtinute in etapa de identificare)

      - Identificarea beneficiilor obtinute prin aplicarea fiecarui tip de solutie de interventie, in conditii de eficienta economica (din punct de vedere al aspectelor privind economia de energie, siguranta in exploatare si dupa caz a aspectelor sociale)

  - Costurile estimative ale investitiei

    - Piata lifturilor de persoane pe plan mondial

    - Piata lifturilor de persoane in Romania

    - Costuri de investitie pentru inlocuirea lifturilor

      - Estimarea costurilor maximale pentru scara fiecarui imobil, in functie de gruparea realizata

  - Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz

  - Grafice orientative de realizare a investitiei

### ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

  - Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

  - Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

  - Situatia utilitatilor si analiza de consum

  - Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

  - Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

  - Analiza economico-financiara 4.6.1.Analiza financiara

4.6.2. Analiza economica

4.6.3. Centralizare rezultate analiza economico-financiara

  - Analiza de senzitivitate

  - Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

### SCENARIUL OPTIM RECOMANDAT

  - Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

  - Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

  - Descrierea scenariului optim recomandat privind

  - Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

### URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

- IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

  - Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

  - Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

  - Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare 7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

### CONCLUZII SI RECOMANDARI PRIVIND APLICAREA SOLUTIILOR IDENTIFICATE

- ANEXA I – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj

ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

#### Denumirea obiectivului de investitii

Obiectiv: INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINTE IN SECTORUL 1, BUCURESTI

#### Ordonator principal de credite/investitor

SECTORUL 1, Bucuresti, Str. Banu Manta nr. 9.

#### Ordonator de credite (secundar/tertiar) - nu e cazul

  - Beneficiarul investitiei

PRIMARIA SECTORUL 1, Bucuresti, Str. Banu Manta nr. 9.

#### Elaboratorul documentatiei

S.C. PROFESSIONAL ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.

# SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

#### Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu este cazul.

#### Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

In prezent, se urmareste atat la nivel european cat si transpus, la nivel national si implicit, local, reducerea semnificativa a consumurilor de energie si implicit emisiilor gazelor cu efect de sera (CO2).

Astfel, Strategia Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013–2020–2030 stabileste necesitatea obtinerii acestor reduceri prin implementarea tuturor masurilor necesare ce conduc la indeplinirea obiectivului.

Imbunatatirea eficientei energetice a fondului existent de cladiri aferente Sectorului 1 a reprezentat un obiectiv esential nu doar pentru imbunatatirea confortului termic al cetatenilor, dar si pentru atingerea obiectivelor nationale referitoare la eficienta energetica pe termen mediu si a indeplini astfel obiectivele pe termen lung ale strategiei nationale privind schimbarile climatice.

Necesitatea elaborarii prezentei lucrari rezulta din masurile de politica in domeniul eficientei energetice care trebuie sa se aplice pe intreg lantul energetic: resurse primare, producere, distributie, furnizare, transport si consum final, tinta nationala constand in reducerea consumului de energie cu 32.5%, pana in anul 2030.

Obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale se refera la urmatoarele domenii:

- introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

- promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;

- reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;

- aplicarea principiilor moderne de management energetic;

- acordarea de stimulente financiare si fiscale, in conditiile legii;

- dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

Prezentul document este intocmit in conformitate cu respectarea legislatiei comunitare si romane in vigoare in acest domeniu, si anume:

- Directiva (UE) 2018/2002 privind eficienta energetica;

- Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica si aplicarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice, cu completarile si modificarile ulterioare

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu completarile ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare; (cerinta „izolatia termica, hidrofuga si economia de energie’’)

- Legea 325/2002 pentru aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

- Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of., partea I, nr.126bis/2007 si B.C.*) nr.4-7/2007 cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C107/2005, publicat in M.Of., partea I, nr.1.124 bis/ 2005, si B.C.*) nr. 2-3/2007;

- Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107- 2005” aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2055/2005, publicat in M.Of., partea I, nr.820/ 2010;

- Ordinul MTCT nr. 364/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+9E, realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansarde", indicativ GP 110-04, publicat in M.Of., partea I, nr.1177bis/2005 si B.C.*) nr.17/2005;

- Ordinul MLPAT nr. 331/2000 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit, indicativ GP 058–2000, publicat in B.C.*) nr.13/2001 si B.C.*) nr.2/2002;

- Ordinul MLPTL nr. 1605/2001 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora, indicativ MP 012-2001, publicat in B.C.*) nr. 7/2002

- Ordinul MLPTL nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit, indicativ SC 006-2001, publicat in B.C.*) nr.5/2002;

- Ordinul MLPTL nr. 933/2002 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice”, indicativ NP 060-2002, publicat in B.C.*) nr.18/2003;

- Ordinul MLPTL nr. 1063/2002 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elemente de constructie”, indicativ C 107/6-2002, publicat in B.C.*) nr.14/2002;

- Ordinul MTCT nr. 1412/2002 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari”, indicativ MP 019-2002 - B.C. nr. 7/2004;

- Decizia ICCPDC nr.116/1982 de aprobare a Normativului P 92-82 privind dotarea cu ascensoare a cladirilor de locuit, social culturale si administrative;

- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000

- MECMA-ISCIR - Prescriptie tehnica din 27 iulie 2010 privind verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea, indicativ PT R 3-2010;

- Ordinul MDRAP nr. 7/2013 referitor la masuri privind siguranta ascensoarelor de persoane

- SR EN 81-20:2020, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru persoane si materiale. Partea 20: Ascensoare pentru persoane si ascensoare pentru persoane si materiale;

- SR EN 81-50:2020, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Examinari si incercari. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinari si incercari ale componentelor ascensoarelor ;

- SR EN 81-3+A1:2008/AC:2009, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor.Partea 3: Ascensoare mici de materiale, electrice si hidraulice;

- SR EN 81-21:2022, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane si de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane si de materiale in cladiri existente;

- SR EN 81-70+A1:2022, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 70: Accesibilitate in ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu dizabilitati;

- SR EN 81-72:2020, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoare de persoane si ascensoare de persoane si materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri;

- SR EN 81-80:2019, Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru imbunatatirea securitatii ascensoarelor de persoane si ascensoarele de materiale existente;

- SR EN 12015:2020, Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari rulante si trotuare rulante. Emisie;

- SR EN 12016:2013, Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante. Imunitate;

- ISO 18738-1:2012, Masurarea calitatii deplasarii – Partea 1: Lifturi (ascensoare)

- Mc 001/1,2,3—2006, Metodologie de calcul al performanfiei energetice a cladirilor

Conform Directivei 2012/27/UE (modificata si actualizata prin Directiva (UE) 2018/2002), cladirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie in Uniunea Europeana. In acest context, reducerea consumului de energie si utilizarea energiei din surse regenerabile in sectorul cladirilor constituie masuri importante necesare pentru reducerea dependentei energetice a Uniunii si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

La nivel national, consumul de energie in sectorul locuintelor si sectorul tertiar (birouri, spatii comerciale si alte cladiri nerezidentiale) reprezinta impreuna 45% din consumul total de energie. Consumul total de energie, la nivelul Romaniei, pe categorii de cladiri, este prezentat in figura de mai jos.

Figura 2. 1– Consum de energie in cladiri: medie 2005-2010 (locuinte), estimare (tertiar) (Sursa: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC” - INCD URBAN-INCERC)

Legea nr. 121 din 18 iulie 2014, modificata si completata, prevede faptul ca imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Standardul 18738:2012 vizeaza sa determine calitatea deplasarii, specifica definitia, masurarea, prelucrarea si exprimarea semnalelor de vibratie si de zgomot care afecteaza experienta utilizatorului. El este alcatuit din doua parti:

- ISO 18738-1:2012, Masurarea calitatii deplasarii – Partea 1: Lifturi (ascensoare);

- ISO 18738-2:2012, Masurarea calitatii deplasarii – Partea a 2-a: Scari si trotuare rulante Totodata potrivit legislatiei nationale in vigoare, OUG 18/2009 cu modificarile si actualizarile ulterioare se precizeaza ca „reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor”. Astfel in cadrul acestei ordonante sunt precizate masurile de reabilitare termica ale blocurilor de locuinte.

Suplimentar acestui act legislativ Ordonanta 63/2012, vine cu o serie de completari a acestor masuri in scopul cresterii performantei energetice. Mai mult, in Ordonanta de urgenta nr. 31/2022 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, prin articolul 4 se introduc masuri de crestere a eficientei energetice prin „lucrari de inlocuire a lifturilor sau lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, conform masurilor prevazute in raportul tehnic de specialtate”.

#### Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

##### Identificarea numarului de lifturi si a datelor tehnice generale ale acestora pentru fiecare dintre imobilele din lista anexata caietului de sarcini

Sectorul 1 din Bucuresti a implementat, in ultimii ani, trei programe de reabilitare termica a blocurilor situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

Reabilitarea termica a blocurilor din cadrul Sectorului1 a fost realizata in conformitate cu prevederile legale.

Totodata Sectorul 1, Bucuresti prevede in Programul de imbunatatire a eficientei energetice masuri de reducere a consumurilor energetice referitoare la lifturi.

Astfel, in urma actiunilor de implementare a masurilor de eficienta energetica, au fost reabilitate peste 900 de blocuri. Dintre acestea, peste 800 sunt racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si au fost anvelopate termic inainte de 2013.

Aceste cladiri rezidentiale sunt incadrate in diferite regimuri de inaltime, iar cladirile ce fac obiectul prezentului studiu, cladiri deservite de ascensoare au regim de inaltime variat, de la S+P+5E pana la S+P+3M+15E. In tabelul de mai jos este prezentat regimul de inaltime al acestor cladiri, informatii preluate din documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta.

#### Tabel 2. 1: Regimul de inaltime

| Regim de inaltime | Numar scari |
| --- | --- |
| S+P+5E | 5 |
| S+P+6E | 25 |
| S+P+7E | 148 |
| S+P+8E | 243 |
| S+P+9E | 124 |
| S+P+10E | 227 |
| S+P+11E | 44 |
| S+P+12E | 13 |
| S+P+13E | 2 |
| S+P+14E | 2 |
| S+P+15E | 1 |
| S+P+3M+15E | 1 |
| Total | 835 |

In urma, vizitelor pe teren la fiecare scara ce face obiectul prezentului studiu s-a identificat si inventariat numarul de ascensoare dar si gruparea numarului de scari in functie de regimul de inaltime si numarul de ascensoare pe scara dupa cum sunt prezentate in tabelele urmatoare:

#### Tabel 2. 2: Numar de scari in functie de numarul de ascensoare

| Regim de inaltime | Numar scari | Numar scari deservite de un ascensor aflat la scara invecinata | Numar scari cu 1 ascensor | Numar scari cu 2 ascensoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S+P+5E | 5 | 0 | 5 | 0 |
| S+P+6E | 25 | 0 | 24 | 1 |
| S+P+7E | 148 | 0 | 147 | 1 |
| S+P+8E | 243 | 1 | 233 | 9 |
| S+P+9E | 124 | 2 | 112 | 10 |
| S+P+10E | 227 | 0 | 197 | 30 |
| S+P+11E | 44 | 0 | 35 | 9 |
| S+P+12E | 13 | 0 | 6 | 7 |
| S+P+13E | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S+P+14E | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S+P+15E | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S+P+3M+15E | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 835 | 3 | 761 | 71 |

Tabel 2. 3: Numar de ascensoare in functie de regimul de inaltime

| Regim de inaltime | Numar de ascensoare |
| --- | --- |
| S+P+5E | 5 |
| S+P+6E | 26 |
| S+P+7E | 149 |
| S+P+8E | 251 |
| S+P+9E | 132 |
| S+P+10E | 257 |
| S+P+11E | 53 |
| S+P+12E | 20 |
| S+P+13E | 2 |
| S+P+14E | 4 |
| S+P+15E | 2 |
| S+P+3M+15E | 2 |
| Total | 903 |

Tipologic, la nivelul Sectorului 1 predomina tipul de ascensor electric cu camera masinii, avand anul punerii in functiune in perioada 1959-1999, cu o sarcina maxima de incarcare de 300 kg si cu valori a puterii motorului electric de antrenare a cabinei cuprinse intre 4 –11 kW (vezi figura si tabelele de mai jos).

Sursa imagine: IFMA

##### Figura 2. 2: Schita functionala pentru ascensor cu camera masinii

A fost identificat un numar de 835 scari blocuri de locuinte cu un regim de inaltime egal sau mai mare de S+P+5, dotate cu un numar de 903 lifturi. Dintre acestea, exista lifturi la care s-au identificat masuri de modernizare efectuate pentru anumite componente, cu documentatia tehnica completa, cat si un lift inlocuit in totalitate. Suplimentar, conform informatiilor oferit de catre Autoritatea Contractanta, un numar de 11 lifturi au beneficiat de masuri complexe de modernizare si nu vor face parte din prezentul studiu.

Astfel, la nivelul sectorului, din totalul de de 903 lifturi un numar de 891 ascensoare (pentru un numar total de 824 scari) pot face in continuare obiectul modernizarii/inlocuirii pe baza ipotezei ca nu au beneficiat de lucrari de modernizare/inlocuire sau documentatia aferenta lucrarilor realizate nu este completa .

Datele tehnice confrom studiului realizat in 2018 si a cerintelor din caietul de sarcini sunt:

#### Producatorul liftului:

Din analiza cartilor tehnice depuse de Asociatiile de Proprietari au fost identificati pentru 599 lifturi producatorii ascensoarelor. Dintre acestia enumeram denumirile societatilor producatoare si ale celor care se ocupa in prezent de mentenanta : SC Ascensorul Divers SA, SC MoviLift SRL, SC Sygler Ascensor SRL , SC. Top Total com Service S.R.L., SC Ascensorul Romservice Company SA, S.C. Otis, SC MoviLift SRL, MP IFMA, SC Romversis TOP SRL.

#### Tabel 2. 4 Distributia parcului de ascensoare dupa producator

| Producator lift | Numar lifturi |
| --- | --- |
| 184 ASCENSOARE | 7 |
| 184 ASCENSOARE/IFMA | 4 |
| 184 INSTALATII | 3 |
| ASCENSORUL | 11 |
| ASCENSORUL BUCURESTI | 21 |
| ASCENSORUL BUCURESTI/IFMA | 2 |
| ASCENSORUL SA /IFMA | 1 |
| ASCENSORUL/IFMA BUCURESTI | 1 |
| IFMA | 460 |
| IFMA BUCURESTI | 100 |
| Total | 599* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, producatorul liftului este precizat numai la 599 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

#### Tipul de ascensor (electric, hidraulic; cu/fara camera motoarelor)

Din analiza documentatiei tehnice , respectiv cartea tehnica a ascensorului, a rezultat ca pentru cele 521 scari la care a fost pusa la dispozitie aceasta documentatie tehnica (cuprinzand informatia referitoare la tipul ascensorului), lifturile sunt electrice si au fost proiectate cu o camera tehnica denumita „camera motoarelor”.

#### Capacitatea cabinei

Din analiza documentatiei tehnice , respectiv cartea tehnica a ascensorului, referitor la capacitatea cabinei din cele 891 ascensoare, conform datelor din cartea tehnica au rezultat valorile prezentate in tabelul de mai jos:

#### Tabel 2. 5 Distributia parcului de ascensoare dupa capacitatea cabinei

| Capacitate cabina (numar de persoane) | Numar lifturi |
| --- | --- |
| 3 | 125 |
| 4 | 480 |
| 6 | 4 |
| Total | 609* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, capacitatea cabinei este precizata numai la 609 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

#### Tipul de usi

Din punct de vedere al tipului de usi s-au identificat usi manuale, semiautomate si automate, dupa cum urmeaza:

#### Tabel 2. 6 Distributia parcului de ascensoare dupa tipul usii

| Tip usa | Numar lifturi |
| --- | --- |
| AUTOMATA | 4 |
| SEMIAUTOMATA | 344 |
| MANUALA | 154 |
| Total | 502* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, tipul usii este precizat numai la 502 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

#### Numarul de statii

In urma inventarierii lifturilor a rezultat numarul de statii dupa cum urmeaza:

#### Tabel 2. 7 Distributia parcului de ascensoare dupa numarul statiilor

| Numar statii | Numar lifturi |
| --- | --- |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | 23 |
| 8 | 189 |
| 9 | 123 |
| 10 | 80 |
| 11 | 160 |
| 12 | 21 |
| 15 | 4 |
| Total | 610* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, numarul statiilor este precizat numai la 610 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

#### Anul punerii in functiune

Din analiza documentatiei tehnice , respectiv cartea tehnica a ascensorului, referitor la capacitatea cabinei din cele 891 ascensoare, conform datelor din cartea tehnica au rezultat valorile prezentate in tabelul de mai jos:

#### Tabel 2. 8 Distributia parcului de ascensoare dupa anul PIF (punerii in functiune)

| Perioada PIF | Numar lifturi |
| --- | --- |
| 1950-1959 | 1 |
| 1960-1969 | 150 |
| 1970-1979 | 67 |
| 1980-1989 | 114 |
| dupa 1989 | 22 |
| Total | 354* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, anul intrarii in serviciu este precizat numai la 354 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

#### Tipurile de reparatii realizate in ultimii ani, cu indicarea componentelor inlocuite

Din analiza documentatiei tehnice , respectiv cartea tehnica a ascensorului, a rezultat ca in ultimii ani au avut loc interventii insa informatiile nu s-au regasit in cartile tehnice puse la dispozitie, decat pentru adresele de mai jos:

#### Tabel 2. 9 Masuri de modernizare implementate in ultimii ani

| Bl. 80A, Sc. A, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | modificari (modernizarea peretilor cabina, inlocuit butoniera cu display LCD,cutie de comanda digitala cabina,montat protectie cabina) si in anul 2016( inlocuit contactori) |
| --- | --- |
| Bl. 80A, Sc. B, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | modificari (modernizarea peretilor cabina, inlocuit butoniera cu display LCD,cutie de comanda digitala cabina,montat protectie cabina) si in anul 2016( inlocuit amortizor) |
| Bl. H4, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 6 | Comanda Colectiv in JOS Cabina si panou comanda schimbate |
| Bl. 17A+B, Sc. 1, Str. Polona nr. 92 | Exista dcoumentatie modernizare cabina in anul 2018(inlocuire troliu) si in anul 2016 (modernizare cabina) |
| Bl. 17A+B, Sc. 2, Str. Polona nr. 92 | Exista dcoumentatie modernizare cabina in anul 2018(inlocuire troliu) si in anul 2016 (modernizare cabina) |
| Bl. 17A+B, Sc. 3, Str. Polona nr. 92 | Exista dcoumentatie modernizare cabina in anul 2018(inlocuire troliu) si in anul 2016 (modernizare cabina) |
| Bl. 1, Sc. 2, Str. Stirbei Voda nr. 2 | inlocuire in totalitate intre anii 2014- 2015, fara usi exterioare (de put ) |

In urma vizitelor in teren s-au constat si alte lucrari de interventii dar care nu erau consemnate in documentatia tehnica a lifturilor, pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta conform contractului.

#### Puterea instalata a motorului

Din analiza documentatiei tehnice a ascensoarelor a rezultat urmatoarea distributie a parcului de ascensoare in functie de puterea motorului.

#### Tabel 2. 10 Distributia parcului de ascensoare dupa puterea motorului

| Putere motor (kW) | Numar lifturi |
| --- | --- |
| 2,5 | 1 |
| 3,5 | 1 |
| 4 | 248 |
| 4,5 | 111 |
| 5 | 2 |
| 5,5 | 4 |
| 6 | 59 |
| 7 | 8 |
| 11 | 4 |
| Total | 438* |

*conform datelor de intrare furnizate de Beneficiar, puterea motorului de antrenare este precizata numai la 438 din cele 891 de ascensoare care fac obiectul studiului.

##### Utilitati

Din punct de vedere al asigurarii utilitatilor energetice, situatia existenta este urmatoarea:

      - energia electrica: in mod uzual - se asigura din reteaua operatorului de distributie Enel Distributie Muntenia, prin intermediul statiilor electrice de MT/JT;

      - gazul natural – se asigura din reteaua municipala Distrigaz-Sud Retele, prin intermediul statiilor de reglare-masurare aferente;

      - energia termica pentru incalzire si apa calda menajera se asigura din punctele termice ale sistemului de alimentare centralizata cu energie termica, apartinand operatorului local Termoenergetica Bucuresti;

      - alimentarea cu apa rece – se face din reteaua municipala de apa, administrata de catre Veolia SA;

      - Retele de canalizare;

      - Retele de telefonie;

#### Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Siguranta cetatenilor este fara indoiala o prioritate a autoritatilor publice atat la nivel local cat si national. Totodata, bunastarea acestora este importanta in aceeasi masura in care exista o corelare directa cu eficienta energetica.

In acest context, asigurarea conditiilor de viata corespunzatoare standardelor de siguranta implica necesitatea realizarii tuturor lucrarilor necesare indeplinirii acestor obiective.

Factorii care influenteaza luarea deciziilor in acest sens sunt:

    - Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piata;

    - Sociali si psihologici: preferintele, mobilitatea populatiei,

    - Conjuncturali

In consecinta, renovarea fondului existent de cladiri, in vederea cresterii performantei energetice a acestora, reprezinta una dintre cele mai semnificative si strategice investitii care poate fi realizata. Mesajul cheie al Directivei privind eficienta energetica, dar si al Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, il reprezinta atingerea obiectivului UE de scadere a consumului de energie si atingerea obiectivelor pe termen lung de protectie a mediului, mentionate in foile de parcurs privind energia si reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar beneficiile unor astfel de realizari au impact major asupra multor aspecte ale economiei si societatii

Ca urmare a modificarilor legislative, a recomandarilor facute de diferite entitati locale, nationale si internationale, a rezultat necesitatea implementarii anumitor masuri suplimentare de crestere a nivelului de eficienta energetica a blocurilor din cadrul conturului de proiect, dar si de crestere a gradului de confort si siguranta pentru locatarii cladirilor rezidentiale – subiect al acestui Studiu.

Analizele efectuate asupra solutiilor necesare spre implementare pentru cresterea eficientei energetice, reducerea consumului de energie, emisiilor de CO2 si a cresterii bunastarii cetatenilor evidentiaza oportunitatea crescuta a aplicarii acestora. Ascensiunea puternica a strategiilor de reducere a consumului de energie in Romania a devenit o tendinta. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locuintelor dar si a alegerii conditiilor legate de habitat.

In acest fel concurenta devine mai intensa in piata imobiliara, detinatorii locuintelor efectuand cat mai multe modificari pentru a satisface pe deplin necesitatile lor. Progresele inregistrate in lucrarile de dezvoltare si modernizare a blocurilor de locuinte creeaza premise pentru continuarea trendului crescator a reducerii consumurilor de energie in general.

Totodata este remarcabila dinamica legislativa nationala, aliniata la exigentele calitatii stabilite la nivel European in toate domeniile.

In acest context implementarea tuturor solutiilor posibile de scadere a consumurilor de energie prin reabilitarea termica si modernizarea sistemelor electrice, se aliniaza tendintei nationale si europene.

#### Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Principalul obiectiv al acestui studiu il reprezinta prezentarea masurilor de crestere a performantei energetice si de modernizare/inlocuire a parcului de ascensoare pentru 824 scari de blocuri de locuinte reabilitate termic sau ce vor intra in procesul de reabilitare, aflate pe raza Sectorului 1.

In urma implementarii solutiilor propuse, se considera obtinerea unui numar important de beneficii suplimentare pentru societate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

    - Cresterea nivelului de performanta energetica ;

    - Scaderea consumului de energie electrica;

    - Reducerea emisiilor de CO2 ;

    - Asigurarea unor conditii sporite de siguranta si confort

    - Estimarea unui program de investitii

# DESCRIEREA INVESTITIEI

#### Particularitati ale amplasamentului

- descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz): - Cladirile ce fac obiectul prezentului studiu sunt amplasate in Bucuresti pe raza Sectorului 1.

- relatii cu zone invecinate, cai de acces existente si/sau cai de acces posibile - cladirile ce fac obiectul prezentului studiu se invecineaza cu artere pricipale, spatii verzi si alte cladiri

- orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite: - cladirile ce fac obiectul prezentului studiu au fatadele amplasate pe toate orientarile cardinale.

- surse de poluare existente in zona: - Nu sunt surse de poluare in zona.

- date climatice si particularitati de relief:

Din punct de vedere climatic, teritoriul de situeaza intr-un climat temperat-continental ce se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoaca discontinuitati repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

Temperatura aerului:

  - Temperatura medie anuala	10-11 °C

  - Temperatura medie a lunii ianuarie	-2,5 °C

  - Temperatura medie a lunii iulie	25-26 °C

  - Temperatura maxima absoluta	41,1 °C

  - Temperatura minima absoluta	-30,0 °C

Vegetatia si fauna spontana, in contextul general al dezvoltarii sectorului si orasului, au suferit puternice modificari in compozitie si repartitie. Din Codrii Vlasiei se mai pastreaza astazi numai petice de paduriparcuri (Padurea de la Rosu); in cadrul acestora predomina stejarul pedunculat, carpenul, artarul, jugastrul si teiul. In lunca Dambovitei apar salcii, plopi, arini.

- existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate - nu este cazul

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie- nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala- nu este cazul

- caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare :

- date privind zonarea seismica:

Conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,30g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, iar valoarea perioadei de control, Tc= 1,6 s. Din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul 81, corespunzator gradului VIII pe scara MSK.

Potrivit www.riscseismic.ro in harta seismica a Capitalei au fost detectate 14 zone distincte. Cele care au o acceleratie majora sunt Damaroaia, zona Casa Presei Libere, Baneasa si Otopeni. In cazul unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, se estimeaza o acceleratie maxima in aceste zone de 300 centimetri pe secunda la patrat si o perioada de vibratie (T) intre 0,5 secunde si 0,83 secunde.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice:

Panza freactica in zona se afla la circa 6,00-7,00 m adancime. (iii)date geologice generale:

Din punct de vedere geologic, formatiunile de mica adancime sunt depozitele cuaternare din ciclul de sedimentare Pleistocen superior, constituite din depozite loessoid-argiloase din alcatuirea terasei inalte, in amplasament fiind predominante depozitele argilos prafoase cafenii, cu rare diseminari si concretiuni calceroase. Zona din care face parte obiectul investitiei se caracterizeaza printr-o uniformitate litologica, stratele principale putandu-se urmari pe distante mari. Sondajele executate in amplasament au interceptat primul nivel litostratigrafic – orizontil argilos-prafos, superior.

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz - Nu e cazul.

- incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare - Nu este cazul.

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nivelul apei subterane variaza intre 10-15 m.

#### Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

##### Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Cladirile rezidentiale de tip blocuri de locuinte ce formaza conturul prezentului proiect sunt incadrate in diferite regimuri de inaltime, iar cladirile ce fac obiectul prezentului studiu, cladiri deservite de ascensoare au regim de inaltime variat, de la S+P+5E pana la S+P+3M+15E.

In urma inspectiilor efectuate pe teren dar si analizei documentatiei tehnice a ascensorelor, disponibile, s-au identificat un cumul de caracteristici tehnice ce sunt detaliate in capitolul 2.

Astfel s-a identificat un numar de 835 scari de blocuri de locuinte ce prezinta un regim de inaltime mai mare sau egal de S+P+5, fiind dotate cu un numar de 903 lifturi. Dintre acestea un lift a fost complet inlocuit, avand documentatia actualizata, iar pentru 11 ascensoare, conform informatiilor oferite de Autoritatea Contractanta, au fost deja implementate masuri complexe de modernizare, rezultand astfel un numar total de 891 lifturi ce pot face obiectul prezentului studiu.

Din totalul de 824 scari blocuri de locuinte ce fac obiectul prezentului studiu 811 scari au beneficiat deja de masuri de reabilitare termica. Repartitia lifturilor pe aceste scari este prezentata in tabelul urmator:

#### Tabel 3. 1. Masuri de reabilitare termica deja implementate

| Regim de inaltime | Scari reabilitate | Scari nereabilitate | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| S+P+5E | 5 | 0 | 5 |
| S+P+6E | 25 | 0 | 25 |
| S+P+7E | 147 | 1 | 148 |
| S+P+8E | 236 | 3 | 239 |
| S+P+9E | 119 | 5 | 124 |
| S+P+10E | 217 | 4 | 221 |
| S+P+11E | 43 | 0 | 43 |
| S+P+12E | 13 | 0 | 13 |

| S+P+13E | 2 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| S+P+14E | 2 | 0 | 2 |
| S+P+15E | 1 | 0 | 1 |
| S+P+3M+15E | 1 | 0 | 1 |
| Total | 811 | 13 | 824 |

Tabel 3. 2. Repartizare ascensoare in functie de scarile reabilitate

| Regim de inaltime | Lift in scara reabilitata | Lift in scara nereabilitata | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| S+P+5E | 5 | 0 | 5 |
| S+P+6E | 26 | 0 | 26 |
| S+P+7E | 146 | 3 | 149 |
| S+P+8E | 240 | 6 | 247 |
| S+P+9E | 127 | 5 | 132 |
| S+P+10E | 251 | 0 | 251 |
| S+P+11E | 52 | 0 | 52 |
| S+P+12E | 20 | 0 | 20 |
| S+P+13E | 2 | 0 | 2 |
| S+P+14E | 4 | 0 | 4 |
| S+P+15E | 2 | 0 | 2 |
| S+P+3M+15E | 2 | 0 | 2 |
| Total | 877 | 14 | 891 |

##### Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

      - Stabilirea tipurilor de solutii de interventie sau a combinatiilor de solutii de interventie aplicabile si gruparea scarilor in functie de fiecare tip de solutie (pe baza datelor obtinute in etapa de identificare)

Renovarea fondului existent de cladiri, in vederea cresterii performantei energetice a acestora, reprezinta una dintre cele mai semnificative si strategice investitii care poate fi realizata. Mesajul –cheie al Directivei privind eficienta energetica, dar si al Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, il reprezinta atingerea obiectivului UE de scadere a consumului de energie si atingerea obiectivelor pe termen lung de protectie a mediului, mentionate in foile de parcurs privind energia si reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar beneficiile unor astfel de realizari au impact major asupra multor aspecte ale economiei si societatii

Ca urmare a modificarilor legislative, a recomandarilor facute de diferite entitati locale si internationale, a rezultat necesitatea implementarii anumitor masuri suplimentare de crestere a nivelului de eficienta energetica a blocurilor din cadrul conturului de proiect, dar si de crestere a gradului de confort si siguranta pentru locatarii cladirilor rezidentiale – subiect al prezentului studiu.

Au fost identificate urmatoarele masuri, inlocuire/reparare, dupa caz:

        - troliul cu motor;

        - cablurile de tractiune, tinand cont de lungimea stipulata in cartea tehnica a fiecarui ascensor;

        - esafodajul pentru motor si reductorul;

        - tijele, arcurile, clemele cablurilor de tractiune;

        - limitatoarele de viteza dar si cablul limitatoarelor de viteza si intinzator cablu;

        - panoul de comanda cu un panou cu microprocesor si variator de frecventa;

        - traductori (senzori pentru numarare statii si nivelare);

        - magneti;

        - cutiile de comanda de palier si din cabina cu semnalizare LED sau LCD si marcaj Braille pentru butoane;

        - cablulul flexibil cabina (tip banda/panglica);

        - cablulul usilor;

        - intrerupatorul cap linie cu rola dar si intrerupatorul cu buton ciuperca;

        - glisiere cabina si contragreutate;

        - inlocuirea usilor exterioare cu usi automate/semiautomate atat pentru puturi cu structura din beton armat cat si metalica, dar si inlocuirea cabinei (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional);

        - contragreutate;

        - inlocuirea integrala a ascensorului prin inglobarea principalelor solutii mentionate anterior;

Pentru atingerea scopurilor energetice anterior mentionate se propun doua scenarii principale dupa cum urmeaza:

Scenariul 1: modernizare lifturi prin:

- lucrari de inlocuire/reparare, dupa caz a troliului cu motor, cablurilor de tractiune, tinand cont de lungimea mentionata in cartea tehnica a fiecarui ascensor, esafodajului pentru motor si reductorului, dupa caz, tijelor, arcurilor, clemelor cablurilor de tractiune, limitatoarelor de viteza dar si cablului limitator de viteza si intinzator cablu.

- lucrari de inlocuire/reparare a panoului de comanda cu un panou cu microprocesor si variator de frecventa, traductorilor (senzori pentru numarare statii si nivelare), magnetilor, cutiilor de comanda de palier si din cabina cu semnalizare LED sau LCD si marcaj Braille pentru butoane, cablului flexibil cabina (tip banda/panglica), cablului usilor, intrerupatorului cap linie cu rola dar si intrerupatorului cu buton ciuperca.

- lucrari de inlocuire a usilor exterioare cu usi automate/semiautomate atat pentru puturi cu structura din beton armat cat si metalica dar si a cabinei.

Scenariul 2: inlocuirea integrala a lifturilor, scenariu ce inglobeaza (nelimitativ – dupa caz) urmatoarele 4 solutii principale:

- lucrari de montare/asamblare a troliului cu motor, cablurilor de tractiune, tinand cont de lungimea mentionata in raportul de expertiza, realizat pentru fiecare situatie in parte, esafodajului pentru motor si reductorului, ,tijelor, arcurilor, clemelor cablurilor de tractiune, limitatoarelor de viteza dar si cablului limitator de viteza si intinzator cablu.

- lucrari de montare/asamblare a panoului de comanda cu microprocesor si variator de frecventa, traductorilor (senzori pentru numarare statii si nivelare), magnetilor, cutiilor de comanda de palier si din cabina cu semnalizare LED sau LCD si marcaj Braille pentru butoane, cablului flexibil cabina (tip banda/panglica), cablului usilor.

- lucrari de montare/asamblare a usilor exterioare automate/semiautomate atat pentru puturi cu structura din beton armat cat si metalica dar si a cabinei echipate (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional).

- lucrari de montare/asamblare a glisierelor cabinei si contragreutatile aferente. Avantaje obtinute in urma aplicarii solutiilor din scenariul 2:

  - reducerea consumului de energie electrica cu pana la 50-60%;

  - asigurarea unor conditii sporite de siguranta si confort;

  - reducerea timpului de asteptare a ascensorului, prin schimbarea metodei de comanda din comanda universala in comanda colectiv in jos;

  - punerea la dispozitia locatarilor a unui lift nou, de ultima generatie, cu o durata de viata oferita de producator;

Dezavantaje rezultate in urma aplicarii solutiilor din scenariul 2:

  - cost investitional important;

  - timp suplimentar de realizare a masurilor intreprinse;

Exemple de actiuni intreprinse cu ocazia inlocuirii lifturilor:

- montaj troliu;

- montaj motor electric de antrenare;

- montaj panouri de comanda cu microprocesor, cu variator de frecventa;

- montaj cabluri de tractiune;

- montaj/asamblare cabina (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional);

- montaj usi statii;

- montaj glisiere cabina si contragreutate;

In aceste conditii, solutia recomandata a se implementa este cea aferenta Scenariului 2, cu aplicarea solutiei de inlocuire integrala a lifturilor, solutie ce inglobeaza cele 4 solutii principale enuntate anterior.

Astfel, centralizarea numarului de lifturi in functie de scenariul recomandat este prezentat in tabelul urmator:

#### Tabel 3. 3. Distributia parcului de ascensoare dupa tipul solutiei de modernizare

| Tip solutie | Numar lifturi |
| --- | --- |
| Scenariul 2 | 891 |

3.2.2.2.Identificarea beneficiilor obtinute prin aplicarea scenariului 2 defalcat in cele 4 solutii principale , in conditii de eficienta economica (din punct de vedere al aspectelor privind economia de energie, siguranta in exploatare si dupa caz a aspectelor sociale)

Obiectivul general al prezentului studiu il reprezinta fundamentarea masurilor de economisire a resurselor energetice si de modernizare a instalatiilor si echipamentelor unui numar de 824 scari blocuri de locuinte reabilitate termic sau ce vor intra in procesul de reabilitare, aflate pe raza Sectorului 1, Bucuresti.

Scopul principal este reprezentat de evaluarea implementarii masurilor de crestere a performantei energetice pentru cladirile conturului de proiect, astfel incat sa fie generate beneficii suplimentare pentru societate. Aceste beneficii, pot fi impartite in urmatoarele categorii:

- Beneficii economice - intensificarea activitatii economice ca rezultat al crearii de locuri de munca si al stimularii investitiilor genereaza beneficii sub forma de capacitati de productie suplimentare, impreuna cu beneficii aditionale reprezentate de valorile mai mari ale proprietatilor;

- Beneficii sociale – imbunatatirea eficientei energetice a locuintelor este recunoscuta de unele State Membre ale Uniunii Europene ca fiind esentiala pentru a asigura necesarul de incalzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste si pentru a indrepta problema saraciei energetice. Locuintele care dispun de o incalzire mai eficienta ofera si beneficii pentru

sanatate, avand mai putine zone reci si curenti de aer, mai putin condens si o predispozitie mai redusa la mucegai, precum si o calitate mai ridicata a aerului din interiorul locuintelor. In plus, lifturile modernizate maresc gradul de siguranta in exploatare;

- Beneficii pentru mediu – cladirile reprezinta cea mai mare sursa de emisii de CO2, contribuind astfel cel mai mult la schimbarile climatice.

Aceste beneficii pot fi obtinute prin implementarea masurilor din solutiile anterior mentionate. Privitor la economia de energie, fiecare solutie in parte este menita sa contribuie la cresterea eficientei energetice, cresterea sigurantei in exploatare dar si reducerea emisiilor de CO2.

Pentru estimarea consumurilor energetice la utilizarea lifturilor se aplica metoda descrisa in SR EN ISO 25745. Pentru determinarea acestor consumuri s-au luat in considerare numarul de apartamente al fiecarei scari, numarul curselor zilnice, caracteristici tehnice medii, numar de statii, timp zilnic de utilizare, neutilizare si timpul necesar pentru lungimea unei curse medii, raportul de timp pentru starea de repaus si starea de asteptare precum si durata de utilizare de 365 zile.

Pentru determinarea consumurilor de energie dupa implementarea masurilor de modernizare prevazute la paragrafele anterioare se tine cont de reducerile prezentate mai jos in functie de solutiile aplicate.

Estimarea reducerii consumului de energie prin utilizarea convertizoarelor de frecventa la pornirea motoarelor ascensoarelor este realizata prin calcularea unei valori medii raportata la valorile declarate de diferiti producatori. Astfel in urma consultarii documentatiilor tehnice a mai multor producatori de convertizoare de frecventa, s-a estimat o reducere medie de 23%, ceea ce inseamna ca la utilizarea convertizoarelor de frecventa la actionarea motoarelor, consumul de energie datorat sistemului de tractiune al ascensorului se va reduce cu 23%.

In prezent, majoritatea ascensoarelor sunt comandate prin metoda universala. Acest lucru presupune ca ascensorul va primi o singura comanda (prima) si o va executa fara sa tina cont de restul traficului.

Metoda de comanda ‘’Colectiv in jos ‘’ este utilizata la ascensoarele cu tehnologie moderna, pentru cladirile rezidentiale, unde traficul se desfasoara in principal intre etajele superioare si parter (si invers). In aceste conditii, metoda Colectiv in Jos furnizeaza cel mai mic numar de curse al ascensorului si cel mai scurt timp mediu de asteptare pentru toti utilizatorii. Principalele caracteristici ale acestei metode sunt:

  - fiecare etaj are un singur buton de chemare;

  - liftul memoreaza toate comenzile de pe palier si le efectueaza in ordine descrescatoare;

  - liftul memoreaza toate comenzile din cabina si le efectueaza in ordine crescatoare;

  - cea mai buna performanta este la folosirea sistemului la ascensoare cu pana la 16 statii.

Conform diferitilor producatori de ascensoare, schimbarea metodei de comanda a ascensoarelor din comanda Universal in comanda Colectiv in jos poate conduce la reducerea numarului de curse cu 15-30%. Reducerea numarului de curse implica o reducere a consumului de energie cu 10-15%. (vor fi efectuate mai putine curse insa vor fi transportati mai multi utilizatori in acelasi timp). Reducerea consumului total de energie electrica in cazul folosirii tipului de comanda Colectiv in Jos se estimeaza la 10 %.

Pentru iluminatul cabinelor dar si pentru diferitele semnalizari ale ascensoarelor se utilizeaza majoritar becuri cu incandescenta. Inlocuirea acestora cu becuri LED si sisteme de semnalizare cu LED, conduce la o reducere a consumului de energie cu pana la 90%. Se considera 90% valoarea cu care va fi redus consumul de energie in urma inlocuirii becurilor cu incandescenta. Uzura accentuata a componentelor panourilor de comanda conduce la un consum sporit de energie. Unele elemente des folosite (contactori, relee, bobine) se incalzesc anormal, astfel energia electrica se pierde prin transformarea sa in energie termica. Totodata risipa de energie electrica se produce si datorita supradimensionarii componentelor panourilor de comanda clasice (de peste 20 ani), avand in vedere ca tehnologia a evoluat in acest sens. Astfel se estimeaza o reducere a consumului de energie electrica (datorat componentelor de automatizare) cu pana la 20% in cazul montarii unor panouri de comanda noi.

Odata cu uzura componentelor mecanice (lagare, rulmenti) se creeaza forte de frecare suplimentare care duc evident la un consum mai mare de energie decat in cazul unor componente noi. Astfel se estimeaza ca inlocuirea sistemelor de tractiune mai vechi de 20 de ani va conduce la o reducere de consum de energie de pana la 5 %. Valoare de referinta pentru reducerea consumului de energie datorat sistemului de tractiune (troliu, motor si roti de deviere) este de 3% .

In ceea ce priveste uzura si deformarea in timp a glisierelor, la fel ca in cazul componentelor mecanice descrise anterior, se creeaza forte de frecare considerabile ce duc la un consum de energie mai mare. Prin inlocuirea acestora cu noile modele de glisiere se estimeaza o reducere a consumului de energie de pana la 10%.

In tabelul 3.4. sunt sintetizate principalele solutii cu reducerile consumurilor de energie aferente.

#### Tabel 3. 4. Principalele economii de energie dupa tipul solutiilor principale inglobate in scenariul 2:

| Tip solutie |  | Reducere consum de energie |
| --- | --- | --- |
| utilizarea convertizoarelor de frecventa la pornirea motoarelor ascensoarelor | 23% din consumul de energie datorat sistemului de tractiune al ascensorului |  |
| utilizarea metodei de comanda ‘’Colectiv in jos ‘’ | 10 % din consumul de energie electrica |  |
| utilizarea becuri LED si sisteme de semnalizare cu LED pentru iluminatul cabinelor | 90% din valoarea energiei utilizate pentru iluminat |  |
| utilizarea panourilor de comanda cu automatizare | 20% din consumul de energie electrica |  |
| inlocuirea sistemelor de tractiune | 3% din consumul de energie datorat sistemului de tractiune |  |
| inlocuirea glisierelor | 10 % din consumul de energie electrica |  |

Pe baza considerentelor enuntate anterior, in tabelul urmator sunt centralizate economiile de energie rezultate in urma implementarii masurilor de modernizare/inlocuire, detalierea acestora pentru fiecare adresa regasindu-se in anexe.

#### Tabel 3. 5. Valori ale economiilor de energie dupa inlocuirea lifturilor din Sectorul 1

| Numar scari | Numar lifturi | Scenariul 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum estimat energie finala lifturi existente | Consum estimat energie primara lifturi existente | Consum estimat energie finala lifturi inlocuite | Consum estimat energie primara pentru lifturile inlocuite |
| UM | - | MWh/an | MWh/an | MWh/an | MWh/an |
| 824 | 891 | 3396 | 8897 | 1814 | 4754 |
| Economie de energie |  |  |  | 47% |  |

In tabelul urmator sunt prezentate informatiile referitoare la economiile de energie in urma aplicarii pachetului complex de masuri pentru cresterea eficientei energetice (reabilitare termica

+ inlocuire lifturi). Este important de precizat ca valorile consumurilor de energie au fost preluate din documentatia tehnica iar pentru situatiile in care documentele nu au fost puse la dispozitie performanta energetica s-a considerat conform reglementarilor in vigoare. Suplimentar, in cazul in care valorile inainte de reabilitare au fost identificate a fi inferioare celor dupa reabilitare s-au adoptat valorile minime, in special pentru iluminat si apa calda de consum menajer. Pentru determinarea valorilor energiei primare si a emisiilor de CO2 s-au utilizat factorii din Ord 2641/2017.

Modelul matematic conform SR 25745-2/2015, ce sta la baza determinarii consumurilor de energie consumata de ascensoare se bazeaza pe relatia consumului zilnic determinat cu relatia urmatoare:

𝐸d = 𝐸rd + 𝐸nr

unde consumul de energie zilnic este suma consumului energetic zilnic si a celui in stare de neutilizare.

Pentru fiecare ascensor s-a determinat prima data categoria de utilizare in functie de numarul zilnic de curse, numar direct corelat cu numarul de apartamente/utilizatori dar si intensitatea de utilizare.

Consumul de energie pentru starea de repaus si asteptare depinde de timpul zilnic de neutilizare, puterea utilizata in stare de repaus, puterea utilizata pentru asteptare, raportul consumului pentru starea de repaus precum si raportul consumulului pentru 5 si 30 minute (conform tabel 4 din SR 25745-2/2015, depinzand de categoria de utilizare) dupa cum urmeaza:

𝑡nr

𝐸	=	(𝑃 𝑅

+ 𝑃	𝑅

+ 𝑃	𝑅	)

nd	100

id  id

st5  st

st30

st30

Timpul de neutilizare se determina ca diferenta intre durata unei zile de 24 ore si durata zilnica de utilizare. Durata zilnica de utilizare depinde la randul ei de timpul necesar petru lungimea unei curse medii.

Consumul de energie zilnic depinde de consumul unui ciclu mediu, numarul curselor pe zi conform categoriei de utilizare din tabelul 1, SR 25745-2/2015 si coeficientul de incarcare:

𝐸rd

= 𝑘L𝑥𝑛d𝑥𝐸rav

2

Pentru determinarea consumului de utilizare pentru un ciclu mediu al instalatiei se tine cont de consumul energetic mediu de utilizare pe metru de cursa, lungimea unei curse medii pe o directie si consumul de energie pentru pornire/oprire la fiecare cursa dupa cum urmeaza:

1 𝐸rc − 𝐸sc

𝐸	= 2 ∗  (	) ∗ 𝑠

1

+ 2 ∗  (𝐸

− 2 ∗ 𝐸

∗ 𝑠  )

rav

unde:

2  𝑠rc − 𝑠sc	av

2	rc

rm	rc

src este lungimea unei curse pe o singura directie conform ISO 25745-1; ssc este lungimea unei curse pe o singura directie pentru ciclul scurt;

sav este lungimea unei curse medii pe o directie.

Consumul de energie anual se determina cu relatia urmatoare in functie de consumul de energie zilnic si numarul de zile de utilizare (365):

𝐸y = 𝐸d ∗ 𝑑op

In ceea ce priveste determinare consumului de energie dupa inlocuirea/modernizarea ascensoarelor, valoarea energiei totale a fost impartita in energie consumata de motor si troliu, sistem de automatizare dar si energie utilizata de sistemul de iluminat al cabinei, energie consumata in urma aparitiei fortei de frecare in ceea ce priveste glisierele cabinei, cat si energie datorata inchiderii/deschiderii usilor.

Acestor patru categorii de energii li s-a aplicat reducerea precizata in tabelul 3.4. si a rezultat consumul de energie electrica dupa modernizare.

Calculul reducerii consumului de energie electrica dupa inlocuirea/modernizarea ascensoarelor s-a determinat astfel:

*notam consumul initial al ascensorului cu „CT1”, din care troliul si motorul consuma 65%, iluminatul 15%, iar panourile de comanda ale lifturilor 20 %.

* notam consumul dupa modernizare cu CT2 Aplicand solutiile corespunzatoare obtinem:

- consum cu reducere medie de (3%+33%) pentru inlocuire/modernizare motor si troliu

𝑪𝑻𝟐.𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟓 ∗ 𝐂𝐓𝟏 − 𝟎. 𝟔𝟓 ∗ 𝐂𝐓𝟏 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟓 ∗ 𝐂𝐓𝟏 ∗ 𝟎. 𝟑𝟑

- consum cu reducere medie de 90% din consumul de energie aferent sistemului de iluminat al ascensorului

𝑪𝑻𝟐.𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟓 ∗ 𝐂𝐓𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟓 ∗ 𝐂𝐓𝟏 ∗ 𝟎. 𝟗

- consum cu reducere medie de 20% din consumul de energie aferent panourilor de comanda

𝑪𝑻𝟐.𝟑 = 𝟎. 𝟐 ∗ 𝐂𝐓𝟏 − 𝟎. 𝟐 ∗ 𝐂𝐓𝟏 ∗ 𝟎. 𝟐

- consum cu reducere medie de 10% din consumul de energie total (CT2) prin utilizarea noilor glisiere (in cazul scenariului 2).

Dupa insumare obtinem consumul redus dupa aplicarea intregului pachet de solutii astfel.

𝑪𝑻𝟐 = 𝑪𝑻𝟐.𝟏 + 𝑪𝑻𝟐.𝟐 + 𝑪𝑻𝟐.𝟑

Aplicand coeficientul de conversie din energie electria finala furnizata de SEN (cf Ord 2641/2017) de 2,62 s-a obtinut energie primara, iar in mod similr s-a determinat emisia de CO2 aferenta acesteia utilizand valoarea coeficientului de 0,299.

Consumurile de energie finala pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat au fost obtinute din documentatia tehnica a scarilor de bloc, cu precizarea ca acolo unde consumurile instalatiei de iluminat erau mai mari inainte de reabilitare decat dupa, s-au adoptat consumurile ante luand in considerare ipoteza ca asupra acestei instalatii nu s-a intervenit in apartamente.

Aceste consumuri de energie finala au fost transformate in energii primare utilizand factorii de conversie de 0,92 (energie termica din termoficare) si 2,62 pentru energia electrica de la iluminat si s-au adunat consumului de energie primara consumata de lifturi, inainte si dupa reabilitare si modernizare/inlocuire, obtinandu-se consumurile finale de energie primara. Emisiile de CO2 aferente acestei energii primare s-au determinat utilizand coeficientii de conversie de 0,220, respectiv 0,299 conform Ordinului 2641/2017.

Valorile energiei finale, primare si ale emisiilor de CO2 inainte si dupa aplicarea reabilitarii termice si a modernizarii/inlocuirii lifturilor sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 3. 6. Valori pentru economiile de energie

| Marime | UM | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum estimat energie finala cladiri inainte de reabilitare temica (performanta energetica ) | MWh/an | 519,032 | 519,032 |
| Consum estimat energie finala cladiri inainte de reabilitare temica (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 522,427 | 522,427 |
| Consum estimat energie primara cladiri inainte de reabilitare temica (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 524,671 | 524,671 |
| Emisii CO2 estimate cladiri inainte de reabilitare temica(performanta energetica + lifturi) | Tone/an | 120,789 | 120,789 |
| Consum estimat energie finala cladiri dupa reabilitare temica (performanta energetica ) | MWh/an | 295,439 | 295,439 |
| Consum estimat energie finala cladiri dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 297,455 | 297,254 |
| Consum estimat energie primara cladiri dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 313,620 | 313,092 |
| Emisii CO2 estimate cladiri dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | Tone/an | 73,816 | 73,658 |
| Economie energie finala dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 224,972 | 225,174 |
| Reducere relativa energie finala | % | 43% | 43% |
| Economie energie primara dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | MWh/an | 211,051 | 211,579 |
| Reducere relativa energie primara | % | 40% | 40% |
| Reducere emisii CO2 estimate dupa reabilitare termica si modenizare lifturi (performanta energetica + lifturi) | Tone/an | 46,974 | 47,131 |
| Reducere relativa CO2 | % | 39% | 39% |

  - Costurile estimative ale investitiei:

    - Piata lifturilor de persoane pe plan mondial

Piata globala de ascensoare a fost evaluate la 79.70 miliarde de dolari in anul 2021. Se estimeaza ca aceasta va creste de la 83,86 miliarde USD in 2022 la aproximativ 130-132 miliarde USD pana in anul 2029, avand o crestere medie de 6.7% in perioada prognozata. Desigur, si contextul pandemic a avut o implicatie in ceea ce priveste piata lifturilor, aceasta inregistrand o scadere de 3.5% in anul 2020 fata de 2019.

##### Figura 3. 1: Prognoza 2022-2029 a pietei ascensoarelor si scarilor rulante la nivel global

Sursa: Data Bridge Market Research

Se estimeaza ca Asia-Pacific va detine cota cea mai mare din piata ascensoarelor, lucru datorat cresterii abrupte a cererii din economiile cheie si din zonele in curs de dezvoltare precum India sau Asia de Sud-Est. Conform analizei regionale, China a contribuit in mod semnificativ la cresterea veniturilor de pe piata si detine de asemenea o cota considerabila din piata lifturilor si a scarilor rulante. Totodata, s-a constatat ca India va avea o dezvoltare si o crestere remarcabila a pietei in perioada 2022-2029.

In ceea ce priveste regiunea americana, aceasta domina piata ascensoarelor in cee ace priveste cota si veniturile pietei. Atat in America de Sud, cat si in cea de Nord se prevad cresteri relativ mari datorate in principal de dezvoltarea industriei constructiilor.

Sistemele de ascensoare constau intr-o gama larga de componente care sufera uzura, creand astfel o continua cerere de modernizare pentru a mentine eficienta siguranta si performanta sistemului.Noul segment de echipamente a contribuit in mod semnificativ la cresterea veniturilor pietei si se prevede in continuare o crestere in perioada de prognoza

##### Figura 3. 2: Prognoza pietei ascensoarelor in functie de modernizarea echipamentelor

Sursa: Allied Market Research

Principalii actori in piata sunt corporatii/companii/grupuri de companii de traditie, dupa cum urmeaza:

- OTIS

- Thyssen Krupp

- KONE

- Kleemann

- Schindler

- Mitsubishi Electric

- Fujitec

- Hyundai

- Hitachi

- Elmas

Principalii factori ce influenteaza cererea de ascensoare noi sunt: cresterea populatiei, gradul de urbanizare si noile trenduri tehnologice, din care se disting eco-productia (toate fazele procesului tehnologic sunt proiectate in spiritul unei amprente de carbon minime si al unei eficiente energetice maxime) si tehnologiile inteligente.

Piata ascensoarelor este conditionata de evolutia standardelor/reglementarilor tehnice in spiritul intaririi masurilor de securitate la proiectarea, executia si operarea lifturilor, precum si de cerintele legate de cresterea gradului de calificare a fortei de munca.

##### Piata lifturilor de persoane in Romania

Si in Romania, ca de altfel in toate tarile fostului bloc comunist, exista un potential considerabil pentru reabilitarea/modernizarea lifturilor existente sau de inlocuire a lor, care in majoritatea cazurilor au o vechime de 40 ani si mai mult. Asa cum a fost aratat anterior, in Sectorul 1 Bucuresti exista cca.903 lifturi, liftul reprezentativ fiind pus in functiune in anii ’70 si avand o vechime de peste 45 de ani.

Piata lifturilor de persoane pentru sectorul rezidential este segmentata pe componente, si anume:

- Lifturi noi;

- Modernizare / reabilitare de lifturi existente;

- Mentenanta lifturi (noi si existente)

Pentru segmentele de lifturi noi / modernizate, actorul principal in piata ramane MP IFMA, producatorul majoritatii lifturilor puse in functiune inainte de 1990. Dupa 1990, a avut loc un proces lent de impartire / atomizare a pietei, caracterizat de urmatoarele:

- Alinierea producatorului traditional MP IFMA la nivelul tehnologic actual, prin inglobarea in procesul de fabricatie de noi tehnologii / repere;

- Aparitia in Bucuresti si in unele dintre marile orase de reprezentante / sucursale ale marilor companii producatoare la nivel mondial;

- Aparitia de firme cu capital romanesc care lucreaza in parteneriat cu mari companii producatoare de lifturi din afara tarii;

- Diversificarea ofertei de produse si servicii oferite de firme din sectorul instalatiilor de ridicat industriale cu proiectare/fabricatie lifturi de persoane pentru sectoarele rezidential si comercial;

- Aparitia de firme romanesti integratoare (importatoare de lifturi si prestatoare a activitatilor de transport, montaj si testare a lifturilor la amplasamentul clientului).

Pentru sectorul de mentenanta, alaturi de ASCENSORUL SA, principalul furnizor al serviciului inainte de 1990, se observa aparitia de firme private ce ofera servicii de mentenanta lifturi, care intretin lifturile existente (atat cele puse in functiune inainte de 1990, cat si cele ”noi”). Mai ales pe zona de mentenanta, dar in oarecare masura si pe segmentele de modernizare / inlocuire lifturi, se observa un puternic caracter local, in sensul ca firmele activeaza exclusiv in orasul / regiunea unde isi au sediul.

Doua exceptii notabile sunt MP IFMA, gratie istoricului sau de unic producator inainte de 1990 care detinea deja filiale regionale, si ELMAS Brasov, firma care opereaza un punct de lucru in Bucuresti. De remarcat este ca ambele companii lucreaza in parteneriat cu firme de profil straine:

  - IFMA cu Mac Puarsa (MP) - Spania;

  - ELMAS cu MITSUBISHI ELECTRIC - Japonia

Nu intamplator, aceste doua companii detin cca. 75%-80% din piata existenta de ascensoare de persoane. In schimb, piata potentiala este mult mai mare, la nivel national existand un numar de 21 0001 blocuri cu 5 sau mai multe etaje cu un numar estimat de cca. 35 000 lifturi de modernizat/inlocuit.

##### Costuri de investitie pentru inlocuirea lifturilor

Pe baza datelor comunicate de Beneficiar si din cercetarea de piata efectuata in perioada august- octombrie 2022, costul solutiilor (echipamente si montaj) evolueaza in limite largi. In paragraful urmator sunt prezentate costurilor minime si maximale in functie de gruparea data de regimul

de inaltime tinandu-se cont atat de numarul de statii (parter + mezanin + etaje) cat si de capacitatea / gabaritul cabinei (3/4/6 persoane, 240/320/480 kg).

      - Estimarea costurilor maximale pentru scara fiecarui imobil, in functie de gruparea realizata

In tabelul urmator se regasesc valorile minime si maxime pentru echipamente si montaj clasate in functie de regimul de inaltime (numarul de statii). Este important de precizat ca in aceasta clasare se regasesc lifturi cu structura de beton dar si de metal a putului lifturilor. Structura de metal implica costuri superioare fata de structura putului din beton.

Tabel 3. 7. Valori minime/maxime pentru modernizarea parcului de ascensoare – scenariul 2 (lei fara TVA)

| Nr. de statii | valoare minima | valoare maxima | Nr lifturi | Tip put lift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 110,587 | 145,732 | 1 | PUT BETON |
| 6 | 113,298 | 149,262 | 13 | PUT BETON |
| 7 | 116,009 | 152,792 | 37 | PUT BETON |
| 7 | 117,805 | 155,155 | 2 | PUT METAL |
| 7 | 134,164 | 176,680 | 1 | PUT BETON CU DOUA USI |
| 8 | 118,720 | 156,322 | 264 | PUT BETON |
| 8 | 120,772 | 159,022 | 5 | PUT METAL |
| 9 | 121,431 | 159,852 | 121 | PUT BETON |
| 9 | 123,740 | 162,890 | 53 | PUT METAL |
| 10 | 124,142 | 163,382 | 111 | PUT BETON |
| 10 | 126,707 | 166,757 | 5 | PUT METAL |
| 11 | 126,854 | 166,913 | 185 | PUT BETON |
| 11 | 129,675 | 170,625 | 43 | PUT METAL |
| 12 | 129,565 | 170,443 | 38 | PUT BETON |
| 12 | 132,643 | 174,493 | 2 | PUT METAL |
| 13 | 132,276 | 173,973 | 2 | PUT BETON |
| 15 | 137,698 | 181,033 | 6 | PUT BETON |
| 16 | 144,513 | 189,963 | 2 | PUT BETON/PUT METAL |
| Total |  |  | 891 |  |

Luand in considerare fapul ca pentru fiecare lift in parte s-a analizat si determinat costul (echipamente si montaj) precum si economia de energie ce se va obtine in urma implementarii scenariului 2, valorile rezultate au fost detaliate in anexa 1 pentru fiecare scara si ascensor in parte.

Detalierea cheltuielilor pentru echipamente si montaj se regaseste in tabelul urmator, conform regimului de inaltime (numar de statii).

Pentru determinarea costurilor de echipamente si montaj s-au luat in considerare lungimile cablurilor de tractiune dar si al cablurilor flexibile de cabina (tip banda / panglica – dupa caz) in functie de regimul de inaltime, numarul de statii atat pentru costul usilor cat si al

intrerupatoarelor si al componentelor specifice fiecarui etaj. De aseemenea costurile solutiilor au fost particularizate in functie de gruparea realizata dupa regimul de inaltime (numarul de statii) dar si de tipul putului metalic sau beton.

#### Tabel 3. 8. Detaliere valori maxime pentru inlocuirea parcului de ascensoare (lei fara TVA)

|  | put beton | put beton | put beton | put metal | put beton cu 2 usi | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put beton | put beton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr. de statii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUTIA 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Troliu cu motor de 4-5.5 kw, 1m/sec, | 22,373 | 22,403 | 22,432 | 22,432 | 22,432 | 22,462 | 22,462 | 22,491 | 22,491 | 22,521 | 22,521 | 22,550 | 22,550 | 22,579 | 22,579 | 22,609 | 22,668 | 22,697 |
| Cablu de tractiune cu lungimea conform carte ascensor | 744 | 745 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 | 748 | 748 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 754 | 755 |
| Tije , arcuri si cleme pentru cablu de tractiune. | 2,976 | 2,980 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,988 | 2,988 | 2,992 | 2,992 | 2,996 | 2,996 | 3,000 | 3,000 | 3,004 | 3,004 | 3,008 | 3,016 | 3,020 |
| Subtotal | 26,094 | 26,128 | 26,163 | 26,163 | 26,163 | 26,197 | 26,197 | 26,231 | 26,231 | 26,266 | 26,266 | 26,300 | 26,300 | 26,334 | 26,334 | 26,369 | 26,437 | 26,472 |
| Esafodaj pentru motor si redactor daca este cazul; | 3,423 | 3,427 | 3,432 | 3,432 | 3,432 | 3,436 | 3,436 | 3,441 | 3,441 | 3,445 | 3,445 | 3,450 | 3,450 | 3,455 | 3,455 | 3,459 | 3,468 | 3,473 |
| Subtotal | 3,423 | 3,427 | 3,432 | 3,432 | 3,432 | 3,436 | 3,436 | 3,441 | 3,441 | 3,445 | 3,445 | 3,450 | 3,450 | 3,455 | 3,455 | 3,459 | 3,468 | 3,473 |
| Limitator de viteza, cablu limitator de viteza si intinzator cablu | 3,969 | 3,974 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,984 | 3,984 | 3,990 | 3,990 | 3,995 | 3,995 | 4,000 | 4,000 | 4,005 | 4,005 | 4,010 | 4,021 | 4,026 |
| Subtotal | 3,969 | 3,974 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,984 | 3,984 | 3,990 | 3,990 | 3,995 | 3,995 | 4,000 | 4,000 | 4,005 | 4,005 | 4,010 | 4,021 | 4,026 |
| Total Solutia 1 | 33,485 | 33,530 | 33,574 | 33,574 | 33,574 | 33,618 | 33,618 | 33,662 | 33,662 | 33,706 | 33,706 | 33,750 | 33,750 | 33,794 | 33,794 | 33,838 | 33,926 | 33,971 |
| SOLUTIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panou de comanda cu microprocessor si variator de frecventa | 18,249 | 18,280 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,343 | 18,343 | 18,375 | 18,375 | 18,406 | 18,406 | 18,438 | 18,438 | 18,469 | 18,469 | 18,500 | 18,563 | 18,595 |
| Traductori (senzori pentru numarare statii, nivelare) | 1,701 | 1,704 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,710 | 1,710 | 1,713 | 1,713 | 1,716 | 1,716 | 1,719 | 1,719 | 1,722 | 1,722 | 1,725 | 1,730 | 1,733 |
| Magneti | 464 | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 467 | 467 | 468 | 468 | 469 | 469 | 470 | 470 | 470 | 472 | 473 |
| Cablu flexibil cabina (tip banda/panglica) | 7,423 | 7,436 | 7,449 | 7,449 | 7,449 | 7,462 | 7,462 | 7,474 | 7,474 | 7,487 | 7,487 | 7,500 | 7,500 | 7,513 | 7,513 | 7,526 | 7,551 | 7,564 |
| Cablaj usi | 3,402 | 3,408 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,420 | 3,420 | 3,426 | 3,426 | 3,432 | 3,432 | 3,438 | 3,438 | 3,443 | 3,443 | 3,449 | 3,461 | 3,467 |
| Intrerupator cap linie cu rola | 619 | 620 | 621 | 621 | 621 | 622 | 622 | 623 | 623 | 624 | 624 | 625 | 625 | 626 | 626 | 627 | 629 | 630 |
| Intrerupatoare cu buton ciuperca | 619 | 620 | 621 | 621 | 621 | 622 | 622 | 623 | 623 | 624 | 624 | 625 | 625 | 626 | 626 | 627 | 629 | 630 |
| Subtotal | 14,228 | 14,253 | 14,277 | 14,277 | 14,277 | 14,302 | 14,302 | 14,326 | 14,326 | 14,351 | 14,351 | 14,375 | 14,375 | 14,400 | 14,400 | 14,424 | 14,473 | 14,498 |
| Cutii de comanda de palier si din cabina | 10,207 | 10,225 | 10,242 | 10,242 | 10,242 | 10,260 | 10,260 | 10,277 | 10,277 | 10,295 | 10,295 | 10,313 | 10,313 | 10,330 | 10,330 | 10,348 | 10,383 | 10,400 |
| Subtotal | 10,207 | 10,225 | 10,242 | 10,242 | 10,242 | 10,260 | 10,260 | 10,277 | 10,277 | 10,295 | 10,295 | 10,313 | 10,313 | 10,330 | 10,330 | 10,348 | 10,383 | 10,400 |
| Total Solutia 2 | 42,684 | 42,758 | 42,831 | 42,831 | 42,831 | 42,905 | 42,905 | 42,978 | 42,978 | 43,052 | 43,052 | 43,125 | 43,125 | 43,199 | 43,199 | 43,272 | 43,419 | 43,493 |
| Solutia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usa exterioara automata sau semiautomata | 17,062.50 | 20475 | 23,888 |  | 47,775 | 27,300 |  | 30,713 |  | 34125 |  | 37538 |  | 40,950 |  | 44,362.50 | 51,187.50 |  |
| Usi exterioare automata sau semiautomata la put metallic |  |  |  | 26250 |  |  | 30000 |  | 33750 |  | 37500 |  | 41250 |  | 45,000 |  |  | 60,000 |
| Cabina cu usi automate cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabina (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional) | 16250 | 16,250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 |
| Usi automate cabina | 12500 | 12,500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Total Solutia 3 | 45,813 | 49,225 | 52,638 | 55,000 | 76,525 | 56,050 | 58,750 | 59,463 | 62,500 | 62,875 | 66,250 | 66,288 | 70,000 | 69,700 | 73,750 | 73,113 | 79,938 | 88,750 |
| Solutia 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glisiera cabina si contragreutate | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 |
| Contragreutate | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 |
| Total Solutia 4 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 |
| TOTAL SCENARIUL 2 (SOL 1+ SOL2 + SOL3 + SOL4) | 145,732 | 149,262 | 152,792 | 155,155 | 176,680 | 156,322 | 159,022 | 159,852 | 162,890 | 163,382 | 166,757 | 166,913 | 170,625 | 170,443 | 174,493 | 173,973 | 181,033 | 189,963 |

Tabel 3. 9. Detaliere valori minime pentru inlocuirea parcului de ascensoare (lei fara TVA)

|  | put beton | put beton | put beton | put metal | put beton cu 2 usi | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put metal | put beton | put beton | put beton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr. de statii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUTIA 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Troliu cu motor de 4-5.5 kw, 1m/sec, | 16,961 | 16,991 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,050 | 17,050 | 17,079 | 17,079 | 17,109 | 17,109 | 17,138 | 17,138 | 17,167 | 17,167 | 17,197 | 17,256 | 17,285 |
| Cablu de tractiune cu lungimea conform carte ascensor | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 567 | 567 | 568 | 568 | 569 | 569 | 570 | 570 | 571 | 571 | 572 | 574 | 575 |
| Tije , arcuri si cleme pentru cablu de tractiune. | 2,256 | 2,260 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,268 | 2,268 | 2,272 | 2,272 | 2,276 | 2,276 | 2,280 | 2,280 | 2,284 | 2,284 | 2,288 | 2,296 | 2,300 |
| Subtotal | 19,782 | 19,816 | 19,851 | 19,851 | 19,851 | 19,885 | 19,885 | 19,919 | 19,919 | 19,954 | 19,954 | 19,988 | 19,988 | 20,022 | 20,022 | 20,057 | 20,125 | 20,160 |
| Esafodaj pentru motor si redactor daca este cazul; | 2,595 | 2,599 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,608 | 2,608 | 2,613 | 2,613 | 2,617 | 2,617 | 2,622 | 2,622 | 2,627 | 2,627 | 2,631 | 2,640 | 2,645 |
| Subtotal | 2,595 | 2,599 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,608 | 2,608 | 2,613 | 2,613 | 2,617 | 2,617 | 2,622 | 2,622 | 2,627 | 2,627 | 2,631 | 2,640 | 2,645 |
| Limitator de viteza, cablu limitator de viteza si intinzator cablu | 3,009 | 3,014 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,024 | 3,024 | 3,030 | 3,030 | 3,035 | 3,035 | 3,040 | 3,040 | 3,045 | 3,045 | 3,050 | 3,061 | 3,066 |
| Subtotal | 3,009 | 3,014 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,024 | 3,024 | 3,030 | 3,030 | 3,035 | 3,035 | 3,040 | 3,040 | 3,045 | 3,045 | 3,050 | 3,061 | 3,066 |
| Total Solutia 1 | 25,385 | 25,430 | 25,474 | 25,474 | 25,474 | 25,518 | 25,518 | 25,562 | 25,562 | 25,606 | 25,606 | 25,650 | 25,650 | 25,694 | 25,694 | 25,738 | 25,826 | 25,871 |
| SOLUTIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panou de comanda cu microprocessor si variator de frecventa | 13,824 | 13,855 | 13,887 | 13,887 | 13,887 | 13,918 | 13,918 | 13,950 | 13,950 | 13,981 | 13,981 | 14,013 | 14,013 | 14,044 | 14,044 | 14,075 | 14,138 | 14,170 |
| Traductori (senzori pentru numarare statii, nivelare) | 1,289 | 1,292 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,297 | 1,297 | 1,300 | 1,300 | 1,303 | 1,303 | 1,306 | 1,306 | 1,309 | 1,309 | 1,312 | 1,318 | 1,321 |
| Magneti | 351 | 352 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 | 357 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| Cablu flexibil cabina (tip banda/panglica) | 5,623 | 5,636 | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,662 | 5,662 | 5,674 | 5,674 | 5,687 | 5,687 | 5,700 | 5,700 | 5,713 | 5,713 | 5,726 | 5,751 | 5,764 |
| Cablaj usi | 2,577 | 2,583 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,595 | 2,595 | 2,601 | 2,601 | 2,607 | 2,607 | 2,613 | 2,613 | 2,618 | 2,618 | 2,624 | 2,636 | 2,642 |
| Intrerupator cap linie cu rola | 469 | 470 | 471 | 471 | 471 | 472 | 472 | 473 | 473 | 474 | 474 | 475 | 475 | 476 | 476 | 477 | 479 | 480 |
| Intrerupatoare cu buton ciuperca | 469 | 470 | 471 | 471 | 471 | 472 | 472 | 473 | 473 | 474 | 474 | 475 | 475 | 476 | 476 | 477 | 479 | 480 |
| Subtotal | 10,778 | 10,803 | 10,827 | 10,827 | 10,827 | 10,852 | 10,852 | 10,876 | 10,876 | 10,901 | 10,901 | 10,925 | 10,925 | 10,950 | 10,950 | 10,974 | 11,023 | 11,048 |
| Cutii de comanda de palier si din cabina | 7,732 | 7,750 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,785 | 7,785 | 7,802 | 7,802 | 7,820 | 7,820 | 7,838 | 7,838 | 7,855 | 7,855 | 7,873 | 7,908 | 7,925 |
| Subtotal | 7,732 | 7,750 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,785 | 7,785 | 7,802 | 7,802 | 7,820 | 7,820 | 7,838 | 7,838 | 7,855 | 7,855 | 7,873 | 7,908 | 7,925 |
| Total Solutia 2 | 32,334 | 32,408 | 32,481 | 32,481 | 32,481 | 32,555 | 32,555 | 32,628 | 32,628 | 32,702 | 32,702 | 32,775 | 32,775 | 32,849 | 32,849 | 32,922 | 33,069 | 33,143 |
| SOLUTIA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usa exterioara automata sau semiautomata | 12,967.50 | 15561 | 18,155 |  | 36,309 | 20,748 |  | 23,342 |  | 25935 |  | 28529 |  | 31,122 |  | 33,715.50 | 38,902.50 |  |
| Usi exterioare automata sau semiautomata la put metallic |  |  |  | 19950 |  |  | 22800 |  | 25650 |  | 28500 |  | 31350 |  | 34,200 |  |  | 45,600 |
| Cabina cu usi automate cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabina (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional) | 12350 | 12,350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 |
| Usi automate cabina | 9500 | 9,500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Total Solutia 3 | 34,818 | 37,411 | 40,005 | 41,800 | 58,159 | 42,598 | 44,650 | 45,192 | 47,500 | 47,785 | 50,350 | 50,379 | 53,200 | 52,972 | 56,050 | 55,566 | 60,753 | 67,450 |
| SOLUTIA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glisiera cabina si contragreutate | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 |
| Contragreutate | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 |
| Total Solutia 4 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 |
| TOTAL SCENARIUL 2 (SOL 1+ SOL2 + SOL3 + SOL4) | 110,587 | 113,298 | 116,009 | 117,805 | 134,164 | 118,720 | 120,772 | 121,431 | 123,740 | 124,142 | 126,707 | 126,854 | 129,675 | 129,565 | 132,643 | 132,276 | 137,698 | 144,513 |

Avand in vedere faptul ca modernizarea / inlocuirea lifturilor reprezinta o parte din programul amplu de crestere al eficientei energetice, in acest capitol se prezinta costurile estimative ale investitiei de modernizare a lifturilor prin Devizul general.

Devizele sunt intocmite conform HG 907/2016. Preturile de referinta au fost calculate tinand cont de valorile disponibile in lunile august - octombrie 2022.

Valorile cu TVA s-au calculat tinand cont de un TVA de 19% conform Codului Fiscal in vigoare la momentul efectuarii prezentei analize (2022).

Pentru o intelegere facila, vom detalia intelesul cheltuielilor din devizul general astfel:

#### Tabel 3. 10. Descriere capitole din deviz general

| Capitol din deviz general | Descriere | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | Se refera la elaboarea raportului de specialitate prevazut in legea 231/2017 si in OUG 31/marti 2022 |
| 3.3. | Expertiza tehnica | se refera la expertiza tehnica realizata dupa modernizare pentru prelungirea duratei de viata a ascensoarelor (scenariul 1) se refera la expertiza tehnica realizata asupra putului liftului in vederea inlocuirii glisierelor vechi cu unele noi (scenariul 2) |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica | se refera la asistenta oferita atat pe perioada executarii lucrarilor cat si la receptia acestora |
| 3.8.2. | Dirigentie de santier | se refera la lucrarile de reparatii ale putului liftului |
| 4.1. | Constructii si instalatii | se refera la lucrari de reparatie ale putului liftului in functie de necesitate |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | sunt echipamentele reparate/inlocuite conform solutiilor propuse |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | se refera la montajul echipamentelor sus mentionate |

| 5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | se refera la costurile ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii dupa executarea lucrarilor la puturile lifturilor |
| --- | --- | --- |
| 5.2.3. | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | se refera la costurile ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii dupa executarea lucrarilor la puturile lifturilor |
| 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor – CSC | se refera la Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor – CSC dupa executarea lucrarilor la puturile lifturilor |
| 5.2.5. | Cota aferenta ISCIR pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | se refera la costul verificarii tehnice dupa modernizarea ascensoarelor (scenariul 1) se refera la costul verificarilor tehnice dupa inlocuirea ascensoarelor si punerea in functiune (scenariul 2) |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | se refera la costuri suplimentare conexe ce pot aparea pe teren |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | se refera la informarea privitoare la utilizarea ascensoarelor dupa modernizare |
| 6.2.1. | Revizie generala lift | se refera la revizie generala a fiecarui lift |
| 6.2.2. | Revizie CNCIR | se refera la revizia CNCIR |

Valorile medii luate in calcul (Ron fara TVA) pentru capitolele de revizie si expertiza sunt dupa cum urmeaza:

|  | 6.2.1. | Revizie generala lift – 400 Ron |
| --- | --- | --- |
|  | 6.2.2. | Revizie CNCIR – 550 Ron |
|  | 3.3 | Expertiza tehnica scenariul 1 – 4,900 Ron |
|  | 3.3 | Expertiza tehnica scenariul 2 – 10,000 Ron |

Tabel 3. 11. Deviz general Scenariul 1

D E V I Z  G E N E R A L

al obiectivului de investii:

Actualizare a Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuinte in Sectorul 1 al Municpiului Bucuresti

SCENARIUL 1

D E V I Z  G E N E R A L

al obiectivului de investii:

Actualizare a Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuinte in Sectorul 1 al Municpiului Bucuresti

SCENARIUL 1

| nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 10,657,709 | 2,024,965 | 12,682,674 |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 10,657,709 | 2,024,965 | 12,682,674 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Expertiza tehnica | 4,365,900 | 829,521 | 5,195,421 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Proiectare | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 |

|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Consultanta | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 799,328 | 151,872 | 951,201 |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 532,885 | 101,248 | 634,134 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 319,731 | 60,749 | 380,480 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 213,154 | 40,499 | 253,653 |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier | 266,443 | 50,624 | 317,067 |
| Total capitol 3 |  | 15,822,937 | 3,006,358 | 18,829,295 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 532,885 | 101,248 | 634,134 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 21,315,418 | 4,049,929 | 25,365,348 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 85,261,673 | 16,199,718 | 101,461,391 |
| 4.4 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 4 |  | 107,109,977 | 20,350,896 | 127,460,873 |

| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Organizare de santier | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe,costul creditului | 730,382 | 93,110 | 823,492 |
|  | 5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 21,848 | 0 | 21,848 |
|  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 109,242 | 0 | 109,242 |
|  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 109,242 | 0 | 109,242 |
|  | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 490,050 | 93,110 | 583,160 |
|  | 5.2.6. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desfiintare | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 10,710,998 | 2,035,090 | 12,746,087 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si si publicitate | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 5 |  | 11,441,380 | 2,128,199 | 13,569,579 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 436,966 | 83,024 | 519,990 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 846,450 | 160,826 | 1,007,276 |
|  | 6.2.1 Revizie generala lift | 356,400 | 67,716 | 424,116 |
|  | 6.2.2 Revizie CNCIR | 490,050 | 93,110 | 583,160 |
| Total capitol 6 |  | 1,283,416 | 243,849 | 1,527,265 |

| TOTAL GENERAL | 135,657,710 | 25,729,302 | 161,387,012 |
| --- | --- | --- | --- |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 21,848,304 | 4,151,178 | 25,999,481 |

Tabel 3. 12. Deviz general Scenariul 2

D E V I Z  G E N E R A L

al obiectivului de investii:

Actualizare a Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuinte in Sectorul 1 al Municpiului Bucuresti

SCENARIUL 2

D E V I Z  G E N E R A L

al obiectivului de investii:

Actualizare a Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuinte in Sectorul 1 al Municpiului Bucuresti

SCENARIUL 2

| nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 7,204,653 | 1,368,884 | 8,573,536 |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 7,204,653 | 1,368,884 | 8,573,536 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Expertiza tehnica | 8,910,000 | 1,692,900 | 10,602,900 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Proiectare | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 |

|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Consultanta | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 1,080,698 | 205,333 | 1,286,030 |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 720,465 | 136,888 | 857,354 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 432,279 | 82,133 | 514,412 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 288,186 | 54,755 | 342,941 |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier | 360,233 | 68,444 | 428,677 |
| Total capitol 3 |  | 17,195,350 | 3,267,117 | 20,462,467 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 720,465 | 136,888 | 857,354 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 28,818,610 | 5,475,536 | 34,294,146 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 115,274,440 | 21,902,144 | 137,176,584 |
| 4.4 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 4 |  | 144,813,515 | 27,514,568 | 172,328,083 |

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

| 5.1. | Organizare de santier | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe,costul creditului | 1,215,929 | 169,290 | 1,385,219 |
|  | 5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 29,539 | 0 | 29,539 |
|  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 147,695 | 0 | 147,695 |
|  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 147,695 | 0 | 147,695 |
|  | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 891,000 | 169,290 | 1,060,290 |
|  | 5.2.6. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desfiintare | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 14,481,352 | 2,751,457 | 17,232,808 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si si publicitate | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 5 |  | 15,697,281 | 2,920,747 | 18,618,027 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 590,782 | 112,248 | 703,030 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.2.1 Revizie generala lift | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.2.2 Revizie CNCIR | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 6 |  | 590,782 | 112,248 | 703,030 |

| TOTAL GENERAL | 178,296,928 | 33,814,680 | 212,111,608 |
| --- | --- | --- | --- |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 29,539,075 | 5,612,424 | 35,151,500 |

  - Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic: nu e cazul

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului: nu e cazul

- studiu hidrologic, hidrogeologic: nu e cazul

- studii ce privesc consumurile energiei folosite pentru iluminat si incalzire/racire, precum si a energiilor rezultate din resurse regerabile: nu e cazul

- studiu de trafic si studiu de circulatie: nu e cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica: nu e cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere; nu e cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale; nu e cazul

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei: nu e cazul

#### Grafice orientative de realizare a investitiei

In tabelele urmatoare sunt prezentate atat estimarile sumare ale desfasurarii activitatilor (tabelul 3.13), cat si estimarile prezentate detaliat (tabelul 3.14).

#### Tabel 3. 13. Graficul sumar de realizare a investitiei (pentru cele 891 de lifturi)

| Masuri de crestere a nivelului de eficienta energetica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate | 6 luni | 36 luni | 4 luni | 34 luni |
| Organizare achizitii proiectare si executie si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| Intocmire expertiza tehnica, rapoarte de specialitate, carte tehnica |  |  |  |  |
| Organizare achizitii dirigentie de santier |  |  |  |  |
| Procurare echipamente si executie lucrari |  |  |  |  |

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tabel 3. 14. Graficul de realizare a investitiei

| Nr. Crt. | Activitate | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizare achizitii proiectare si executie si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Intocmire expertiza tehnica, rapoarte de specialitate, carte tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organizare achizitii dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Procurare echipamente si executie lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Finalizare si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 7

# ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

#### Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Denumirea obiectivului investiei: INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICPIULUI BUCURESTI

Amplasament: SECTORUL 1, BUCURESTI Beneficiar: Primaria Sector 1 Bucuresti.

Perioada de implementare a proiectului este reprezentata de 42 luni calendaristice.

#### Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

Factori de risc antropici:

- cei generati de utilizarea zilnica a ascensoarelor: nesemnificativi.

- risc de patrundere prin efractie. Cladirile sunt/vor fi dotata sistem de inchidere cu interfon.

Factori de risc naturali: - Nu este cazul

#### Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz; Utilitatile necesare pentru asigurarea investitiei sunt:

#### Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin intermediul furnziorului de energie electrica.

#### Servicii de comunicatii

Cladirile din conturul proiectului au racordare la urmatoarele retele de comunicatii:

  - Telefonie fixa si mobila;

  - Internet;

  - Televiziune prin cablu;

#### Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

- impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul estimat al realizarii proiectului, din punct de vedere socio-economic este:

- asigurarea conditiilor optime de securitate la utilizarea ascensoarelor;

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea conditiilor de confort si siguranta;

- crearea de noi locuri de munca;

- estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de proiectare dar si executie vor fi create noi locuri de munca. In faza de operare a investitiei se va asigura personalul corespunzator confom legislatiei in vigoare pentru buna desfasurare a activitatii.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Se vor folosi materialele numai in perimetrul de lucru, pe platforme amenajate cu santuri perimetrale, fara a afecta vecinatatile;

Nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru;

Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest scop;

Se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu apartin zonei de lucru;

Se vor incheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurarii eliminarii, tratarii si depozitarii finale a deseurilor;

Se va interzice depozitarea necontrolata a deseurilor.

- impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza: - Nu este cazul

#### Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Siguranta cetatenilor este fara indoiala o prioritate a autoritatilor publice atat la nivel local cat si national. Totodata bunastarea acestora este importanta in aceeasi masura in care exista o corelare directa cu eficienta energetica.

In acest context, asigurarea conditiilor de viata corespunzatoare standardelor de siguranta implica necesitatea realizarii tuturor lucrarilor necesare indeplinirii acestor obiective.

Factorii care influenteaza luarea deciziilor in acest sens sunt:

- Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piata;

- Sociali si psihologici: preferintele, mobilitatea populatiei,

- Conjuncturali

In consecinta, renovarea fondului existent de cladiri, in vederea cresterii performantei energetice a acestora, reprezinta una dintre cele mai semnificative si strategice investitii care poate fi realizata. Mesajul –cheie al Directivei privind eficienta energetica, dar si al Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, il reprezinta atingerea obiectivului UE de scadere a consumului de energie si atingerea obiectivelor pe termen lung de protectie a mediului, mentionate in foile de

parcurs privind energia si reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar beneficiile unor astfel de realizari au impact major asupra multor aspecte ale economiei si societatii

Ca urmare a modificarilor legislative, a recomandarilor facute de diferite entitati locale si internationale, a rezultat necesitatea implementarii anumitor masuri suplimentare de crestere a nivelului de eficienta energetica a blocurilor din cadrul conturului de proiect, dar si de crestere a gradului de confort si siguranta pentru locatarii cladirilor rezidentiale – subiect al acestui Studiu.

Analizele efectuate asupra solutiilor necesare spre implementare pentru cresterea eficientei energetice, reducerea consumului de energie, emisiilor de CO2 si a cresterii bunastarii cetatenilor evidentiaza oportunitatea crescuta a aplicarii acestora. Ascensiunea puternica a strategiilor de reducere a consumului de energie in Romania a devenit o tendinta. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locuintelor dar si a alegerii conditiilor legate de habitat.

In acest fel concurenta devine mai intensa in piata imobiliara, detinatorii locuintelor efectuand cat mai multe modificari pentru a satisface pe deplin necesitatile lor. Progresele inregistrate in lucrarile de dezvoltare si modernizare a blocurilor de locuinte creeaza premise pentru continuarea trendului crescator a reducerii consumurilor de energie in general.

Totodata este remarcabila dinamica legislativa nationala, aliniata la exigentele calitatii stabilite la nivel European in toate domeniile.

In acest context implementarea tuturor solutiilor posibile de reducere a consumurilor de energie prin reabilitare termica si modernizare sisteme electrice se aliniaza tendintei nationale si europene.

#### Analiza economico-financiara

In cadrul proiectului au fost analizate doua scenarii (Scenariul 1 si Scenariul 2) cu referire la modernizarea/ schimbarea lifturilor in selectia de blocuri considerata:

Tabel 4. 1.Scenarii analizate

|  | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total, din care | Scari reabilitate termic | Scari nereabilitate termic | Total, din care | Scari reabilitate termic | Scari nereabilitate termic |
| Nr scari | 824 | 811 | 13 | 824 | 811 | 13 |
| Nr lifturi | 891 | 891 |  | 891 | 891 |  |

Diferenta intre cele doua scenarii considerate se regaseste din punct de vedere al solutiilor tehnice propuse, asa cum au fost descrise in capitolele anterioare sumarizate:

- Scenariul 1 – modernizare lifturi

- Scenariul 2 – inlocuire lifturi

##### Metodologie si ipoteze de lucru

Analiza economico-financiara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- Stabilirea costului investitional pentru fiecare scenariu de proiect;

- Determinarea costurilor de exploatare anuale ale proiectului, conform solutiilor avute in vedere in cadrul fiecarui scenariu;

- Investigarea surselor de venit specifice obiectivului de investitii vizat, posibil a fi realizate in fiecare dintre scenariile de proiect;

- Agregarea costurilor si veniturilor in vederea stabilirii fluxurilor de numerar ale proiectului in cadrul scenariilor identificate;

- Stabilirea indicatorilor de fezabilitate generali pentru scenariile propuse.

Obiectivul analizei economico-financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara a investitiei propuse in functie de structura de finantare disponibila.

In analiza economico-financiara, se iau in considerare costurile si beneficiile financiare aferente atat pentru masurile pentru ascensoare, cat si pentru lucrarile de implementare a masurilor asociate reabilitarii blocurilor de locuinte in conformitate cu elementele fiecarui scenariu.

Analiza se efectueaza in baza metodei incrementale, veniturile si costurile incrementale reprezentand diferenta dintre valorile asociate proiectiei scenariului „cu proiect” si cele asociate scenariului „fara proiect”. Datele care raman constante in cele doua scenarii nu se iau in considerare.

In efectuarea analizei economico-financiare au fost considerate urmatoarele notiuni:

- Valoare investitie, reprezinta total plati necesare pentru realizarea proiectului (reabilitare termica + modernizare lifturi), atat din surse proprii, cat si din imprumuturi, realizate in perioada de analiza, inclusiv cele realizate anterior anului de baza (an zero = anul anterior demararii proiectului);

- Rezultatele implementarii proiectului – au fost cuantificate prin reducerile de consum in urma implementarii, considerate economii, astfel:

  - Economii de cost: Reducere consum: Cost ANTE - Cost POST: energie electrica, energie termica, mentenanta;

  - Beneficii economice, impartite in functie de modul in care sunt obtinute prin:

    - reducere consum energie -> Emisii CO2;

    - cresterea valorii imbiliare a fiecarui imobil datorate imbunatatirilor aduse acestora la finalizarea proiectului;

Totodata au fost stabilite o serie de ipoteze generale, dupa cum urmeaza:

- s-a stabilit o perioada de studiu (interval de analiza) de 20 ani (din care cca. 42 luni pentru pregatirea si implementarea Scenariului 1/ Scenariului 2).

- a fost considerata ca moneda de lucru Lei pentru evaluarea costurilor si veniturilor proiectului, dupa caz pentru conversia valutara s-a utilizat cursul LEI/EUR: 4,90.

Toate preturile, valorile de investitie, cheltuielile etc. utilizate in analiza contin TVA;

- pentru actualizarea la momentul realizarii studiului a costurilor si veniturilor viitoare, s- a considerat o rata de actualizare egala cu 5%/an (k);

- inflatia a fost considerata constanta in toata perioada analizata, la nivelul tintei stabilite de Banca Nationala a Romaniei pentru anul de baza, respectiv 2,5%;

- analiza economico - financiara a fost realizata in preturi curente, luandu-se in considerare indecsii de crestere a preturilor de consum, astfel:

  - pentru energia electrica in anul de baza: 1KWh = 0.68 LEI determinat in baza pretului de piata practicat in Romania la data studiului, ulterior considerandu-se o crestere anuala de 10%,

  - pentru energia termica in anul de baza: 1MWh = 69 EUR, pornind de la pretul gigacaloriei din anul de baza (valoare subventionata in Municipiul Bucuresti, respectiv 330 lei + TVA), ulterior impactandu-se anual cu influenta inflatiei;

  - pentru emisii CO2: in anul de baza: 1T CO2 =70 EUR in baza preturilor tranzactionate in anul de baza (platforma Reuters), ulterior impactandu-se anual cu influenta infltatiei;

Transferul de energie in CO2 s-a realizat prin raportare la energia primara.

- Finantarea proiectului: s-a considerat ca proiectul este finantat din surse proprii si din surse atrase. Prin surse atrase s-au considerat imprumuturi bancare cu urmatoarele caracteristici:

- Imprumuturi externe, in baza unor contracte de finantare existente (utilziate anterior in cadru proiectului si dupa caz folosirea disponibilului ramas in proiect):

  - Dobanda (imprumut EUR): in conditiile contractuale fixa/ variabila, conform prevederilor contractuale;

  - Perioada de gratie: 4 ani pentru fiecare transa din imprumut;

  - Maturitate imprumut: 16 ani pentru fiecare transa din imprumut;

  - Modalitate de rambursare: semestrial, la finalizarea perioadei de gratie;

Cheltuielile financiare au fost considerate in baza conditionalitatilor contactelor incheiate si in conditiile pietei in anul de baza (indici de dobanda si curs de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei).

Pentru operatiuni privind serviciul datoriei realizate anterior anului de baza (utilizari din credit si respectiv acoperirea costurilor aferente) s-au considerat cotatiile valabile la data realizarii acestora.

- Imprumut intern, previzionat cu urmatoarele caracteristici:

  - Dobanda: Robor3M + o marja estimata de 2% => 9,93%/ an, platibila lunar;

  - Maturitate imprumut: 12 ani;

    - Perioada de gratie: 3 ani;

    - Perioada de rambursare: 9 ani cu rate lunare egale.

In acord cu practica curenta, criteriile economice utilizate in cadrul prezentei analize preliminare sunt:

- Valoarea Actualizata Neta (VAN);

- Rata Interna de Rentabilitate (RIR);

- Durata de recuperare actualizata (DRA).

Pentru aplicarea acestor criterii s-au utilizat relatiile de calcul precizate mai jos.

##### Valoarea Actualizata Neta (VAN)

VAN, se determina, in mediul cert, ca diferenta intre fluxurile de trezorerie viitoare si actualizate la rata dobanzii pe piata, respectiv valoarea lor actuala (CF0), pe de o parte, si capitalul investit (I0), pe de alta parte. Regula VAN porneste de la ipoteza de piata monetara nesaturata: capitalurile (I) pot fi oricand reinvestite pe piata monetara, la rata dobanzii de piata (k), pentru a obtine fluxuri de trezorerie viitoare (CFt):

VAN

=	D	CF t – I t

unde:

Σ

t = 1

(1 +

k ) t

[u.m.]

CFt - beneficiul anual obtinut in urma realizarii investitiei, respectiv rezultatele implementarii proiectului prin economia obtinuta [u.m./an];

It – investitia anuala, [u.m./an];

D – orizontul de timp al analizei [ani]; k – rata de actualizare [%/an].

VAN reprezinta intr-o forma sintetica eficienta intrinseca a investitiei analizate, pentru o perioada de studiu considerata si o rata de actualizare aleasa.

Cu cat cash-flow-urile actualizate (CFt) vor fi mai mari decat capitalurile investite, cu atat proiectul de investitii va fi mai eficient, scopul fiind maximizarea VAN.

##### Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare pentru care, pe durata de studiu considerata, valoarea actualizata neta este nula (VAN = 0). In determinarea RIR se porneste de la ipoteza ca fluxurile de trezorerie viitoare (CFt) pot fi reinvestite constant la aceasta rata RIR.

D  CFt – It  =

t=1

t=1

Σ(1+ RIR)t	0

[%/an]

unde CFt, It, si D au semnificatiile mentionate anterior.

RIR indica in ce masura investitia este profitabila fata de rate mai mari de actualizare decat rata aleasa in calcul.

Conditia necesara pentru acceptarea investitiei este RIR > k.

##### Durata de Recuperare Actualizata (DRA)

Reprezinta durata pentru care, cu rata de actualizare aleasa, venitul net actualizat are valoarea zero (VNA = 0).

DRACFt – It = 0

t=1

t=1

Σ (1+ k)t

[ani]

unde: CFt, It si k au semnificatiile aratate anterior.

Durata de recuperare actualizata (DRA) exprima capacitatea obiectivului de a restitui capitalul investit din beneficiile obtinute prin exploatare, cu considerarea valorii in timp a banilor (a actualizarii), adica reprezinta numarul de ani in care veniturile obtinute egaleaza valoarea investitiei, in unitati actualizate.

##### Raportul Beneficiu Cost

Reprezinta raportul intre costurile si veniturile actualizate ale proiectului.

D CF /(1+ k)t

B / C = Σ	t

t

t

t=1

I /(1+ k)t

unde: k, CFt, It si k au semnificatiile aratate anterior.

Raportul beneficiu-cost reflecta masura in care beneficiile proiectului acopera costurile de investitii pentru implelemntarea sa si costurile de operare ale obiectivului.

## Costul investitional

Costurile investitionale aferente solutiilor tehnice de echipare au fost determinate in acord cu toate datele si informatiile ce au fost furnizate de catre Beneficiar.

Pentru cele doua variante de modernizare / inlocuire lifturi, costul investitional total nu include costul surselor atrase. Costul investitional al proiectului cuprinde si valoarea pana la finalul anului de baza, astfel:

Tabel 4. 2.Scenarii analizate Cost Investitional (LEI)

| Masuri de eficienta energetica, Cost investitional | TOTAL | Reabilitare termica | Modernizare lifturi |
| --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | 1,546,199,368 | 1,384,812,356 | 161,387,012 |
| Scenariul 2 | 1,596,923,963 | 1,384,812,356 | 212,111,608 |

Cu privire la sursele de finantare aferente proiectului, acestea sunt impartite intre Bugetul Local si surse atrase, respectiv:

- Pentru reabilitare terminca: contractele de finantare incheiate cu Banca Europeana de Investitii, atat credite deja utilizate in programele de reabilitare termica, cat si disponibilul contractat si neutilizat la data prezentului studiu;

- Pentru modernizare lifturi, estimarea unui nou imprumut in Lei, la nivelul investitiei totale.

Astfel, adaugand cheltuiala financiara aferenta proiectului de investitii, respectiv valorile platite inca de la acordare (2011), aferente lucrarilor de reabilitare cuprinse in prezentul proiect si estimarea pentru creditul nou, situatia este urmatoarea:

Tabel 4. 3.Scenarii analizate: Surse de finantare (LEI)

| Surse de finantare | TOTAL (Cost investitional+ Cheltuiala financiara) | Buget Local si/sau alte surse legal constituite | Imprumuturi | Cheltuiala Financiara (dobanda) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | 1,770,611,883 | 875,383,816 | 670,815,552 | 224,412,515 |
| Scenariul 2 | 1,850,889,482 | 875,383,816 | 721,540,148 | 253,965,519 |

## Costuri anuale de operare (OPEX)

La acest capitol s-au considerat:

Costuri cu energia termica si energia electrica: consumuri necesare pentru functionare; in situatiile fara si cu proiect, cantitati in corespondenta cu cele doua scenarii si preturile descrise in metodologie;

Costuri intretinere: necesare pentru intretinerea si buna functionare a ascensoarelor, preturile pornesc de la nivelul descris in analiza tehnica, ulterior ajustate anual cu rata anuala a inflatiei, acestea fiind aferente:

Tabel 4. 4. Ipotezele costului de intretinere

| Costuri Intretinere: | Nivel de pret diferit intre S1 si S2; fara proiect | Frecventa Scenariul 1 | Frecventa Scenariul 2 | Situatia fara proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentenanta | NU | Anual | Anual | Anual |
| Revizia CNCIR | NU | 1/ 2 ani | O data la 2 ani | Anual |
| Revizia generala | NU | 1/ 2 ani | O data la 2 ani | Anual |
| Expertiza tehnica | NU | Anual | Anual, dupa anul 11 de functionare | Anual |

Cheltuieli financiare: Au fost luate in considerare cheltuieli aferente dobanzilor generate de creditele de investitii, in conditiile de cost in care au fost contractate/ previzionate functie de piata.

Amortizare: valoarea considerata in variantele cu proiect, liniara in corespondenta cu nivelul si tipologia investitiei (reabilitare termica – 20 ani, ascensoare – 10 ani), in perioada de analiza fiind acoperita integral pentru ascensoare si in proportie de 99,98% pentru reabilitarea termica.

Tabel 4. 5. Scenarii analizate Costuri financiare (mil lei/ an) - Scenariul 1 – Reabilitare termica

|  | pana la anul 0 | Anul 0 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | Anul 14 | Anul 15 | Anul 16 | Anul 17 | Anul 18 | Anul 19 | Anul 20 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tragere | 495 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 |
| cheltuiala financiara | 69 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 128 |

Tabel 4. 6. Scenarii analizate Costuri financiare (mil lei/ an) - Scenariul 1 – Modernizare lifturi

|  | pana la anul 0 | Anul 0 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tragere | - | - | 19 | 57 | 57 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| rambursare | - | - | - | - | - | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 161 |
| cheltuiala financiara | - | - | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 96 |

Tabel 4. 7.Scenarii analizate Costuri financiare (mil lei/ an) - Scenariul 2 – Modernizare lifturi

|  | pana la anul 0 | Anul 0 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tragere | - | - | 20 | 77 | 77 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| rambursare | - | - | - | - | - | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 212 |
| cheltuiala financiara | - | - | 1 | 3 | 13 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 126 |

## Veniturile proiectului (cash-flow-uri)

##### Venituri directe

Veniturile directe ale proiectului sunt generate de catre:

  - economiile de energie termica,

  - economiile de energie electrica,

realizate ca urmare a implementarii celor doua scenarii de eficienta energetica astfel:

Tabel 4. 8.Scenarii analizate Economiile de energie realizate la implementarea proiectului

|  |  | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | UM | Valoare consum fara proiect | Valoare consum cu proiect | Economie | Valoare consum fara proiect | Valoare consum cu proiect | Economie |
| Energie termica | MWh/an | 496,523 | 273,949 | 222,574 | 496,523 | 273,949 | 222,574 |
| Energie electrica | MWh/an | 25,905 | 23,507 | 2,398 | 25,905 | 23,305 | 2,599 |

Astfel, in decursul perioadei de analiza, prin economia obtinuta din diferenta pentru costurile de operare cu si fara proiect, se obtin venituri incrementale, prezentate in graficele de mai jos.

Figura 4. 1. Veniturile anuale ale proiectului – Scenariul 1

Figura 4. 2. Veniturile anuale ale proiectului – Scenariul 2

Se observa ca veniturile incrementale se inregistreaza in a doua jumatate a perioadei de analiza, implicit direct proportional cu necesarul pentru acoperirea costurilor financiare si ale amortizarii.

## Beneficii externe

Aditional economiilor de energie termica si energie electrica obtinute la implementarea celor doua scenarii de eficienta energetica, proiectul aduce si o serie de beneficii externe, divizate in doua grupe:

  - beneficii externe cuantificabile:

    - economia de energie electrica si termica conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES):

      - > Beneficii externe din reducerea Emisiilor de CO2

Pentru calculul acestui tip de beneficii, se vor calcula emisiile de CO2 in situatiile cu si fara proiect, cu ajutorul factorilor de emisie aferenti energiei primare, conform Ordinului nr. 2641/2017. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

    - modernizarea / inlocuirea lifturilor de persoane are ca rezultat cresterea atractivitatii apartamentelor pe piata tranzactiilor imobiliare

-> Beneficii externe rezultate din Cresterea valorii imobiliare cu urmatoarele ipoteze:

      - ca urmare a modernizarii lifturilor si a reabilitarii termice, crestere de cca. 1.000 EUR/apartament

      - ca urmare a inlocuirii lifturilor si a reabilitarii termice, crestere de cca. 1.700 EUR/apartament

Prin urmare, pornind de la numarul de scari incluse in proiect, numarul total al apartamentelor impactate de proiect este 32.390 unitati.

Beneficiul extern determinat de cresterea valorii imobiliare, este reflectat valoric pro rata in cei 20 de ani ai intervalului de referinta.

  - beneficii necuantificabile:

    - modernizarea / inlocuirea lifturilor conduce la cresterea gradului de siguranta si confort la deplasarea cu ascensorul de persoane si la cresterea gradului de utilizare a lifturilor, prin micsorarea duratelor de nefunctionare a liftului datorate defectiunilor;

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tabel 4. 9. Beneficii externe din reducerea emisiilor – Scenariul 1

Tabel 4. 9. Beneficii externe din reducerea emisiilor – Scenariul 1

Consum de energie termica finala

Consum de energie termica finala

Consum de energie electrica finala

Consum de energie electrica finala

Consum de energie termica primara

Consum de energie termica primara

Consum de energie electrica primara

Consum de energie electrica primara

Emisii CO2

Emisii CO2

Consum de energie termica finala

Consum de energie termica finala

Consum de energie electrica finala

Consum de energie electrica finala

Consum de energie termica primara

Consum de energie termica primara

Consum de energie electrica primara

Consum de energie electrica primara

Emisii CO2

Emisii CO2

Variatii emisii

Variatii emisii

Pret CO2

Pret CO2

Pret CO2

Pret CO2

Beneficii externe din reducerea emisiilor de CO2

Beneficii externe din reducerea emisiilor de CO2

Situatie cu proiect Scenariul 1	Situatie fara proiect

UM/ Anul

UM/ Anul

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

T/ an

T/ an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

T/ an

T/ an

T/ an

T/ an

EUR/ T

EUR/ T

RON/ T

RON/ T

mii RON

mii RON

16,112

16,515

16,928

17,351

17,785

18,229

18,685

19,152

19,631

20,122

20,625

21,140

21,669

22,210

22,766

23,335

23,918

24,516

25,129

25,757

343

352

360

369

379

388

398

408

418

428

439

450

461

473

485

497

509

522

535

548

70

72

74

75

77

79

81

83

85

87

90

92

94

96

99

101

104

107

109

112

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

46,974

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

73,816

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

61,588

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

23,507

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

273,949

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

120,789

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

6 0

6 0

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ACTUALIZARE STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PENTRU INLOCUIREA ASCENSOARELOR DIN BLOCURILE

DE LOCUINTE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tabel 4. 10. Beneficii externe din reducerea emisiilor – Scenariul 2

Tabel 4. 10. Beneficii externe din reducerea emisiilor – Scenariul 2

Consum de energie

termica finala

Consum de energie

termica finala

Consum de energie

electrica finala

Consum de energie

electrica finala

Consum de energie

termica primara

Consum de energie

termica primara

Consum de energie

electrica primara

Consum de energie

electrica primara

Emisii CO2

Emisii CO2

Consum de energie

termica finala

Consum de energie

termica finala

Consum de energie

electrica finala

Consum de energie

electrica finala

Consum de energie

termica primara

Consum de energie

termica primara

Consum de energie

electrica primara

Consum de energie

electrica primara

Emisii CO2

Emisii CO2

Variatii emisii

Variatii emisii

Pret CO2

Pret CO2

Pret CO2

Pret CO2

Beneficii externe

din recuderea emisiilor de CO2

Beneficii externe

din recuderea emisiilor de CO2

Situatie cu proiect Scenariul 2	Situatie fara proiect

UM/ Anul

UM/ Anul

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

T/ an

T/ an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

MWh/an

T/ an

T/ an

T/ an

T/ an

EUR/ T

EUR/ T

RON/ T

RON/ T

mii RON

mii RON

6 1

6 1

16,135

16,717

17,318

17,844

18,290

18,748

19,216

19,697

20,189

20,694

21,211

21,742

22,285

22,842

23,413

23,999

24,599

25,214

25,844

26,490

352

360

369

379

388

398

408

418

428

439

450

461

473

485

497

509

522

535

548

562

72

74

75

77

79

81

83

85

87

90

92

94

96

99

101

104

107

109

112

115

45,893

46,388

46,884

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

47,131

74,897

74,401

73,906

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

73,658

65,203

63,545

61,888

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

61,059

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

252,033

24,887

24,254

23,621

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

23,305

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

273,949 120,789

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

67,870

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

456,801

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

25,905

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

496,523

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

#### Analiza financiara

Analiza financiara considera intrarile si iesirile monetare care se inregistreaza pe orizontul de analiza: costuri de investitii si de operare, costuri financiare si venituri.

Pentru cele doua scenarii de proiect, au fost considerate fluxurile generate de economia de cost ante si post implementare proiect si respectiv, valoarea necesara pentru realizarea investitiei si costurile financiare aferente portiunii finantate prin imprumuturi.

Pentru economiile realizate in fiecare din cele doua scenarii, analiza s-a realizat la nivelul:

-	Economiilor de Cost: reprezinta diferenta dintre costurile ante si post in ceea priveste consumul de energie termica si electrica si costurile aferente mentenantei;

Tabel 4. 11. Rezultatele analizei financiare Scenariul 1

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii de cost |
| --- | --- | --- |
| VANF | mil LEI | 179.3 |
| RIRF | %/ an | 6.9% |
| DRAF | ani | 24.19 |
| B/CF | - | 0.83 |

Tabel 4. 12.: Rezultatele analizei financiare Scenariul 2

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii de cost |
| --- | --- | --- |
| VANF | mil LEI | 180.5 |
| RIRF | %/ an | 6.9% |
| DRAF | ani | 22.36 |
| B/CF | - | 0.89 |

In figurile de mai jos sunt prezentate economiile ca si rezultat al implementarii proiectului, astfel:

Figura 4. 3. Economii Scenariul 1

Figura 4. 4. Economii in valori actualizate Scenariul 1

Figura 4. 5. Economii Scenariul 2

Figura 4. 6. Economii in valori actualizate Scenariul 2

Din rezultatele expuse, se poate concluziona ca proiectul se poate recupera din economiile generate in orizontul de analiza astfel:

#### Scenariul 1:

- Valoarea actualizata neta a Economiilor Costuri poate acoperi integral investitia totala (inclusiv aferent reabilitarilor termice a imobilelor, program ce a inceput inca din anul 2009), generand un surplus de aprox. 249 mil lei.

#### Scenariul 2:

- Valoarea actualizata neta a Economiilor Costuri poate acoperi integral investitia totala (inclusiv aferent reabilitarilor termice a imobilelor, program ce a inceput inca din anul 2009), generand un surplus de aprox. 250 mil lei.

#### Analiza de sustenabilitate financiara

Analiza de sustenabilitate investigheaza nivelul fluxurilor de numerar ale proiectului in fiecare an al perioadei de analiza, cu scopul identificarii existentei perioadelor in care iesirile de numerar depasesc in valoarea lor absoluta intrarile de numerar, urmate de determinarea necesarului de acoperit din surse proprii pentru echilibrarea fluxului de numerar.

Proiectul nu genereaza suficiente lichiditati pentru a se finanta din rezultatele obtinute prin implementare, valoarea investitiei fiind asigurata din alocari de la bugetul local si din imprumuturi.

De asemenea cheltuiala cu dobanda este in sarcina Bugetului Local asa cum este prevazut in Hotarari ale Consiliului Local pentru contractarea si garantarea imprumuturilor, precum si pentru acoperirea serviciului datoriei.

In cadrul fluxurilor de numerar, nu au fost reflectate intrarile de la bugetul local si utilizarile din credit, acestea, in forma in care s-a realizat estimarea de implemantare a proiectului, fiind necesare dupa cum urmeaza:

#### Scenariul 1:

| Necesar Surse (Lei + TVA) | Cumulat ante | Anul -1 | Anul 0 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitare Termica | 1,344,766,020 | 12,946,996 | 22,055,276 | 5,044,064 | - | - | - | 1,384,812,356 |  |
| Buget Local si/ sau alte surse legal constituite | 862,313,886 | 50,709 | 7,975,157 | 5,044,064 | - | - | - | 875,383,816 | 63% |
| Imprumut extern | 482,452,134 | 12,896,287 | 14,080,119 | - | - | - | - | 509,428,540 | 37% |
| Modernizare Lifturi Imprumut intern | - | - | - | 18,829,295 | 57,023,087 | 57,023,087 | 28,511,543 | 161,387,012 |  |

| TOTAL | 1,344,766,020 12,946,996 22,055,276 23,873,359 57,023,087 57,023,087 28,511,543 1,546,199,368 |
| --- | --- |
| Buget Local si/ sau alte surse |  |
| legal constituite | 862,313,886 50,709 7,975,157 5,044,064 - - - 875,383,816 57% |
| Imprumuturi | 482,452,134 12,896,287 14,080,119 18,829,295 57,023,087 57,023,087 28,511,543 670,815,552 43% |

Aferent imprumuturilor in valoarea totala de cca. 670,8 mil Lei, cheltuielile financiare previzionate sunt in valoare de 224,4 mil Lei. Orice majorare a aportului propriu este contrabalansata de diminuarea surselor atrase, ceea ce va duce la diminuarea cheltuielilor

financiare (in prezent, aferent reabilitarii termice – 127,9 mil Lei, aferent modernizare lifturi – 96,5 mil Lei).

#### Scenariul 2:

| Necesar Surse (Lei + TVA) | Cumulat ante | Anul -1 | Anul 0 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitare Termica | 1,344,766,020 | 12,946,996 | 22,055,276 | 5,044,064 | - | - | - | 1,384,812,356 |  |
| Buget Local si/ sau alte surse legal constituite | 862,313,886 | 50,709 | 7,975,157 | 5,044,064 | - | - | - | 875,383,816 | 63.2% |
| Imprumut extern | 482,452,134 | 12,896,287 | 14,080,119 | - | - | - | - | 509,428,540 | 36.8% |
| Modernizare Lifturi Imprumut intern | - | - | - | 20,462,467 | 76,659,656 | 76,659,656 | 38,329,828 | 212,111,608 |  |

| TOTAL | 1,344,766,020 | 12,946,996 | 22,055,276 | 25,506,530 | 76,659,656 | 76,659,656 | 38,329,828 | 1,596,923,963 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buget Local si/ sau alte surse legal constituite | 862,313,886 | 50,709 | 7,975,157 | 5,044,064 | - | - | - | 875,383,816 | 54.8% |
| Imprumuturi | 482,452,134 | 12,896,287 | 14,080,119 | 20,462,467 | 76,659,656 | 76,659,656 | 38,329,828 | 721,540,148 | 45.2% |

Aferent imprumuturilor in valoarea totala de cca. 721,5 mil Lei, cheltuielile financiare previzionate sunt in valoare de 253,9 mil Lei. Orice majorare a aportului propriu este contrabalansata de diminuarea surselor atrase, ceea ce va duce la diminuarea cheltuielilor financiare (in prezent, aferent reabilitarii termice – 127,9 mil Lei, aferent modernizare lifturi – 126 mil Lei).

#### Analiza economica

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a comunitatii, considerand si beneficiile fara exprimare monetara directa (beneficii externe) pe care le aduce implementarea proiectului, pe langa sursele de finantare a investitiei si costurile/ veniturile din operare considerate in analiza financiara.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta pentru societate.

Astfel, in calculul celor doua scenarii, au fost considerate Economii Cost + Beneficii, ce reprezinta Economiile de Cost la care se adauga beneficiile externe: plus valoric adus de reducerea emisiilor de CO2 si de cresterea valorii imobilelor datorata implementarii fiecarei solutii.

Tabel 4.13. Rezultatele analizei economice - Scenariul 1

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii cost + Beneficii |
| --- | --- | --- |
| VANE | mil LEI | 510.3 |
| RIRE | %/ an | 10.0% |
| DRAE | ani | 17.91 |
| B/CE | - | 1.12 |

Tabel 4. 44. Rezultatele analizei economice - Scenariul 2

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii cost + Beneficii |
| --- | --- | --- |
| VANE | mil LEI | 571.9 |
| RIRE | %/ an | 10.5% |
| DRAE | ani | 17.08 |
| B/CE | - | 1.17 |

In figurile de mai jos, sunt prezentate economiile ca si rezultat al implementarii proiectului, astfel

Figura 4. 7. Economii Scenariul 1

Figura 4. 8. Economii in valori actualizate Scenariul 1

Figura 4. 9. Economii Scenariul 2

Figura 4. 10. Economii in valori actualizate Scenariul 2

#### Scenariul 1:

- Valoarea actualizata neta a Economiilor Costuri + Beneficii poate acoperi integral investitia totala (inclusiv aferent reabilitarilor termice a imobilelor, program ce a inceput inca din anul 2009), generand un surplus de aprox. 632 mil lei.

#### Scenariul 2:

- Valoarea actualizata neta a Economiilor Costuri + Beneficii poate acoperi integral investitia totala (inclusiv aferent reabilitarilor termice a imobilelor, program ce a inceput inca din anul 2009), generand un surplus de aprox. 704 mil lei.

#### Centralizare rezultate analiza economico-financiara

Analiza economico-financiara a avut drept obiectiv determinarea performantelor financiare ale proiectului in cele doua scenarii de implementare, ambele continand lucrari pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte, precum si lucrari de modernizare/ inlocuire lifturi.

Totodata, analiza economico-financiara a abordat performantele proiectului atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere economic, in ambele cazuri, fiind folosita o rata de actualizare de 5%/ an.

In urma elaborarii acestora, s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Tabel 4. 55. Indicatorii financiari ai proiectului

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii de cost Scenariul 1 | Economii de cost Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| VANF | mil Ron | 179.3 | 180.5 |
| RIRF | %/ an | 6.9% | 6.9% |
| DRAF | ani | 24 | 22 |
| B/C | - | 0.83 | 0.89 |

Desi analiza financiara a relevat fezabilitatea proiectului, implementarea acestuia aducand beneficii incontestabile pentru populatia Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti care locuieste in unitatile locative vizate in acest proiect, din care reamintim:

- reducerea facturii la caldura si cresterea confortului termic;

- cresterea sigurantei in exploatare a ascensoarelor de persoane;

- scaderea cheltuielilor comune a scarilor de bloc datorita reducerii substantiale a consumului de energie electrica;

- imbunatatirea aspectului estetic al scarii blocurilor si a fatadelor cladirilor;

Tabel 4. 66. Indicatorii economici ai proiectului

| Indicator de fezabilitate general | U.M | Economii cost + Beneficii Scenariul 1 | Economii cost + Beneficii Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| VANE | mil Ron | 510.3 | 571.9 |
| RIRE | %/ an | 10.0% | 10.5% |
| DRAE | ani | 18 | 17 |
| B/C | - | 1.12 | 1.17 |

Din analiza economica se poate trage concluzia ca proiectul este fezabil (VAN>0), pentru cele doua scenarii. Duratele de recuperare ridicate se datoreaza nivelului comparabil al costurilor financiare ale creditului de investitii si costurilor de mentenanta, pe de o parte, si contravaloarea economiilor de energie termica si electrica, precum si cea a beneficiilor externe, pe de alta parte. Acest fapt conduce la recuperarea lenta a costului investitional.

Este de mentionat ca valoarea actualizata neta a fost calculata avand la baza totalul economiilor realizate prin implementarea proiectului (consum + beneficii), din care s-au dedus costurile investitiei, inclusiv cheltuielile financiare aferente surselor atrase (imprumuturi).

Centralizand consumurile si economiile inregistrate in cazul celor doua scenarii propuse de implementare a proiectului, rezultatele sunt prezentate astfel:

Tabel 4. 77. Centralizator scenarii

| Indicator | UM | Scenariul 1 | Scenariul 2 | S2 vs S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reabilitare termica | nr. scari | 824 | 824 | - |
| II. Modernizare lifturi | nr. | 891 | 891 | - |
| Solutii aplicate (II) | tip | S1+S2+S3 | S1+S2+S3+S4 |  |
| Rezultate anuale |  |  |  |  |
| Economie consum |  |  |  |  |
| Economie energie termica | MWh/an | 222,574 | 222,574 | - |
| Energie termica ANTE | MWh/an | 496,523 | 496,523 | - |
| Energie termica POST | MWh/an | 273,949 | 273,949 | - |
| Economie energie electrica | MWh/an | 2,398 | 2,599 | 202 |
| Energie electrica ANTE | MWh/an | 25,905 | 25,905 | - |
| Energie electrica POST | MWh/an | 23,507 | 23,305 | - |
| Economii emisii CO2 | T/an | 46,974 | 47,131 | 158 |
| Valori in perioada de referinta |  |  |  |  |
| Economii cost (valori actualizate) | Lei | 2,036,723,025 | 2,104,438,567 | 67,715,542 |
| Economii Beneficii (valori actualizate) | Lei | 383,145,110 | 453,126,692 | 69,981,582 |
| Total Economii (valori actualizate) | Lei | 2,419,868,135 | 2,557,565,259 | 137,697,124 |
| Valoare investitie (valori actualizate) | Lei | 1,594,827,299 | 1,639,233,983 | 44,406,683 |
| Cheltuiala financiara (valori actualizate) | Lei | 192,377,009 | 214,272,951 | 21,895,942 |
| Cost investitie (valori actualizate) | Lei | 1,787,204,308 | 1,853,506,933 | 66,302,625 |
| Total economii(valori actualizate)/ Cost investitie (valori actualizate) | % | 135.4% | 138.0% |  |

Din transpunerea valorica a scenariilor, la nivelul valorilor actualizate, rezulta ca:

- Costurile de investitie in Scenariul 2 sunt cu 66,3 mil lei mai mari comparativ cu Scenariul 1; insa, comparativ cu Scenariul 1 se obtin:

  - Economiile totale: + 137,7 mil lei,

- Raportand economiile realizate la costurile de investitii, pe fiecare dintre scenarii, rezulta ca acestea detin o pondere mai mare prin implementarea Scenariului 2 respectiv de 138%.

In masura in care titularul proiectului isi asuma durata de recuperare mai ridicata, fiind considerate suplimentar si beneficiile implementarii proiectului expuse mai sus, se recomanda implementarea setului de masuri de eficienta energetica din cadrul Scenariului 2 la cele 824 de scari, respectiv 891 lifturi din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

#### Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate investigheaza comportamentul indicatorilor de fezabilitate ai proiectului la variatia factorilor de influenta semnificativi, in vederea asistarii decidentului prin furnizarea de informatii asupra sensibilitatii proiectului de investitii la variatia factorilor externi.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;

- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat. Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoaca o variatie de peste 5% a valorii actuale nete;

- evaluarea generala a eficientei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;

- sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului. Indicatorii avuti in vedere in analiza de senzitivitate sunt indicatorii de performanta financiara (RIRF, VANF) si indicatorii de performanta economica (RIRE si VANE).

##### Metodologie

Dezvoltarea analizei de senzitivitate comporta parcurgerea urmatoarelor etape:

- o prima etapa consta in identificarea factorilor cu influenta decisiva asupra fezabilitatii proiectului;

- pentru acei factori identificati se analizeaza evolutia indicatorilor de fezabilitate ai proiectului la variatia factorilor intr-o marja prestabilita;

Indicatorii de fezabilitate pentru care a fost decisa analizarea evolutiei lor pe durata de referinta sunt valoarea actualizata neta si rata interna de rentabilitate – VAN si RIR (calcul realizat in baza valorilor din intervalul de analiza pentru Economiile Costuri + Cresterea Valorii imobiliare)

- Marja de variatie pentru factorii de influenta a fost stabilita la ±10%.

##### Identificarea factorilor de influenta semnificativi

Din cadrul datelor de intrare utilizate pentru dezvoltarea analizei economico-financiare, au fost identificati urmatorii factori care influenteaza nivelul costurilor incrementale ale proiectului de investitii analizat:

- costul investitional;

- costul mentenantei echipamentelor care fac obiectul investitiei;

- economiile la energie termica;

- economiile la energie electrica;

- pretul la CO2;

- cresterea valorii imobiliare.

##### Evolutia indicatorilor de fezabilitate ai Proiectului

Evolutia indicatorilor de fezabilitate ai proiectului la variatia variabilelor critice, este prezentata in tabelul si in figurile urmatoare.

#### Tabel 4. 18. Evolutia indicatorilor de fezabilitate Scenariul 1:

| Factor de influenta | Indicator/ Marja | -10% | 0% | +10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investitional | VAN (mii Lei) | 654,129,025 | 510,263,135 | 366,397,244 |
|  | RIR (%an) | 12.4% | 10.0% | 8.2% |
| Cost intretinere | VAN (mii Lei) | 527,866,832 | 510,263,135 | 492,659,437 |
|  | RIR (%an) | 10.2% | 10.0% | 9.9% |
| Economii energie termica | VAN (mii Lei) | 336,954,379 | 510,263,135 | 683,571,890 |
|  | RIR (%an) | 8.2% | 10.0% | 12.0% |
| Economii energie electrica | VAN (mii Lei) | 505,539,243 | 510,263,135 | 514,987,026 |
|  | RIR (%an) | 10.0% | 10.0% | 10.1% |
| Pretul CO2 | VAN (mii Lei) | 485,708,498 | 510,263,135 | 534,817,772 |
|  | RIR (%an) | 9.8% | 10.0% | 10.3% |
| Cresterea valorii imobiliare | VAN (mii Lei) | 501,720,257 | 510,263,135 | 518,806,013 |
|  | RIR (%an) | 10.0% | 10.0% | 10.1% |

Din analiza diminuarii/ majorarii valorii aferente fiecarui factor de influenta (+/-10%) in contexul mentinerii unor valori constante pentru restul parametrilor se constata ca:

- Valoare minima/maxima pentru VAN este data de diminuarea Economiilor cu energia termica; factor a carui variatie influenteaza VAN cu -/+34%; cresterea factorului determina si cea mai ridicata Rata Interna de Rentabilitate (RIR=12%);

- Impactul cel mai redus il are variatia costului cu energia electrica;

- Variatia costului investitional prin diminuare/ majorare cu -/+10% implica o variatie VAN cu +/-28,2%;

- Variatia pretului CO2 influenteaza VAN cu +/-4,8%, cresterea pretului majorand VAN pana la 534.817,7 mii LEI;

- Variatia cresterii valorii imobiliare influenteaza VAN cu +/-1,7%, cresterea pretului imobilelor majorand VAN pana la 518.806 mii LEI.

Tabel 4. 19. Evolutia indicatorilor de fezabilitate Scenariul 2:

| Factor de influenta | Indicator/ Marja | -10% | 0% | +10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investitional | VNA (mii Lei) | 719,638,294 | 571,936,387 | 424,234,480 |
|  | RIR (%an) | 13.0% | 10.5% | 8.7% |
| Cost mentenanta | VNA (mii Lei) | 584,067,692 | 571,936,387 | 559,805,082 |
|  | RIR (%an) | 10.7% | 10.5% | 10.4% |
| Economii energie termica | VNA (mii Lei) | 398,627,631 | 571,936,387 | 745,245,143 |
|  | RIR (%an) | 8.7% | 10.5% | 12.5% |
| Economii energie electrica | VNA (mii Lei) | 566,835,365 | 571,936,387 | 577,037,409 |
|  | RIR (%an) | 10.5% | 10.5% | 10.6% |
| Pretul CO2 | VNA (mii Lei) | 547,316,493 | 571,936,387 | 596,556,282 |
|  | RIR (%an) | 10.3% | 10.5% | 10.8% |
| Cresterea valorii imobiliare | VNA (mii Lei) | 557,413,494 | 571,936,387 | 586,459,280 |
|  | RIR (%an) | 10.4% | 10.5% | 10.7% |

Din analiza diminuarii/majorarii valorii aferente fiecarui factor de influenta (+/-10%) in contexul mentinerii unor valori constante pentru restul parametrilor se constata ca:

- Valoare minima/maxima pentru VAN este data de diminuarea Economiilor cu energia termica; factor a carui variatie influenteaza VAN cu -/+30,3%; cresterea factorului determina si cea mai ridicata Rata Interna de Rentabilitate (RIR=12,5%);

- Impactul cel mai redus il are variatia costului cu energia electrica;

- Variatia costului investitional prin diminuare/ majorare cu -/+10% implica o variatie VAN cu +/-25,8%;

- Variatia pretului CO2 influenteaza VAN cu +/-10%, cresterea pretului majorand VAN pana la 596.556,2 mii LEI;

- Variatia cresterii valorii imobiliare influenteaza VAN cu +/-2,5%, cresterea pretului imobilelor majorand VAN pana la 586.459,1 mii LEI.

Concluzionand in urma analizei celor doua scenarii, se constata senzitivitatea VAN fata de urmatorii factori:

- Economiile cu energia termica au un impact mai mare in Scenariul 1 (34% vs. 30,3%);

- impactul Costului Investitional este mai puternic in Scenariul 1 (28,2% vs 25,8%);

- impactul Economiilor cu energia electrica este nesemnificativ datorita ponderii reduse a valorii factorului in total economii costuri, de 3,59% in Scenariul 1, respectiv de 3,76% in Scenariul 2;

- Niciunul din factorii analizati nu poate fi considerat critic avand in vedere ca, in fiecare din cele 2 scenarii, o modificare cu 1% a oricaruia dintre acestia, implica o variatie VAN de pana in 3,5% (<5%).

Figura 4. 7. Senzitivitate VAN Scenariul 1

Figura 4. 8. Senzitivitate RIR Scenariul 1

Figura 4. 9. Senzitivitate VAN Scenariul 2

Figura 4. 10. Senzitivitate RIR Scenariul 2

#### Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

- Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

- Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

- Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

#### Tabel 4. 20. Analiza de risc

| Risc | Probabilitate de aparitie | Masuri |
| --- | --- | --- |
| Riscuri tehnice |  |  |
| Potentiale de modificare ale solutiei tehnice | Scazut | ‐ asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului; ‐ acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute. |

| Intarziere a lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului | Scazut | ‐ prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante (personal suficient, lucrarile similare realizate etc.); ‐ impunerea unor clauze contractuale preventive in contractul de lucrari: penalizari, garantii de buna executie etc. |
| --- | --- | --- |
| Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanti /subcontractanti | Scazut | ‐ stipularea de garantii de buna executie si penalitati in contractele comerciale incheiate cu societati contractante. |
| Riscuri organizatorice |  |  |
| Neasumarea unor sarcini si responsabilitati in cadrul echipei de proiect | Scazut | ‐ stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fise de post ‐ numirea in echipa de proiect a unor persoan cu experienta in implementarea unor proiec similare; ‐ motivarea personalului cuprins in echipa de proiect. |
| Riscuri financiare si economice |  |  |
| Capacitatea insuficienta finantare si cofinantare la timp a investitiei | Scazut | ‐ alocarea si rezervarea bugetului integral necesar realizarii proiectului in bugetul consiliului local. |
| Cresterea inflatiei | Mediu | ‐ realizarea bugetului in functie de preturile existente pe piata; ‐ cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi suportate de catre beneficiar din |
|  |  | bugetul propriu |
| Riscuri externe – Nu este cazul |  |  |

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corecta a etapelor proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

# SCENARIUL OPTIM RECOMANDAT

#### Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate cele doua scenarii propuse:

Scenariul 1: modernizare lifturi prin:

- lucrari de inlocuire/reparare, dupa caz a troliului cu motor, cablurilor de tractiune, tinand cont de lungimea stipulata in cartea tehnica a fiecarui ascensor, esafodajului pentru motor si reductorului, dupa caz, tijelor, arcurilor, clemelor cablurilor de tractiune, limitatoarelor de viteza dar si cablului limitator de viteza si intinzator cablu.

- lucrari de inlocuirea/repararea panoului de comanda cu un panou cu microprocesor si variator de frecventa, traductorilor (senzori pentru numarare statii si nivelare), magnetilor, cutiilor de comanda de palier si din cabina cu semnalizare LED sau LCD si marcaj Braille pentru butoane, cablului flexibil cabina (tip banda/panglica), cablului usilor, intrerupatorului cap linie cu rola dar si intrerupatorului cu buton ciuperca

- lucrari de inlocuirea usilor exterioare cu usi automate/semiautomate atat pentru puturi cu structura din beton armat cat si metalica dar si a cabinei.

Scenariul 2: inlocuirea integrala a lifturilor, scenariu ce inglobeaza urmatoarele 4 solutii principale:

- lucrari de montare/asamblare a troliului cu motor, cablurilor de tractiune, tinand cont de lungimea mentionata in raportul de expertiza, realizat pentru fiecare situatie in parte, esafodajului pentru motor si reductorului, ,tijelor, arcurilor, clemelor cablurilor de tractiune, limitatoarelor de viteza dar si cablului limitator de viteza si intinzator cablu.

- lucrari de montare/asamblare a panoului de comanda cu microprocesor si variator de frecventa, traductorilor (senzori pentru numarare statii si nivelare), magnetilor, cutiilor de comanda de palier si din cabina cu semnalizare LED sau LCD si marcaj Braille pentru butoane, cablului flexibil cabina (tip banda/panglica), cablului usilor.

- lucrari de montare/asamblare a usilor exterioare automate/semiautomate atat pentru puturi cu structura din beton armat cat si metalica dar si a cabinei echipate (inclusiv paracazator si sistem de comunicare bidirectional).

- lucrari de montare/asamblare a glisierelor cabinei si contragreutatile aferente.

In varianta implementarii scenariului 2 economia de energie este superioara, precum si nivelul de siguranta si confort al utilizatorilor parcului de ascensoare. Suplimentar, fara a fi necesara

o noua expertizare tehnica, liftul nou montat primeste o durata de viata recomandata de producator.

Dezavantajul principal il reprezinta timpul de realizare dar si costul de investitie.

Din analiza tehnico-economica realizata pentru cele doua variante, reducerea consumului de energie primara este mai mare pentru Scenariul 2 respectiv 53%.

#### Selectarea si justificarea scenariului recomandat

In urma analizei celor doua scenarii recomandate, a rezultat ca, Scenariul 2 este cel mai avantajos, din punct de vedere al sigurantei, confortului si performantei energetice. Astfel, consumul de energie electrica finala si energie electrica primara este mai redus, gradul de confort este unul superior, iar siguranta in exploatare este mai ridicata.

Beneficiile aplicarii solutiilor propuse in Scenariul 2 sunt:

- reducerea consumului de energie prin utilizarea convertizoarelor de frecventa la pornirea motoarelor ascensoarelor este realizata prin calcularea unei valorii medii raportata la valorile declarate de diferiti producatori. Astfel in urma consultarii documentatiilor tehnice a mai multor producatori de convertizoare de frecventa, s-a estimat o reducere medie de 23%. Astfel, se considera ca la utilizarea convertizoarelor de frecventa la actionarea motoarelor, consumul de energie datorat sistemului de tractiune al ascensorului se va reduce cu 23%.

- utilizarea Metodei de comanda ‘’Colectiv in jos ‘’ este utilizata la ascensoarele cu tehnologie mai noua, pentru cladirile rezidentiale, unde traficul se desfasoara in principal intre etajele superioare si parter (si invers). In aceste conditii, metoda Colectiv in Jos furnizeaza cel mai mic numar de curse al ascensorului si cel mai scurt timp mediu de asteptare pentru toti utilizatorii. Principalele caracteristicii ale acestei metode sunt:

- fiecare etaj are un singur buton de chemare;

- liftul memoreaza toate comenzile de pe palier si le efectueaza in ordine descrescatoare;

- liftul memoreaza toate comenzile din cabina si le efectueaza in ordine crescatoare;

- cea mai buna performanta este la folosirea sistemului la ascensoare cu pana la 16 statii.

Conform diferitilor producatorii de ascensoare, schimbarea metodei de comanda a ascensoarelor din comanda Universal in comanda Colectiv in jos poate conduce la reducerea numarului de curse cu 15-30%. Reducerea numarului de curse implica o reducere a consumului de energie cu 10-15%. (vor fi efectuate mai putine curse insa vor fi transportati mai multi utilizatori in acelasi timp). Reducerea consumului total de energie electrica in cazul folosirii tipului de comanda Colectiv in Jos se estimeaza la 10 %.

- utilizarea sistemelor de semnalizare cu LED si implementarea iluminatului cu surse de tip LED conduce la o reducere a consumului de energie cu pana la 90%. Se considera 90% valoarea cu care va fi redus consumul de energie datorat inlocuirii becurilor cu incandescenta.

- reducerea consumului de energie electrica (datorat componentelor de automatizare) cu pana la 20% in cazul inlocuirii panourilor de comanda clasice cu unele noi;

- reducerea consumului de energie electrica cu pana la 10% prin inlocuirea glisierelor;

- asigurarea unor conditii sporite de siguranta si confort;

- se obtine durata de viata a ascensorului fara a fi necesara o noua expertizare tehnica;

#### Descrierea scenariului optim recomandat privind:

- obtinerea si amenajarea terenului – Nu este cazul

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului - Nu este cazul

- solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico- economici propusi:

Se propune modernizarea parcului de ascensoare prin inlocuirea integrala a acestora pentru 824 scari de bloc cu 891 ascensoare asa cum s-au prezentat la capitolele anterioare

- probe tehnologice si teste:

La terminarea lucrarilor se va realiza testarea echipamentelor montate si punerea in functiune.

#### Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

#### Tabel 5. 1. Indicatori tehnico-economici (LEI)

|  | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 178,296,928 | 33,814,680 | 212,111,608 |
| Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 29,539,075 | 5,612,424 | 35,151,500 |

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Numar de ascensoare inlocuite : 891 Numar scari blocuri de locuinte: 824

Reducerea consumului de energie primara pentru functionarea lifturilor: 53%

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

Numar de ascensoare modernizate : 891 Numar scari blocuri de locuinte: 824

Reducerea consumului de energie primara pentru functionarea lifturilor: 53%

- durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

#### Durata de executie este reprezentata de 42 luni.

  - Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In conformitate cu Legea calitatii lucrarilor in constructii nr.10/1995 actualizata – inclusiv toate completarile ulterioare, la intocmirea prezentului proiect s-a asigurat respectarea criteriilor de performanta in acord cu legislatia in vigoare.

Toate componentele/echipamentele propuse in prezentul proiect vor respecta normele europene in vigoare in materie de siguranta, sanatate si protectia mediului, avand aplicat marcajul CE.

#### Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice

Modalitatea de finantare a valorii de investitie considerata in Scenariului 2, respectiv Scenariul optim recomandat, presupune urmatoarea structura:

Tabel 5. 2. Structura de finantare Scenariul 2

| Necesar Surse (Lei + TVA) | TOTAL |  |
| --- | --- | --- |
| Reabilitare Termica | 1,384,812,356 |  |
| Buget Local si/ sau alte surse legal constituite | 875,383,816 | 63.2% |
| Imprumut extern | 509,428,540 | 36.8% |

Modernizare Lifturi

Imprumut intern	212,111,608

| TOTAL | 1,596,923,963 |  |
| --- | --- | --- |
| Buget Local si/ sau alte surse legal constituite | 875,383,816 | 54.8% |
| Imprumuturi | 721,540,148 | 45.2% |

Detalieri cu privire la modul de constituire a surselor, prin corelarea graficului de implementare, se regasesc in cadrul capitolului 4.6 Analiza economico-financiara, la nivelul analizei de sustenabilitate financiara.

- URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME - Nu este cazul

# IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

#### Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Primaria Sectorului 1 in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va numi echipa de implementare a proiectului astfel incat proiectul sa fie implementat in conditii optime.

#### Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementarea a proiectului va de 42 de luni si va cuprinde urmatoarele activitati:

#### Tabel 7. 1. Durata de implementarea a proiectului

| Nr. Crt. | Activitate | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizare achizitii proiectare si executie si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Intocmire expertiza tehnica, rapoarte de specialitate, carte tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organizare achizitii dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Procurare echipamente si executie lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Finalizare si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Obiectivul de investitie va fi administrat de Asociatiile de Proprietari. Se recomanda realizarea unui ghid de utilizare a noului parc de ascensoare, cu recomandari pentru o utilizare optima a acestuia.

De asemenea se propune dupa implementarea solutiilor de modernizare sa existe un contract de mentenanta.

#### Tabel 7. 2. Valori pentru modernizarea parcului de ascensoare (lei fara TVA)

| Componente cost mentenanta | 1 lift | 891 lifturi | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonament mentenanta | 450*12=5400 | 4.811.400 | LEI/an |

  - Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Membrii echipei de management se vor asigura ca obiectivul de investitie sa fie realizat in cele mai bune conditii.

# CONCLUZII SI RECOMANDARI PRIVIND APLICAREA SOLUTIILOR IDENTIFICATE

In urma identificarii si inventarierii parcului de ascensoare de pe raza Sectorului 1, s-a constat ca 90% din lifturi au durata de viata depasita si sunt uzate moral si fizic. Astfel necesitatea implementarii masurilor de inlocuire integrala a ascesnoarelor rezulta nu numai din perspectiva reducerii consumului de energie, a cresterii eficientei energetice, ci si a sporirii gradului de siguranta al utilizatorilor.

Pe baza valorilor de consum estimate inainte si dupa inlocuire s-a observat ca majoritatea lifturilor pot trece in clase energetice superioare dupa implementarea solutiilor de modernizare.

Totodata s-a constatat ca documentatia tehnica a acestor ascensoare este preponderent incompleta iar pe alocuri lipsa. Astfel in urma acestui studiu global se impune realizarea unui raport de specialitate, asa cum este mentionat in legea 231/2017 la articolul 4, alineatul 4 cat si in OUG nr. 31 din 25/03/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

De asemenea, dupa implementarea scenariului optim, concomitent cu perioada de garantie, Asociatiile de proprietari trebuie sa se asigure ca noile lifturi fac obiectul unor contracte de mentenanta.

Referitor la costul de investitie, aditional costului solutiilor (echipamente si montaj) se adauga costuri pentru implementare, precum documentatie tehnica, asistenta tehnica, taxe si costuri pentru publicitate prin care utilizatorii sa fie informati despre modul cum trebuie utilizat noul ascens in scopul pastrarii acestuia in stare optima de functionare.

Costul total de investitie pentru solutia aleasa (Scenariul 2) este de 178.296.928 lei fara TVA

In ceea ce priveste reducerea costului de investitie, mentionam ca estimarile au fost realizate, pe solutii, din raportul de specialitate rezultant lista exacta de cantitati. Aceste costuri de investitie pod fi diminuate daca se ia in considerare recuperarea materialelor demontate, conform prescriptiilor legislatiei in vigoare.

Este important de precizat faptul ca recomandam ca documetatia tehnica sa cuprinda un Plan de Management al Deseurilor rezultate din lucrarile de interventie conform legislatiei in vigoare.

In planul de management al deseurilor se va avea in vedere atingerea tintei de recuperare a minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari.

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 1 | Bl. 12C, Sc. 1, Str. Abrud nr. 140 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 383 | 2 | 357 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 2 | Bl. 12C, Sc. 2, Str. Abrud nr. 140 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 508 | 2 | 473 | 105 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 3 | Bl. 1, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 4 | Bl. 1, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 5 | Bl. 6, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 130 | 2 | 125 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 6 | Bl. 6, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 130 | 2 | 125 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 7 | Bl. 80A, Sc. A, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 320 | 2 | 299 | 66 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 8 | Bl. 80A, Sc. B, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 390 | 2 | 363 | 80 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 9 | Bl. 7, Sc. A, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 10 | Bl. 7, Sc. B, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 11 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 12 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 13 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 14 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 15 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 16 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 17 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 18 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 19 | Bl. 16B+C, Sc. E, Str. Mr. Campeanu nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 20 | Bl. 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 751 | 2 | 697 | 154 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 21 | Bl. 2, Str. Aviator Popisteanu nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 536 | 2 | 498 | 110 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 22 | Bl. 3, Str. Aviator Popisteanu nr. 5 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 446 | 2 | 416 | 92 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 23 | Bl. 7, Str. Amman nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 283 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 24 | Bl. 4, Sc. A, Str. Amman nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 383 | 3 | 359 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 25 | Bl. 4, Sc. B, Str. Amman nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 436 | 2 | 407 | 90 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 26 | Bl. I2, Str. Argentina nr. 2 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 12 | 264 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 27 | Bl. 3, Sc. A, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 615 | 14 | 604 | 133 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 28 | Bl. 3, Sc. B, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 615 | 14 | 604 | 133 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 29 | Bl. A13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 11 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 30 | Bl. A13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 11 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 31 | Bl. B9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 268 | 59 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 32 | Bl. B9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 233 | 2 | 220 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 33 | Bl. B9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 233 | 2 | 220 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 34 | Bl. B9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 268 | 59 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 35 | Bl. B13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 15 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 176 | 6 | 177 | 40 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 36 | Bl. B13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 15 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 176 | 6 | 177 | 40 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 37 | Bl. C13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 17 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 38 | Bl. C13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 17 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 39 | Bl. D9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 480 | 2 | 447 | 99 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 40 | Bl. D9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 41 | Bl. D9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 42 | Bl. D9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 480 | 2 | 447 | 99 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 43 | Bl. D13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 21 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 44 | Bl. D13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 21 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 45 | Bl. E9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 339 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 46 | Bl. E9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 47 | Bl. E9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 48 | Bl. E9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 339 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 49 | Bl. E13, Sc. 1, Str. Baiculesti nr. 25 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 306 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 50 | Bl. E13, Sc. 2, Str. Baiculesti nr. 25 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 306 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 51 | Bl. A3, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 52 | Bl. A3, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 53 | Bl. A2, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 54 | Bl. A2, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 55 | Bl. A1, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 9 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 56 | Bl. A1, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 9 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 57 | Bl. 1B, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 1 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 27 | 2 | 30 | 7 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 58 | Bl. 1B, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 1 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 19 | 2 | 24 | 6 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 59 | Bl. 26, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 12 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 422 | 2 | 394 | 87 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 60 | Bl. 26, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 12 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 61 | Bl. 27, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 272 | 2 | 256 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 62 | Bl. 27, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 63 | Bl. 27, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 64 | Bl. 28, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 238 | 53 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 65 | Bl. 28, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 3 | 262 | 58 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 66 | Bl. 28, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 3 | 262 | 58 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 67 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 21 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 305 | 2 | 285 | 63 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 68 | Bl. 29, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 277 | 2 | 261 | 58 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 69 | Bl. 29, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 320 | 2 | 300 | 66 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 70 | Bl. 29, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 71 | Bl. 19A, B-dul Banu Manta nr. 26 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 240 | 2 | 226 | 50 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 72 | Bl. 34, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 160 | 36 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 73 | Bl. 34, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 233 | 2 | 221 | 49 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 74 | Bl. 34, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 233 | 2 | 221 | 49 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 75 | Bl. 32, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 246 | 2 | 231 | 51 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 76 | Bl. 32, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 282 | 2 | 264 | 58 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 77 | Bl. 32, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 272 | 2 | 256 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 78 | Bl. 31, B-dul Banu Manta nr. 35 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 101 | 2 | 98 | 22 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 79 | Bl. 30, B-dul Banu Manta nr. 39 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 131 | 9 | 145 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 80 | Bl. 21, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 221 | 27 | 273 | 66 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 81 | Bl. 21, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 221 | 27 | 273 | 66 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 82 | Bl. 24, Sc. 1, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 445 | 2 | 415 | 92 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 83 | Bl. 24, Sc. 2, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 468 | 2 | 436 | 96 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 84 | Bl. 23, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 389 | 2 | 363 | 80 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 85 | Bl. 23, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 296 | 2 | 278 | 62 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 86 | Bl. 33D, Str. Barbu Delavrancea nr. 2B | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 681 | 2 | 632 | 140 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 87 | Bl. 33C, Str. Barbu Delavrancea nr. 2C | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 373 | 2 | 348 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 88 | Bl. 35, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 324 | 2 | 304 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 89 | Bl. 36, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 287 | 2 | 269 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 90 | Bl. 36, Sc. B, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 91 | Bl. 25A, Str. Berzei nr. 33 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 111 | 2 | 107 | 24 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 92 | Bl. - , Str. Biserica Amzei nr. 25 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | NU | 271 | 2 | 255 | 56 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 93 | Bl. Dunarea 2, Sc. 1, Str. Biserica Enei nr. 2 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 94 | Bl. Dunarea 2, Sc. 2, Str. Biserica Enei nr. 2 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 95 | Bl. XX II / 1, Sc. A, str. Horia Macelariu nr. 2 | S+P+Mez+3E+4R+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 273 | 2 | 255 | 56 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 96 | Bl. XX II / 1, Sc. B, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 10 | S+P+Mez+5E+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 204 | 2 | 192 | 43 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 97 | Bl. XX II / 1, Sc. C, str. Elena Vacarescu nr. 3 | S+P+Mez+5E+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 243 | 54 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 98 | Bl. B1, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 284 | 2 | 267 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 99 | Bl. B1, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 284 | 2 | 267 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 100 | Bl. B1, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 101 | Bl. A11, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 3 | 277 | 62 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 102 | Bl. A11, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 3 | 277 | 62 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 103 | Bl. A12, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 302 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 104 | Bl. A12, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 302 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 105 | Bl. B3, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 106 | Bl. B3, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 2 | 170 | 38 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 107 | Bl. B3, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 108 | Bl. A5, Str. Buzesti nr. 59 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 153 | 2 | 145 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 109 | Bl. A6, Str. Buzesti nr. 61 | S+P+9E+10R+11R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 685 | 27 | 700 | 160 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 110 | Bl. SCALA, Sc. A, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 10 | 239 | 55 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 1 | Bl. 12C, Sc. 1, Str. Abrud nr. 140 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 383 | 2 | 357 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 2 | Bl. 12C, Sc. 2, Str. Abrud nr. 140 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 508 | 2 | 473 | 105 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 3 | Bl. 1, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 4 | Bl. 1, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 5 | Bl. 6, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 130 | 2 | 125 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 6 | Bl. 6, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 130 | 2 | 125 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 7 | Bl. 80A, Sc. A, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 320 | 2 | 299 | 66 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 8 | Bl. 80A, Sc. B, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 390 | 2 | 363 | 80 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 9 | Bl. 7, Sc. A, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 10 | Bl. 7, Sc. B, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 11 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 12 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 13 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 14 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 15 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 16 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 17 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 18 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 19 | Bl. 16B+C, Sc. E, Str. Mr. Campeanu nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 20 | Bl. 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 751 | 2 | 697 | 154 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 21 | Bl. 2, Str. Aviator Popisteanu nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 536 | 2 | 498 | 110 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 22 | Bl. 3, Str. Aviator Popisteanu nr. 5 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 446 | 2 | 416 | 92 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 23 | Bl. 7, Str. Amman nr. 3 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 283 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 24 | Bl. 4, Sc. A, Str. Amman nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 383 | 3 | 359 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 25 | Bl. 4, Sc. B, Str. Amman nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 436 | 2 | 407 | 90 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 26 | Bl. I2, Str. Argentina nr. 2 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 12 | 264 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 27 | Bl. 3, Sc. A, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 615 | 14 | 604 | 133 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 28 | Bl. 3, Sc. B, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 615 | 14 | 604 | 133 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 29 | Bl. A13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 11 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 30 | Bl. A13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 11 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 31 | Bl. B9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 268 | 59 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 32 | Bl. B9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 233 | 2 | 220 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 33 | Bl. B9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 233 | 2 | 220 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 34 | Bl. B9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 13 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 268 | 59 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 35 | Bl. B13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 15 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 176 | 6 | 177 | 40 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 36 | Bl. B13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 15 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 176 | 6 | 177 | 40 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 37 | Bl. C13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 17 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 38 | Bl. C13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 17 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 39 | Bl. D9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 480 | 2 | 447 | 99 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 40 | Bl. D9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 41 | Bl. D9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 42 | Bl. D9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 19 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 480 | 2 | 447 | 99 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 43 | Bl. D13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 21 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 44 | Bl. D13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 21 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 45 | Bl. E9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 339 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 46 | Bl. E9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 47 | Bl. E9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 48 | Bl. E9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 23 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 339 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 49 | Bl. E13, Sc. 1, Str. Baiculesti nr. 25 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 306 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 50 | Bl. E13, Sc. 2, Str. Baiculesti nr. 25 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 306 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 51 | Bl. A3, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 52 | Bl. A3, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 53 | Bl. A2, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 54 | Bl. A2, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 55 | Bl. A1, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 9 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 56 | Bl. A1, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 9 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 57 | Bl. 1B, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 1 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 27 | 2 | 30 | 7 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 58 | Bl. 1B, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 1 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 19 | 2 | 24 | 6 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 59 | Bl. 26, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 12 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 422 | 2 | 394 | 87 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 60 | Bl. 26, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 12 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 276 | 61 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 61 | Bl. 27, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 272 | 2 | 256 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 62 | Bl. 27, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 63 | Bl. 27, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 16 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 64 | Bl. 28, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 238 | 53 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 65 | Bl. 28, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 3 | 262 | 58 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 66 | Bl. 28, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 18 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 3 | 262 | 58 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 67 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 21 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 305 | 2 | 285 | 63 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 68 | Bl. 29, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 277 | 2 | 261 | 58 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 69 | Bl. 29, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 320 | 2 | 300 | 66 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 70 | Bl. 29, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 22 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 71 | Bl. 19A, B-dul Banu Manta nr. 26 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 240 | 2 | 226 | 50 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 72 | Bl. 34, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 160 | 36 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 73 | Bl. 34, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 233 | 2 | 221 | 49 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 74 | Bl. 34, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 27 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 233 | 2 | 221 | 49 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 75 | Bl. 32, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 246 | 2 | 231 | 51 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 76 | Bl. 32, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 282 | 2 | 264 | 58 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 77 | Bl. 32, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 29 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 272 | 2 | 256 | 57 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 78 | Bl. 31, B-dul Banu Manta nr. 35 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 101 | 2 | 98 | 22 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 79 | Bl. 30, B-dul Banu Manta nr. 39 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 131 | 9 | 145 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 80 | Bl. 21, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 221 | 27 | 273 | 66 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 81 | Bl. 21, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 221 | 27 | 273 | 66 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 82 | Bl. 24, Sc. 1, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 445 | 2 | 415 | 92 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 83 | Bl. 24, Sc. 2, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 468 | 2 | 436 | 96 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 84 | Bl. 23, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 389 | 2 | 363 | 80 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 85 | Bl. 23, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 296 | 2 | 278 | 62 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 86 | Bl. 33D, Str. Barbu Delavrancea nr. 2B | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 681 | 2 | 632 | 140 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 87 | Bl. 33C, Str. Barbu Delavrancea nr. 2C | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 373 | 2 | 348 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 88 | Bl. 35, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 324 | 2 | 304 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 89 | Bl. 36, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 287 | 2 | 269 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 90 | Bl. 36, Sc. B, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 91 | Bl. 25A, Str. Berzei nr. 33 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 111 | 2 | 107 | 24 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 92 | Bl. - , Str. Biserica Amzei nr. 25 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | NU | 271 | 2 | 255 | 56 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 93 | Bl. Dunarea 2, Sc. 1, Str. Biserica Enei nr. 2 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 94 | Bl. Dunarea 2, Sc. 2, Str. Biserica Enei nr. 2 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 123 | 27 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 95 | Bl. XX II / 1, Sc. A, str. Horia Macelariu nr. 2 | S+P+Mez+3E+4R+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 273 | 2 | 255 | 56 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 96 | Bl. XX II / 1, Sc. B, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 10 | S+P+Mez+5E+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 204 | 2 | 192 | 43 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 97 | Bl. XX II / 1, Sc. C, str. Elena Vacarescu nr. 3 | S+P+Mez+5E+6R+M | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 243 | 54 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 98 | Bl. B1, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 284 | 2 | 267 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 99 | Bl. B1, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 284 | 2 | 267 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 100 | Bl. B1, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 101 | Bl. A11, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 3 | 277 | 62 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 102 | Bl. A11, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 3 | 277 | 62 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 103 | Bl. A12, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 302 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 104 | Bl. A12, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 302 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 105 | Bl. B3, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 106 | Bl. B3, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 2 | 170 | 38 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 107 | Bl. B3, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 108 | Bl. A5, Str. Buzesti nr. 59 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 153 | 2 | 145 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 109 | Bl. A6, Str. Buzesti nr. 61 | S+P+9E+10R+11R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 685 | 27 | 700 | 160 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 110 | Bl. SCALA, Sc. A, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 230 | 10 | 239 | 55 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |

1

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 111 | Bl. SCALA, Sc. B, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 341 | 16 | 356 | 82 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 112 | Bl. - , Str. C.A.ROSETTI nr. 15 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 305 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 113 | Bl. 20, Str. C.A.ROSETTI nr. 20 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 227 | 50 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 114 | Bl. 18A, Str. Chiscani nr. 3 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 352 | 2 | 329 | 73 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 115 | Bl. 49, Str. Clucerului nr. 11 - 15 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 379 | 3 | 357 | 79 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 116 | Bl. 36, Str. Clucerului nr. 2 | S+P+Mez+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 117 | Bl. 9, Sc. 1, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 242 | 3 | 232 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 118 | Bl. 9, Sc. 2, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 208 | 3 | 199 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 119 | Bl. 9, Sc. 3, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 242 | 3 | 232 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 120 | Bl. 20-22, Str. Stahi D. C - tin Pictor nr. 20 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | NU | 112 | 2 | 107 | 24 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 121 | Bl. A4, Sc. A, Str. Crinului nr. 20 - 24 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 340 | 75 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 122 | Bl. A4, Sc. B, Str. Crinului nr. 20 - 24 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 340 | 75 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 123 | Bl. A5, Sc. A, Str. Crinului nr. 26 - 32 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 231 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 124 | Bl. A5, Sc. B, Str. Crinului nr. 26 - 32 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 244 | 2 | 230 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 125 | Bl. - , str. Crisana nr. 20 - 22 | S+P+6E+7R+Pod | 2 | Beton Armat | NU | 641 | 2 | 595 | 131 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 126 | Bl. - , B-dul Dacia nr. 26 | S+P+5e+6r+7r | 1 | Beton Armat | DA | 150 | 2 | 142 | 31 | 33,574 | 42,831 | 76,525 | 23,750 | 176,680 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 76,525 | 23,750 | 176,680 |
| 127 | Bl. E, B-dul Dinicu Golescu nr. 15 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 566 | 6 | 536 | 119 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 128 | Bl. F, B-dul Dinicu Golescu nr. 17 | D+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 566 | 6 | 536 | 119 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 129 | Bl. G, B-dul Dinicu Golescu nr. 19 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 506 | 2 | 471 | 104 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 130 | Bl. H, B-dul Dinicu Golescu nr. 21 | D+P+10e+11R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 253 | 56 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 131 | Bl. B, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 606 | 3 | 564 | 125 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 132 | Bl. B, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 292 | 65 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 133 | Bl. B, Sc. 4, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 661 | 2 | 614 | 136 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 134 | Bl. B1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 297 | 10 | 300 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 135 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 287 | 2 | 268 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 136 | Bl. 1, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 263 | 2 | 246 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 137 | Bl. 1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 138 | Bl. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 33 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 215 | 2 | 202 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 139 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 140 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 141 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 142 | Bl. 5, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 143 | Bl. 5, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 221 | 2 | 208 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 144 | Bl. 5, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 145 | Bl. 6, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 146 | Bl. 6, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 148 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 147 | Bl. 6, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 148 | Bl. 7, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 282 | 2 | 264 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 149 | Bl. 7, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 248 | 2 | 233 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 150 | Bl. 7, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 282 | 2 | 264 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 151 | Bl. 2, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 217 | 2 | 205 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 152 | Bl. 2, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 175 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 153 | Bl. 2, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 175 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 154 | Bl. 2, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 215 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 155 | Bl. 9, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 219 | 2 | 207 | 46 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 156 | Bl. 9, Sc. E, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 213 | 47 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 157 | Bl. 9B, Sc. F, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+Mez+14E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 371 | 3 | 349 | 77 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 158 | Bl. 9E, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+7E+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 159 | Bl. 9E, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 165 | 37 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 160 | Bl. 9F, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 214 | 48 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 161 | Bl. 9A, Sc. G, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 208 | 2 | 196 | 43 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 162 | Bl. 6, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 163 | Bl. 6, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 164 | Bl. 8, Calea Dorobantilor nr. 126 - 130 | S+P+Mez+8E+9R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 262 | 6 | 256 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 165 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 378 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 166 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+Mez+8E+9R+10R | 2 | Beton Armat | DA | 502 | 2 | 468 | 103 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 167 | Bl. 11, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+Mez+8E+9R+10R | 2 | Beton Armat | DA | 502 | 2 | 468 | 103 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 168 | Bl. 10, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 756 | 2 | 702 | 155 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 169 | Bl. 10, Sc. B1, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+8E | 0 | Beton Armat | DA | 196 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Bl. 10, Sc. B2, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 352 | 2 | 330 | 73 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 171 | Bl. 10, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 756 | 2 | 702 | 155 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 172 | Bl. 10, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 127 | 2 | 121 | 27 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 173 | Bl. 14, Sc. A, str. Scoala Floreasca nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 133 | 2 | 127 | 28 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 174 | Bl. 14, Sc. B, str. Scoala Floreasca nr. 2 | S+P+8E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 159 | 35 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 175 | Bl. 14, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 152 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 2 | 134 | 30 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 176 | Bl. 15, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 379 | 3 | 356 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 177 | Bl. 15, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 357 | 3 | 335 | 74 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 178 | Bl. 15, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 253 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 179 | Bl. 15, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 517 | 3 | 483 | 107 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 180 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | S+P+8E+9R | 2 | Struct Metalica | DA | 401 | 13 | 402 | 91 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | 67,324 | 85,956 | 125,000 | 47,500 | 325,780 |
| 181 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | S+P+8E+9R+10R+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 521 | 16 | 521 | 118 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 182 | Bl. 55 - 57, Calea Dorobantilor nr. 55 - 57 | S+P+6E+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 147 | 2 | 140 | 31 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 183 | Bl. 59, Calea Dorobantilor nr. 59 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 2 | 132 | 29 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 184 | Bl. 61 - 63, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | S+P+8E+9R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 248 | 2 | 234 | 52 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 185 | Bl. 61 - 63, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 173 | 2 | 164 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 186 | Bl. 13, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 74 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | NU | 231 | 2 | 217 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 187 | Bl. 12B, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 2 | 99 | 22 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 188 | Bl. 12B, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 120 | 2 | 115 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 189 | Bl. 12B, Sc. E, str. Grigore Alexandrescu nr. 105 | S+P+6E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 137 | 2 | 131 | 29 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 190 | Bl. F13, Sc. A, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 191 | Bl. F13, Sc. B, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 192 | Bl. F13, Sc. C, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 193 | Bl. F13, Sc. D, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 194 | Bl. E, Sc. 1, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 364 | 2 | 341 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 195 | Bl. E, Sc. 2, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 249 | 2 | 236 | 52 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 196 | Bl. P11, Sc. A, Str. Faurei nr. 1 | S+P+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 463 | 5 | 438 | 97 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 197 | Bl. P11, Sc. B, Str. Faurei nr. 1 | S+P+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 463 | 5 | 438 | 97 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 198 | Bl. C9, Sc. A, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 126 | 22 | 175 | 43 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 199 | Bl. C9, Sc. B, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 19 | 144 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 200 | Bl. C9, Sc. C, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 19 | 144 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 201 | Bl. C9, Sc. D, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 126 | 22 | 175 | 43 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 202 | Bl. 33, Sc. A, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 334 | 2 | 312 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 203 | Bl. 33, Sc. B, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 334 | 2 | 312 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 204 | Bl. C, Sc. 1, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 205 | Bl. C, Sc. 2, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 206 | Bl. C, Sc. 3, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 207 | Bl. 6A,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 42 | S+P+Mez+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 5 | 246 | 55 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 208 | Bl. 6B,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 36 | S+P+Mez+7E+8r+E th | 1 | Beton Armat | DA | 403 | 6 | 387 | 87 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 209 | Bl. 6B,Sc. 2, Str. George Enescu nr. 36 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 202 | 4 | 197 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 210 | Bl. 6C, Str. George Enescu nr. 40 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 403 | 7 | 388 | 87 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 211 | Bl. 6D, Str. George Enescu nr. 38 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 202 | 4 | 197 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 212 | Bl. 1, Sc. A, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 424 | 4 | 400 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 213 | Bl. 1, Sc. B, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 424 | 4 | 400 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 214 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 275 | 10 | 279 | 64 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 215 | Bl. - , Sc. 2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 216 | Bl. - , Sc. 3, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 217 | Bl. - , Sc. 4, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 218 | Bl. -, Sc. A, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+5E+6R+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 192 | 2 | 181 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 219 | Bl. -, Sc. B1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 311 | 2 | 292 | 65 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 220 | Bl. -, Sc. B2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 311 | 2 | 292 | 65 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 111 | Bl. SCALA, Sc. B, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 341 | 16 | 356 | 82 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 112 | Bl. - , Str. C.A.ROSETTI nr. 15 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 305 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 113 | Bl. 20, Str. C.A.ROSETTI nr. 20 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 227 | 50 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 114 | Bl. 18A, Str. Chiscani nr. 3 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 352 | 2 | 329 | 73 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 115 | Bl. 49, Str. Clucerului nr. 11 - 15 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 379 | 3 | 357 | 79 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 116 | Bl. 36, Str. Clucerului nr. 2 | S+P+Mez+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 117 | Bl. 9, Sc. 1, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 242 | 3 | 232 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 118 | Bl. 9, Sc. 2, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 208 | 3 | 199 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 119 | Bl. 9, Sc. 3, Str. Cluj nr. 81 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 242 | 3 | 232 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 120 | Bl. 20-22, Str. Stahi D. C - tin Pictor nr. 20 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | NU | 112 | 2 | 107 | 24 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 121 | Bl. A4, Sc. A, Str. Crinului nr. 20 - 24 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 340 | 75 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 122 | Bl. A4, Sc. B, Str. Crinului nr. 20 - 24 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 340 | 75 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 123 | Bl. A5, Sc. A, Str. Crinului nr. 26 - 32 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 231 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 124 | Bl. A5, Sc. B, Str. Crinului nr. 26 - 32 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 244 | 2 | 230 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 125 | Bl. - , str. Crisana nr. 20 - 22 | S+P+6E+7R+Pod | 2 | Beton Armat | NU | 641 | 2 | 595 | 131 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 126 | Bl. - , B-dul Dacia nr. 26 | S+P+5e+6r+7r | 1 | Beton Armat | DA | 150 | 2 | 142 | 31 | 33,574 | 42,831 | 76,525 | 23,750 | 176,680 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 76,525 | 23,750 | 176,680 |
| 127 | Bl. E, B-dul Dinicu Golescu nr. 15 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 566 | 6 | 536 | 119 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 128 | Bl. F, B-dul Dinicu Golescu nr. 17 | D+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 566 | 6 | 536 | 119 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 129 | Bl. G, B-dul Dinicu Golescu nr. 19 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 506 | 2 | 471 | 104 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 130 | Bl. H, B-dul Dinicu Golescu nr. 21 | D+P+10e+11R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 253 | 56 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 131 | Bl. B, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 606 | 3 | 564 | 125 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 132 | Bl. B, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 292 | 65 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 133 | Bl. B, Sc. 4, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 661 | 2 | 614 | 136 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 134 | Bl. B1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 297 | 10 | 300 | 68 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 135 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 287 | 2 | 268 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 136 | Bl. 1, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 263 | 2 | 246 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 137 | Bl. 1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 138 | Bl. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 33 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 215 | 2 | 202 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 139 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 140 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 141 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 142 | Bl. 5, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 143 | Bl. 5, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 221 | 2 | 208 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 144 | Bl. 5, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 252 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 145 | Bl. 6, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 146 | Bl. 6, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 148 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 147 | Bl. 6, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 168 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 148 | Bl. 7, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 282 | 2 | 264 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 149 | Bl. 7, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 248 | 2 | 233 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 150 | Bl. 7, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 282 | 2 | 264 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 151 | Bl. 2, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 217 | 2 | 205 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 152 | Bl. 2, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 175 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 153 | Bl. 2, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 175 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 154 | Bl. 2, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | S+P+6E+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 215 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 155 | Bl. 9, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 219 | 2 | 207 | 46 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 156 | Bl. 9, Sc. E, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 213 | 47 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 157 | Bl. 9B, Sc. F, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+Mez+14E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 371 | 3 | 349 | 77 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 158 | Bl. 9E, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+7E+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 159 | Bl. 9E, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 165 | 37 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 160 | Bl. 9F, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 214 | 48 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 161 | Bl. 9A, Sc. G, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 208 | 2 | 196 | 43 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 162 | Bl. 6, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 163 | Bl. 6, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 164 | Bl. 8, Calea Dorobantilor nr. 126 - 130 | S+P+Mez+8E+9R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 262 | 6 | 256 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 165 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 378 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 166 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+Mez+8E+9R+10R | 2 | Beton Armat | DA | 502 | 2 | 468 | 103 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 167 | Bl. 11, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | S+P+Mez+8E+9R+10R | 2 | Beton Armat | DA | 502 | 2 | 468 | 103 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 168 | Bl. 10, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 756 | 2 | 702 | 155 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 169 | Bl. 10, Sc. B1, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+8E | 0 | Beton Armat | DA | 196 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Bl. 10, Sc. B2, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 352 | 2 | 330 | 73 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 171 | Bl. 10, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+Mez+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 756 | 2 | 702 | 155 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 172 | Bl. 10, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 127 | 2 | 121 | 27 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 173 | Bl. 14, Sc. A, str. Scoala Floreasca nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 133 | 2 | 127 | 28 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 174 | Bl. 14, Sc. B, str. Scoala Floreasca nr. 2 | S+P+8E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 159 | 35 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 175 | Bl. 14, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 152 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 2 | 134 | 30 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 176 | Bl. 15, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 379 | 3 | 356 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 177 | Bl. 15, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 357 | 3 | 335 | 74 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 178 | Bl. 15, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 253 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 179 | Bl. 15, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 168 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 517 | 3 | 483 | 107 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 180 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | S+P+8E+9R | 2 | Struct Metalica | DA | 401 | 13 | 402 | 91 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | 67,324 | 85,956 | 125,000 | 47,500 | 325,780 |
| 181 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | S+P+8E+9R+10R+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 521 | 16 | 521 | 118 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 182 | Bl. 55 - 57, Calea Dorobantilor nr. 55 - 57 | S+P+6E+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 147 | 2 | 140 | 31 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 183 | Bl. 59, Calea Dorobantilor nr. 59 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 2 | 132 | 29 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 184 | Bl. 61 - 63, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | S+P+8E+9R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 248 | 2 | 234 | 52 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 185 | Bl. 61 - 63, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 173 | 2 | 164 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 186 | Bl. 13, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 74 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | NU | 231 | 2 | 217 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 187 | Bl. 12B, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 2 | 99 | 22 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 188 | Bl. 12B, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 120 | 2 | 115 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 189 | Bl. 12B, Sc. E, str. Grigore Alexandrescu nr. 105 | S+P+6E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 137 | 2 | 131 | 29 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 190 | Bl. F13, Sc. A, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 191 | Bl. F13, Sc. B, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 192 | Bl. F13, Sc. C, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 193 | Bl. F13, Sc. D, Intr. Dridu nr. 7 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 352 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 194 | Bl. E, Sc. 1, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 364 | 2 | 341 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 195 | Bl. E, Sc. 2, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 249 | 2 | 236 | 52 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 196 | Bl. P11, Sc. A, Str. Faurei nr. 1 | S+P+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 463 | 5 | 438 | 97 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 197 | Bl. P11, Sc. B, Str. Faurei nr. 1 | S+P+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 463 | 5 | 438 | 97 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 198 | Bl. C9, Sc. A, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 126 | 22 | 175 | 43 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 199 | Bl. C9, Sc. B, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 19 | 144 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 200 | Bl. C9, Sc. C, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 19 | 144 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 201 | Bl. C9, Sc. D, Str. Faurei nr. 5 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 126 | 22 | 175 | 43 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 202 | Bl. 33, Sc. A, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 334 | 2 | 312 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 203 | Bl. 33, Sc. B, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 334 | 2 | 312 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 204 | Bl. C, Sc. 1, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 205 | Bl. C, Sc. 2, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 206 | Bl. C, Sc. 3, Str. Garii de Nord nr. 2 | S+P+Mez+9E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 366 | 3 | 343 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 207 | Bl. 6A,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 42 | S+P+Mez+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 5 | 246 | 55 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 208 | Bl. 6B,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 36 | S+P+Mez+7E+8r+E th | 1 | Beton Armat | DA | 403 | 6 | 387 | 87 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 209 | Bl. 6B,Sc. 2, Str. George Enescu nr. 36 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 202 | 4 | 197 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 210 | Bl. 6C, Str. George Enescu nr. 40 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 403 | 7 | 388 | 87 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 211 | Bl. 6D, Str. George Enescu nr. 38 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 202 | 4 | 197 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 212 | Bl. 1, Sc. A, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 424 | 4 | 400 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 213 | Bl. 1, Sc. B, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 424 | 4 | 400 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 214 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 275 | 10 | 279 | 64 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 215 | Bl. - , Sc. 2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 216 | Bl. - , Sc. 3, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 217 | Bl. - , Sc. 4, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | S+P+5E+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 272 | 8 | 271 | 61 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 218 | Bl. -, Sc. A, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+5E+6R+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 192 | 2 | 181 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 219 | Bl. -, Sc. B1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 311 | 2 | 292 | 65 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 220 | Bl. -, Sc. B2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 311 | 2 | 292 | 65 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |

2

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 221 | Bl. Gradinita Tronson 1, Sc. A, B-dul Gheorghe Magheru nr. 24 | S+P+Mez+6E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 151 | 3 | 147 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 222 | Bl. Casata, B-dul Gheorghe Magheru nr. 26 | S+P+8E+9R+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 223 | Bl. - , str. Gheorghe Manu nr. 14 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | NU | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 224 | Bl. 16B+C, Sc. A, Str. Grigore Manolescu nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 177 | 39 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 225 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 226 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 227 | Bl. - , Sc. C, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 207 | 2 | 194 | 43 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 228 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 139 | S+P+Mez+7E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 424 | 10 | 416 | 94 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 229 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 142 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 2 | 111 | 25 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 230 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 142 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 2 | 111 | 25 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 231 | Bl. 146, Calea Grivitei nr. 146 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 476 | 2 | 443 | 98 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 232 | Bl. B1, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 311 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 233 | Bl. B1, Sc. 2, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 234 | Bl. B1, Sc. 3, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 235 | Bl. B1, Sc. 4, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 236 | Bl. B1, Sc. 5, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 311 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 237 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 150 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 302 | 2 | 283 | 63 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 238 | Bl. 152, Calea Grivitei nr. 152 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 210 | 2 | 198 | 44 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 239 | Bl. B3, Sc. A, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 290 | 64 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 240 | Bl. B3, Sc. B, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 241 | Bl. B3, Sc. C, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 242 | Bl. B3, Sc. D, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 243 | Bl. B3, Sc. E, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 290 | 64 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 244 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 2 | 133 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 245 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 183 | 2 | 173 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 246 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 183 | 2 | 173 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 247 | Bl. B, Calea Grivitei nr. 160 | S+P+Mez+9E+10R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 533 | 3 | 497 | 110 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 248 | Bl. J, Sc. A, Calea Grivitei nr. 163 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 201 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 249 | Bl. J, Sc. B, Calea Grivitei nr. 163 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 201 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 250 | Bl. K, Sc. A, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 251 | Bl. K, Sc. B, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 252 | Bl. K, Sc. C, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 253 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 241 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 254 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 213 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 255 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 241 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 256 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 170 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 297 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 257 | Bl. S, Calea Grivitei nr. 174 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 312 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 258 | Bl. P, Calea Grivitei nr. 178 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 162 | 36 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 259 | Bl. O, Calea Grivitei nr. 184 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 203 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 260 | Bl. N, Calea Grivitei nr. 186 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 261 | Bl. M, Calea Grivitei nr. 188 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 215 | 2 | 203 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 262 | Bl. F, Sc. A, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 291 | 2 | 273 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 263 | Bl. F, Sc. B, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 229 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 264 | Bl. F, Sc. C, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 229 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 265 | Bl. F, Sc. D, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 291 | 2 | 273 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 266 | Bl. B, Sc. A, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 267 | Bl. B, Sc. B, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 268 | Bl. C, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 238 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 269 | Bl. A, sc. A, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 270 | Bl. A, sc. B, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 206 | 2 | 194 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 271 | Bl. A, sc. C, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 272 | Bl. K, sc. A, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 273 | Bl. K, sc. B, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 274 | Bl. K, sc. C, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 275 | Bl. K, sc. D, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 276 | Bl. K, sc. E, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 277 | Bl. L3, Calea Grivitei nr. 208 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 220 | 2 | 207 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 278 | Bl. L2, Calea Grivitei nr. 210 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 319 | 15 | 331 | 76 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 279 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 205 | 2 | 193 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 280 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 281 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 282 | Bl. J, sc. D, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 283 | Bl. J, sc. E, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 284 | Bl. J, sc. F, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 285 | Bl. J, sc. G, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 286 | Bl. J, sc. H, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 287 | Bl. J, sc. I, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 288 | Bl. J, sc. J, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 205 | 2 | 193 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 289 | Bl. L1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 214 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 128 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 290 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 216 | S+P+13E | 1 | Beton Armat | DA | 413 | 2 | 386 | 85 | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 | - | - | - | - | - | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 |
| 291 | Bl. I, Sc. B, Calea Grivitei nr. 216 | S+P+13E | 1 | Beton Armat | DA | 413 | 2 | 386 | 85 | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 | - | - | - | - | - | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 |
| 292 | Bl. 7, sc. A, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 166 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 293 | Bl. 7, sc. B, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 159 | 4 | 157 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 294 | Bl. 7, sc. C, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 4 | 176 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 295 | Bl. 6, sc. A, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 296 | Bl. 6, sc. B, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 173 | 2 | 164 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 297 | Bl. 6, sc. C, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 200 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 298 | Bl. 6, sc. D, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 299 | Bl. 6, sc. E, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 164 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 300 | Bl. 6, sc. F, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 200 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 301 | Bl. 5, sc. A, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 15 | 167 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 302 | Bl. 5, sc. B, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 18 | 203 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 303 | Bl. 5, sc. C, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 152 | 16 | 182 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 304 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 2 | 155 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 305 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 306 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 307 | Bl. 4, Sc. D, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 308 | Bl. 4, Sc. E, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 309 | Bl. 4, Sc. F, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 2 | 155 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 310 | Bl. 3, sc. A, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 311 | Bl. 3, sc. B, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 312 | Bl. 3, sc. C, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 313 | Bl. 2, sc. A, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 145 | 11 | 162 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 314 | Bl. 2, sc. B, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 315 | Bl. 2, sc. C, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 316 | Bl. 2, sc. D, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 317 | Bl. 2, sc. E, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 318 | Bl. 2, sc. F, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 145 | 11 | 162 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 319 | Bl. 1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 320 | Bl. 1, Sc. B, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 2 | 133 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 321 | Bl. 1, Sc. C, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 322 | Bl. H, sc. A, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 165 | 2 | 156 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 323 | Bl. H, sc. B, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 117 | 2 | 113 | 25 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 324 | Bl. H, sc. C, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 165 | 2 | 156 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 325 | Bl. C, sc. A, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 345 | 2 | 322 | 71 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 326 | Bl. C, sc. B, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 10 | 385 | 87 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 327 | Bl. C, sc. C, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 8 | 214 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 328 | Bl. C, sc. D, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 224 | 2 | 210 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 329 | Bl. B, sc. A, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 305 | 2 | 286 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 221 | Bl. Gradinita Tronson 1, Sc. A, B-dul Gheorghe Magheru nr. 24 | S+P+Mez+6E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 151 | 3 | 147 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 222 | Bl. Casata, B-dul Gheorghe Magheru nr. 26 | S+P+8E+9R+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 223 | Bl. - , str. Gheorghe Manu nr. 14 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | NU | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 224 | Bl. 16B+C, Sc. A, Str. Grigore Manolescu nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 177 | 39 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 225 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 226 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 227 | Bl. - , Sc. C, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 207 | 2 | 194 | 43 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 228 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 139 | S+P+Mez+7E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 424 | 10 | 416 | 94 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 229 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 142 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 2 | 111 | 25 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 230 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 142 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 2 | 111 | 25 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 231 | Bl. 146, Calea Grivitei nr. 146 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 476 | 2 | 443 | 98 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 232 | Bl. B1, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 311 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 233 | Bl. B1, Sc. 2, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 234 | Bl. B1, Sc. 3, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 235 | Bl. B1, Sc. 4, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 2 | 236 | 52 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 236 | Bl. B1, Sc. 5, Calea Grivitei nr. 148 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 311 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 237 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 150 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 302 | 2 | 283 | 63 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 238 | Bl. 152, Calea Grivitei nr. 152 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 210 | 2 | 198 | 44 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 239 | Bl. B3, Sc. A, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 290 | 64 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 240 | Bl. B3, Sc. B, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 241 | Bl. B3, Sc. C, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 242 | Bl. B3, Sc. D, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 220 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 243 | Bl. B3, Sc. E, Calea Grivitei nr. 156 | S+P+7E+8r | 1 | Beton Armat | DA | 310 | 2 | 290 | 64 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 244 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 2 | 133 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 245 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 183 | 2 | 173 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 246 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 158 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 183 | 2 | 173 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 247 | Bl. B, Calea Grivitei nr. 160 | S+P+Mez+9E+10R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 533 | 3 | 497 | 110 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 248 | Bl. J, Sc. A, Calea Grivitei nr. 163 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 201 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 249 | Bl. J, Sc. B, Calea Grivitei nr. 163 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 201 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 250 | Bl. K, Sc. A, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 251 | Bl. K, Sc. B, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 252 | Bl. K, Sc. C, Calea Grivitei nr. 164 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 253 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 241 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 254 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 213 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 255 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 168 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 241 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 256 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 170 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 297 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 257 | Bl. S, Calea Grivitei nr. 174 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 333 | 2 | 312 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 258 | Bl. P, Calea Grivitei nr. 178 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 162 | 36 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 259 | Bl. O, Calea Grivitei nr. 184 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 203 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 260 | Bl. N, Calea Grivitei nr. 186 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 204 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 261 | Bl. M, Calea Grivitei nr. 188 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 215 | 2 | 203 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 262 | Bl. F, Sc. A, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 291 | 2 | 273 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 263 | Bl. F, Sc. B, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 229 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 264 | Bl. F, Sc. C, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 243 | 2 | 229 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 265 | Bl. F, Sc. D, Calea Grivitei nr. 190 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 291 | 2 | 273 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 266 | Bl. B, Sc. A, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 267 | Bl. B, Sc. B, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 205 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 268 | Bl. C, Calea Grivitei nr. 198 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 238 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 269 | Bl. A, sc. A, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 270 | Bl. A, sc. B, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 206 | 2 | 194 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 271 | Bl. A, sc. C, Calea Grivitei nr. 200 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 272 | Bl. K, sc. A, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 273 | Bl. K, sc. B, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 274 | Bl. K, sc. C, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 239 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 275 | Bl. K, sc. D, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 276 | Bl. K, sc. E, Calea Grivitei nr. 206 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 277 | Bl. L3, Calea Grivitei nr. 208 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 220 | 2 | 207 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 278 | Bl. L2, Calea Grivitei nr. 210 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 319 | 15 | 331 | 76 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 279 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 205 | 2 | 193 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 280 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 281 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 282 | Bl. J, sc. D, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 283 | Bl. J, sc. E, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 284 | Bl. J, sc. F, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 285 | Bl. J, sc. G, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 286 | Bl. J, sc. H, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 287 | Bl. J, sc. I, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 177 | 2 | 167 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 288 | Bl. J, sc. J, Calea Grivitei nr. 212 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 205 | 2 | 193 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 289 | Bl. L1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 214 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 128 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 290 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 216 | S+P+13E | 1 | Beton Armat | DA | 413 | 2 | 386 | 85 | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 | - | - | - | - | - | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 |
| 291 | Bl. I, Sc. B, Calea Grivitei nr. 216 | S+P+13E | 1 | Beton Armat | DA | 413 | 2 | 386 | 85 | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 | - | - | - | - | - | 33,838 | 43,272 | 73,113 | 23,750 | 173,973 |
| 292 | Bl. 7, sc. A, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 166 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 293 | Bl. 7, sc. B, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 159 | 4 | 157 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 294 | Bl. 7, sc. C, Calea Grivitei nr. 222 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 4 | 176 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 295 | Bl. 6, sc. A, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 296 | Bl. 6, sc. B, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 173 | 2 | 164 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 297 | Bl. 6, sc. C, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 200 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 298 | Bl. 6, sc. D, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 299 | Bl. 6, sc. E, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 164 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 300 | Bl. 6, sc. F, Calea Grivitei nr. 224 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 200 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 301 | Bl. 5, sc. A, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 15 | 167 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 302 | Bl. 5, sc. B, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 18 | 203 | 48 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 303 | Bl. 5, sc. C, Calea Grivitei nr. 226 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 152 | 16 | 182 | 43 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 304 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 2 | 155 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 305 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 306 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 307 | Bl. 4, Sc. D, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 308 | Bl. 4, Sc. E, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 309 | Bl. 4, Sc. F, Calea Grivitei nr. 228 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 2 | 155 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 310 | Bl. 3, sc. A, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 311 | Bl. 3, sc. B, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 312 | Bl. 3, sc. C, Calea Grivitei nr. 230 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 4 | 154 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 313 | Bl. 2, sc. A, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 145 | 11 | 162 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 314 | Bl. 2, sc. B, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 315 | Bl. 2, sc. C, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 316 | Bl. 2, sc. D, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 317 | Bl. 2, sc. E, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 125 | 10 | 140 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 318 | Bl. 2, sc. F, Calea Grivitei nr. 232 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 145 | 11 | 162 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 319 | Bl. 1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 320 | Bl. 1, Sc. B, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 2 | 133 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 321 | Bl. 1, Sc. C, Calea Grivitei nr. 234 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 322 | Bl. H, sc. A, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 165 | 2 | 156 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 323 | Bl. H, sc. B, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 117 | 2 | 113 | 25 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 324 | Bl. H, sc. C, Calea Grivitei nr. 236 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 165 | 2 | 156 | 35 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 325 | Bl. C, sc. A, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 345 | 2 | 322 | 71 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 326 | Bl. C, sc. B, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 391 | 10 | 385 | 87 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 327 | Bl. C, sc. C, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 8 | 214 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 328 | Bl. C, sc. D, Calea Grivitei nr. 238 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 224 | 2 | 210 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 329 | Bl. B, sc. A, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 305 | 2 | 286 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

3

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 330 | Bl. B, sc. B, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 247 | 2 | 232 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 331 | Bl. B, sc. C, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 344 | 4 | 327 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 332 | Bl. A, Sc. A, Calea Grivitei nr. 242 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 333 | Bl. A, Sc. B, Calea Grivitei nr. 242 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 334 | Bl. A, Sc. A, str. Carpati nr. 50 - 52 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 262 | 2 | 246 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 335 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 3 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 384 | 8 | 373 | 84 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 336 | Bl. M, Sc. B, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 256 | 2 | 240 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 337 | Bl. M, Sc. C, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 338 | Bl. M, Sc. D, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 256 | 2 | 240 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 339 | Bl. M, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 323 | 2 | 303 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 340 | Bl. N, sc. A, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 341 | Bl. N, sc. B, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 342 | Bl. N, sc. C, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 343 | Bl. N, sc. D, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 344 | Bl. N, sc. E, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 345 | Bl. P, sc. A, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 259 | 2 | 243 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 346 | Bl. P, sc. B, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 237 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 347 | Bl. P, sc. C, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 348 | Bl. R, sc. A, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 349 | Bl. R, sc. B, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 242 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 350 | Bl. R, sc. C, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 351 | Bl. S, sc. A, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 352 | Bl. S, sc. B, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 353 | Bl. S, sc. C, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 354 | Bl. 1A, sc. A, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | S+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 153 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 355 | Bl. 1A, sc. B, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | S+P+8e+E th | 1 | Beton Armat | DA | 399 | 2 | 372 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 356 | Bl. A12, Sc. A, str. Hrisovului nr. 18 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 301 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 357 | Bl. A12, Sc. B, str. Hrisovului nr. 18 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 301 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 358 | Bl. 19, sc. A, str. Iacob Felix nr. 101 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 222 | 2 | 210 | 47 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 359 | Bl. 19, sc. B, str. Iacob Felix nr. 101 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 527 | 2 | 491 | 108 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 360 | Bl. M4, Sc. A, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 457 | 3 | 427 | 94 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 361 | Bl. M4, Sc. B, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 332 | 3 | 312 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 362 | Bl. M4, Sc. C, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 457 | 3 | 427 | 94 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 363 | Bl. C2, Sc. 1, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 82 | 2 | 80 | 18 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 364 | Bl. C2, Sc. 2, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 74 | 2 | 73 | 16 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 365 | Bl. C2, Sc. 3, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 58 | 2 | 57 | 13 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 366 | Bl. C2, Sc. 4, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 4 | 115 | 26 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 367 | Bl. A1, str. Iacob felix nr. 59 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 423 | 6 | 405 | 90 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 368 | Bl. B1, Sc. 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 351 | 2 | 329 | 73 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 369 | Bl. 17, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 220 | 2 | 208 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 370 | Bl. 17, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 269 | 2 | 252 | 56 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 371 | Bl. 17A, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 264 | 2 | 248 | 55 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 372 | Bl. 17A, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 264 | 2 | 248 | 55 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 373 | Bl. 18, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 99 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 338 | 2 | 316 | 70 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 374 | Bl. H6, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 2 | S+P+8E+9R+10R | 1 | Beton Armat | DA | 184 | 2 | 174 | 39 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 375 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 25 | 324 | 76 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 376 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 258 | 23 | 299 | 71 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 377 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 38 | 336 | 82 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 378 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 279 | 41 | 364 | 88 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 379 | Bl. - , sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 380 | Bl. - , sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 381 | Bl. - , sc. C, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 382 | Bl. - , sc. D, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 203 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 383 | Bl. H5, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 267 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 384 | Bl. H5, Sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 109 | 2 | 104 | 23 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 385 | Bl. 50A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 50A | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 31 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 386 | Bl. H4, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 6 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 0 | 378 | 83 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 387 | Bl. 12B, sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 64 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 202 | 54 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 388 | Bl. I1, sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 9 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 3 | 207 | 46 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 389 | Bl. 16A, str. IANI BUZOIANI nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 425 | 2 | 397 | 88 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 390 | Bl. 16, Sc. 1, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 494 | 2 | 460 | 102 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 391 | Bl. 16, sc. B, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 580 | 2 | 539 | 119 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 392 | Bl. - , Sc. A+B, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 360 | 2 | 336 | 74 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 393 | Bl. - , Sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 59 | 1 | 58 | 13 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 394 | Bl. - , Sc. D, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 56 | 1 | 56 | 13 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 395 | Bl. 17, str. Brezoianu nr. 36 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 101 | 2 | 97 | 22 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 396 | Bl. Liric, sc. A, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+8R+9R+e th | 2 | Beton Armat | DA | 375 | 2 | 351 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 397 | Bl. Liric, sc. B, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 334 | 2 | 313 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 398 | Bl. Liric, sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 441 | 2 | 412 | 91 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 399 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 48 - 50 | S+P+6E+7r | 1 | Beton Armat | DA | 189 | 2 | 178 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 400 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 60 | S+P+6E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 476 | 2 | 444 | 98 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 67,147 | 85,662 | 105,275 | 47,500 | 305,584 |
| 401 | Bl. 10, sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 402 | Bl. 10, sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 403 | Bl. 10, Sc. C, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 404 | Bl. 18B, Sc. 1, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 271 | 2 | 254 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 405 | Bl. 18B, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 406 | Bl. 18B, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 407 | Bl. 18B, Sc. 4, str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 302 | 2 | 283 | 63 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 408 | Bl. 9, str. Ion Campineanu nr. 25 | S+P+3Mez+15E+E th | 2 | Struct Metalica/BA | DA | 1,127 | 3 | 1,044 | 230 | 33,971 | 43,493 | 88,750 | 23,750 | 189,963 | 33,971 | 43,493 | 88,750 | 23,750 | 189,963 | 67,941 | 86,985 | 177,500 | 47,500 | 379,926 |
| 409 | Bl. 8, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 256 | 2 | 241 | 53 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 410 | Bl. 8, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 153 | 2 | 146 | 32 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 411 | Bl. 8, Sc. C, str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 256 | 2 | 241 | 53 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 412 | Bl. 7, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 27 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 222 | 49 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 413 | Bl. 7, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 27 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 153 | 2 | 146 | 32 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 414 | Bl. 6, Sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 29 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 307 | 2 | 287 | 64 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 415 | Bl. 6, Sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 29 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 473 | 2 | 440 | 97 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 416 | Bl. - , Str. Ion Campineanu nr. 29C | S+P+6E+7r+8R+9r+POD | 1 | Beton Armat | DA | 275 | 2 | 258 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 417 | Bl. 4, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R+ Eth | 2 | Beton Armat | DA | 307 | 2 | 289 | 64 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 418 | Bl. 5, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 0 | Beton Armat | DA | 573 | - | 527 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Bl. 6, sc. A, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 0 | Beton Armat | DA | 88 | - | 81 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Bl. 4, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 190 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 421 | Bl. 4, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 190 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 422 | Bl. 4, Sc. 4, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 191 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 423 | Bl. 3, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 285 | 2 | 267 | 59 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 424 | Bl. 3, sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 165 | 2 | 157 | 35 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 425 | Bl. 3, sc. 3, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 285 | 2 | 267 | 59 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 426 | Bl. 85, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+3E+4R+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 238 | 53 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 427 | Bl. 85, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 224 | 2 | 212 | 47 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 428 | Bl. 85, sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 97 | 2 | 95 | 21 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 429 | Bl. 84, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+11E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 376 | 2 | 351 | 78 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 430 | Bl. 84, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+11E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 431 | Bl. 84, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+10E+11R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 166 | 37 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 432 | Bl. 13A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 155 | 1 | 144 | 32 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 433 | Bl. 13A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 174 | 1 | 161 | 36 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 434 | Bl. 12A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 549 | 2 | 510 | 113 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 435 | Bl. 12A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 549 | 2 | 510 | 113 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 436 | Bl. 11, B-dul Ion Mihalache nr. 113 | S+P+10E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 381 | 2 | 356 | 79 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | 67,500 | 86,250 | 140,000 | 47,500 | 341,250 |
| 437 | Bl. 10A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 124 | 28 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 438 | Bl. 10A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 124 | 28 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 330 | Bl. B, sc. B, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 247 | 2 | 232 | 51 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 331 | Bl. B, sc. C, Calea Grivitei nr. 240 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 344 | 4 | 327 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 332 | Bl. A, Sc. A, Calea Grivitei nr. 242 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 333 | Bl. A, Sc. B, Calea Grivitei nr. 242 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 334 | Bl. A, Sc. A, str. Carpati nr. 50 - 52 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 262 | 2 | 246 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 335 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 3 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 384 | 8 | 373 | 84 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 336 | Bl. M, Sc. B, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 256 | 2 | 240 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 337 | Bl. M, Sc. C, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 338 | Bl. M, Sc. D, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 256 | 2 | 240 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 339 | Bl. M, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 395 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 323 | 2 | 303 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 340 | Bl. N, sc. A, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 341 | Bl. N, sc. B, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 342 | Bl. N, sc. C, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 343 | Bl. N, sc. D, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 344 | Bl. N, sc. E, Calea Grivitei nr. 397 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 345 | Bl. P, sc. A, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 259 | 2 | 243 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 346 | Bl. P, sc. B, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 237 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 347 | Bl. P, sc. C, Calea Grivitei nr. 401 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 248 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 348 | Bl. R, sc. A, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 349 | Bl. R, sc. B, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 242 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 350 | Bl. R, sc. C, Calea Grivitei nr. 403 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 274 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 351 | Bl. S, sc. A, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 352 | Bl. S, sc. B, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 268 | 2 | 252 | 56 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 353 | Bl. S, sc. C, Calea Grivitei nr. 405 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 221 | 49 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 354 | Bl. 1A, sc. A, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | S+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 153 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 355 | Bl. 1A, sc. B, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | S+P+8e+E th | 1 | Beton Armat | DA | 399 | 2 | 372 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 356 | Bl. A12, Sc. A, str. Hrisovului nr. 18 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 301 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 357 | Bl. A12, Sc. B, str. Hrisovului nr. 18 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 301 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 358 | Bl. 19, sc. A, str. Iacob Felix nr. 101 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 222 | 2 | 210 | 47 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 359 | Bl. 19, sc. B, str. Iacob Felix nr. 101 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 527 | 2 | 491 | 108 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 360 | Bl. M4, Sc. A, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 457 | 3 | 427 | 94 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 361 | Bl. M4, Sc. B, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 332 | 3 | 312 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 362 | Bl. M4, Sc. C, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 457 | 3 | 427 | 94 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 363 | Bl. C2, Sc. 1, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 82 | 2 | 80 | 18 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 364 | Bl. C2, Sc. 2, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 74 | 2 | 73 | 16 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 365 | Bl. C2, Sc. 3, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 58 | 2 | 57 | 13 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 366 | Bl. C2, Sc. 4, str. Dr. i. Felix nr. 41 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 115 | 4 | 115 | 26 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 367 | Bl. A1, str. Iacob felix nr. 59 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 423 | 6 | 405 | 90 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 368 | Bl. B1, Sc. 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 351 | 2 | 329 | 73 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 369 | Bl. 17, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 220 | 2 | 208 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 370 | Bl. 17, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 269 | 2 | 252 | 56 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 371 | Bl. 17A, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 264 | 2 | 248 | 55 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 372 | Bl. 17A, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 264 | 2 | 248 | 55 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 373 | Bl. 18, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 99 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 338 | 2 | 316 | 70 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 374 | Bl. H6, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 2 | S+P+8E+9R+10R | 1 | Beton Armat | DA | 184 | 2 | 174 | 39 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 375 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 280 | 25 | 324 | 76 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 376 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 258 | 23 | 299 | 71 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 377 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 38 | 336 | 82 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 378 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 279 | 41 | 364 | 88 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 379 | Bl. - , sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 380 | Bl. - , sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 381 | Bl. - , sc. C, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 2 | 263 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 382 | Bl. - , sc. D, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | S+P+6E+7R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 2 | 203 | 45 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 383 | Bl. H5, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 267 | 59 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 384 | Bl. H5, Sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 109 | 2 | 104 | 23 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 385 | Bl. 50A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 50A | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 31 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 386 | Bl. H4, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 6 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 0 | 378 | 83 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 387 | Bl. 12B, sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 64 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 202 | 54 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 388 | Bl. I1, sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 9 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 216 | 3 | 207 | 46 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 389 | Bl. 16A, str. IANI BUZOIANI nr. 1 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 425 | 2 | 397 | 88 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 390 | Bl. 16, Sc. 1, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 494 | 2 | 460 | 102 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 391 | Bl. 16, sc. B, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 580 | 2 | 539 | 119 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 392 | Bl. - , Sc. A+B, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 360 | 2 | 336 | 74 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 393 | Bl. - , Sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 59 | 1 | 58 | 13 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 394 | Bl. - , Sc. D, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 56 | 1 | 56 | 13 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 395 | Bl. 17, str. Brezoianu nr. 36 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 101 | 2 | 97 | 22 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 396 | Bl. Liric, sc. A, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+8R+9R+e th | 2 | Beton Armat | DA | 375 | 2 | 351 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 397 | Bl. Liric, sc. B, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 334 | 2 | 313 | 69 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 398 | Bl. Liric, sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | D+P+7E+8R+9R | 2 | Beton Armat | DA | 441 | 2 | 412 | 91 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 399 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 48 - 50 | S+P+6E+7r | 1 | Beton Armat | DA | 189 | 2 | 178 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 400 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 60 | S+P+6E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 476 | 2 | 444 | 98 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 67,147 | 85,662 | 105,275 | 47,500 | 305,584 |
| 401 | Bl. 10, sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 402 | Bl. 10, sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 403 | Bl. 10, Sc. C, Str. Ion Campineanu nr. 23 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 404 | Bl. 18B, Sc. 1, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 271 | 2 | 254 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 405 | Bl. 18B, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 406 | Bl. 18B, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 218 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 407 | Bl. 18B, Sc. 4, str. Ion Campineanu nr. 24 | S+P+8E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 302 | 2 | 283 | 63 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 408 | Bl. 9, str. Ion Campineanu nr. 25 | S+P+3Mez+15E+E th | 2 | Struct Metalica/BA | DA | 1,127 | 3 | 1,044 | 230 | 33,971 | 43,493 | 88,750 | 23,750 | 189,963 | 33,971 | 43,493 | 88,750 | 23,750 | 189,963 | 67,941 | 86,985 | 177,500 | 47,500 | 379,926 |
| 409 | Bl. 8, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 256 | 2 | 241 | 53 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 410 | Bl. 8, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 153 | 2 | 146 | 32 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 411 | Bl. 8, Sc. C, str. Ion Campineanu nr. 26 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 256 | 2 | 241 | 53 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 412 | Bl. 7, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 27 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 235 | 2 | 222 | 49 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 413 | Bl. 7, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 27 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 153 | 2 | 146 | 32 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 414 | Bl. 6, Sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 29 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 307 | 2 | 287 | 64 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 415 | Bl. 6, Sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 29 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 473 | 2 | 440 | 97 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 416 | Bl. - , Str. Ion Campineanu nr. 29C | S+P+6E+7r+8R+9r+POD | 1 | Beton Armat | DA | 275 | 2 | 258 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 417 | Bl. 4, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R+ Eth | 2 | Beton Armat | DA | 307 | 2 | 289 | 64 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 418 | Bl. 5, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 0 | Beton Armat | DA | 573 | - | 527 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Bl. 6, sc. A, str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 0 | Beton Armat | DA | 88 | - | 81 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Bl. 4, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 190 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 421 | Bl. 4, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 190 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 422 | Bl. 4, Sc. 4, Str. Ion Campineanu nr. 31 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 202 | 2 | 191 | 42 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 423 | Bl. 3, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 285 | 2 | 267 | 59 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 424 | Bl. 3, sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 165 | 2 | 157 | 35 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 425 | Bl. 3, sc. 3, str. Ion Campineanu nr. 33 | S+P+8E+9R | 1 | Struct Metalica | DA | 285 | 2 | 267 | 59 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 426 | Bl. 85, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+3E+4R+6R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 238 | 53 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 427 | Bl. 85, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+7E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 224 | 2 | 212 | 47 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 428 | Bl. 85, sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 97 | 2 | 95 | 21 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 429 | Bl. 84, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+11E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 376 | 2 | 351 | 78 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 430 | Bl. 84, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+11E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 206 | 46 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 431 | Bl. 84, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | S+P+10E+11R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 166 | 37 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 432 | Bl. 13A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 155 | 1 | 144 | 32 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 433 | Bl. 13A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 174 | 1 | 161 | 36 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 434 | Bl. 12A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 549 | 2 | 510 | 113 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 435 | Bl. 12A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 549 | 2 | 510 | 113 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 436 | Bl. 11, B-dul Ion Mihalache nr. 113 | S+P+10E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 381 | 2 | 356 | 79 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | 67,500 | 86,250 | 140,000 | 47,500 | 341,250 |
| 437 | Bl. 10A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 124 | 28 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 438 | Bl. 10A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 129 | 2 | 124 | 28 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |

4

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 439 | Bl. 10A1, Sc. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 117 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 2 | 163 | 36 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 440 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 119 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 483 | 3 | 451 | 112 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 441 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 121 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 202 | 45 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 442 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 123 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 78 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 443 | Bl. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 269 | 59 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 444 | Bl. 2, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | S+P+6E+Mansarda noua | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 445 | Bl. 6, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 9 | 262 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 446 | Bl. 6, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 9 | 262 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 447 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 144 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 207 | 2 | 196 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 448 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 146 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 330 | 2 | 309 | 68 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 449 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 148 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 338 | 1 | 314 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 450 | Bl. 7, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 361 | 2 | 337 | 74 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 451 | Bl. 7, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 452 | Bl. 7, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 453 | Bl. 7, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 454 | Bl. 7, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 361 | 2 | 336 | 74 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 455 | Bl. 6, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 456 | Bl. 6, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 457 | Bl. 6, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 458 | Bl. 6, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 459 | Bl. 6, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 460 | Bl. 6, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 461 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 4 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 462 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 4 | 138 | 31 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 463 | Bl. 5, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 4 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 464 | Bl. 4', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 304 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 465 | Bl. 4', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 279 | 2 | 262 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 466 | Bl. 4', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 304 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 467 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 468 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 469 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 470 | Bl. 4, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 471 | Bl. 4, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 472 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 473 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 135 | 2 | 129 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 474 | Bl. 3, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 475 | Bl. 2', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 476 | Bl. 2', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 135 | 2 | 129 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 477 | Bl. 2', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 478 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 479 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 480 | Bl. 2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 481 | Bl. 2, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 482 | Bl. 2, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 483 | Bl. 1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 484 | Bl. 1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 142 | 2 | 136 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 485 | Bl. 1, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 142 | 2 | 136 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 486 | Bl. 1, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 487 | Bl. E1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 172 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 275 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 488 | Bl. D, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 275 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 489 | Bl. D, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 490 | Bl. D, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 275 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 491 | Bl. 21, B-dul Ion Mihalache nr. 319 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 336 | 2 | 315 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 492 | Bl. 11, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 493 | Bl. 11, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 494 | Bl. 11, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 495 | Bl. 11, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 496 | Bl. 11, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 497 | Bl. 20, B-dul Ion Mihalache nr. 323 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 498 | Bl. 19, B-dul Ion Mihalache nr. 325 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 386 | 2 | 360 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 499 | Bl. 12, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 500 | Bl. 12, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 126 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 501 | Bl. 12, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 126 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 502 | Bl. 12, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 503 | Bl. 18, B-dul Ion Mihalache nr. 329 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 378 | 2 | 353 | 78 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 504 | Bl. 13, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 505 | Bl. 13, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 506 | Bl. 13, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 200 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 507 | Bl. 13, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 508 | Bl. 13, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 184 | 2 | 174 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 509 | Bl. 17, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 333 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 382 | 2 | 357 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 510 | Bl. 16, B-dul Ion Mihalache nr. 335 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 401 | 2 | 374 | 83 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 511 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 512 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 2 | 162 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 513 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 249 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 514 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 515 | Bl. 15, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 516 | Bl. 15, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 517 | Bl. 15, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 249 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 518 | Bl. F, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 304 | 2 | 284 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 519 | Bl. F, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 304 | 2 | 284 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 520 | Bl. G, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 343 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 13 | 293 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 521 | Bl. 101, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 4 | 219 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 522 | Bl. 101, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 5 | 243 | 54 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 523 | Bl. 101, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 4 | 219 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 524 | Bl. 33A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 189 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 525 | Bl. 33A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 219 | 49 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 526 | Bl. 33B, B-dul Ion Mihalache nr. 40 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 414 | 16 | 421 | 96 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 527 | Bl. 35, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 316 | 2 | 296 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 528 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 529 | Bl. 35, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 530 | Bl. 35, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 531 | Bl. 35, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 276 | 2 | 259 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 532 | Bl. 35, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 164 | 2 | 156 | 35 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 533 | Bl. 35, Sc. G, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 108 | 2 | 104 | 23 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 534 | Bl. 16B+C, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 179 | 2 | 169 | 38 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 535 | Bl. 16B+C, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | NU | 192 | 2 | 182 | 40 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 536 | Bl. 16B+C, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | NU | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 537 | Bl. 35A, B-dul Ion Mihalache nr. 58 | S+P+Mez+7E+9R+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 567 | 2 | 528 | 117 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 538 | Bl. 45, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 418 | 2 | 390 | 86 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 539 | Bl. 45, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 418 | 2 | 390 | 86 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 540 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 210 | 2 | 199 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 541 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 150 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 542 | Bl. 15A, B-dul Ion Mihalache nr. 81 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 536 | 3 | 500 | 110 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 543 | Bl. 44A2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+Mez+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 174 | 39 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 544 | Bl. 44A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+10E | 2 | Beton Armat | DA | 315 | 2 | 295 | 65 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 545 | Bl. 44A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+Mez+11E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 440 | 2 | 411 | 91 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 546 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 303 | 2 | 284 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 547 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 374 | 2 | 349 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 548 | Bl. 44B, B-dul Ion Mihalache nr. 96 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 116 | 2 | 111 | 25 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 439 | Bl. 10A1, Sc. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 117 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 2 | 163 | 36 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 440 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 119 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 483 | 3 | 451 | 112 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 441 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 121 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 214 | 2 | 202 | 45 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 442 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 123 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 78 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 443 | Bl. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 269 | 59 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 444 | Bl. 2, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | S+P+6E+Mansarda noua | 1 | Beton Armat | DA | 209 | 2 | 198 | 44 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 445 | Bl. 6, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 9 | 262 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 446 | Bl. 6, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 9 | 262 | 60 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 447 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 144 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 207 | 2 | 196 | 44 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 448 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 146 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 330 | 2 | 309 | 68 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 449 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 148 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 338 | 1 | 314 | 69 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 450 | Bl. 7, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 361 | 2 | 337 | 74 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 451 | Bl. 7, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 452 | Bl. 7, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 453 | Bl. 7, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 321 | 2 | 300 | 66 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 454 | Bl. 7, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 361 | 2 | 336 | 74 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 455 | Bl. 6, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 456 | Bl. 6, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 457 | Bl. 6, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 458 | Bl. 6, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 459 | Bl. 6, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 156 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 460 | Bl. 6, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 2 | 171 | 38 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 461 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 4 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 462 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 4 | 138 | 31 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 463 | Bl. 5, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 163 | 4 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 464 | Bl. 4', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 304 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 465 | Bl. 4', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 279 | 2 | 262 | 58 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 466 | Bl. 4', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 326 | 2 | 304 | 67 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 467 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 468 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 469 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 470 | Bl. 4, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 354 | 2 | 330 | 73 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 471 | Bl. 4, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 472 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 473 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 135 | 2 | 129 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 474 | Bl. 3, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 475 | Bl. 2', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 476 | Bl. 2', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 135 | 2 | 129 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 477 | Bl. 2', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 478 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 479 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 480 | Bl. 2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 481 | Bl. 2, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 482 | Bl. 2, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 483 | Bl. 1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 484 | Bl. 1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 142 | 2 | 136 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 485 | Bl. 1, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 142 | 2 | 136 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 486 | Bl. 1, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 174 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 487 | Bl. E1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 172 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 294 | 2 | 275 | 61 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 488 | Bl. D, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 275 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 489 | Bl. D, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 490 | Bl. D, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 293 | 2 | 275 | 61 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 491 | Bl. 21, B-dul Ion Mihalache nr. 319 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 336 | 2 | 315 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 492 | Bl. 11, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 493 | Bl. 11, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 494 | Bl. 11, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 495 | Bl. 11, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 158 | 2 | 150 | 33 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 496 | Bl. 11, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 187 | 2 | 176 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 497 | Bl. 20, B-dul Ion Mihalache nr. 323 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 391 | 2 | 365 | 81 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 498 | Bl. 19, B-dul Ion Mihalache nr. 325 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 386 | 2 | 360 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 499 | Bl. 12, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 500 | Bl. 12, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 126 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 501 | Bl. 12, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 132 | 2 | 126 | 28 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 502 | Bl. 12, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 153 | 34 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 503 | Bl. 18, B-dul Ion Mihalache nr. 329 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 378 | 2 | 353 | 78 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 504 | Bl. 13, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 165 | 37 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 505 | Bl. 13, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 506 | Bl. 13, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 200 | 2 | 189 | 42 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 507 | Bl. 13, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 211 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 508 | Bl. 13, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 184 | 2 | 174 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 509 | Bl. 17, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 333 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 382 | 2 | 357 | 79 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 510 | Bl. 16, B-dul Ion Mihalache nr. 335 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 401 | 2 | 374 | 83 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 511 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 512 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 171 | 2 | 162 | 36 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 513 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 249 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 514 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 515 | Bl. 15, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 516 | Bl. 15, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 2 | 212 | 47 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 517 | Bl. 15, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | D+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 249 | 55 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 518 | Bl. F, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 304 | 2 | 284 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 519 | Bl. F, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 304 | 2 | 284 | 63 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 520 | Bl. G, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 343 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 13 | 293 | 67 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 521 | Bl. 101, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 4 | 219 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 522 | Bl. 101, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 251 | 5 | 243 | 54 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 523 | Bl. 101, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 226 | 4 | 219 | 49 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 524 | Bl. 33A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 189 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 525 | Bl. 33A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 232 | 2 | 219 | 49 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 526 | Bl. 33B, B-dul Ion Mihalache nr. 40 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 414 | 16 | 421 | 96 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 527 | Bl. 35, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 316 | 2 | 296 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 528 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 529 | Bl. 35, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 278 | 62 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 530 | Bl. 35, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 215 | 48 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 531 | Bl. 35, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 276 | 2 | 259 | 57 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 532 | Bl. 35, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+6E+7R | 1 | Beton Armat | DA | 164 | 2 | 156 | 35 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 533 | Bl. 35, Sc. G, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | S+P+6E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 108 | 2 | 104 | 23 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 534 | Bl. 16B+C, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 179 | 2 | 169 | 38 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 535 | Bl. 16B+C, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | NU | 192 | 2 | 182 | 40 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 536 | Bl. 16B+C, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Struct Metalica | NU | 224 | 2 | 211 | 47 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 |
| 537 | Bl. 35A, B-dul Ion Mihalache nr. 58 | S+P+Mez+7E+9R+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 567 | 2 | 528 | 117 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 538 | Bl. 45, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 418 | 2 | 390 | 86 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 539 | Bl. 45, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 418 | 2 | 390 | 86 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 540 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 210 | 2 | 199 | 44 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 541 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 150 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 542 | Bl. 15A, B-dul Ion Mihalache nr. 81 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 536 | 3 | 500 | 110 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 543 | Bl. 44A2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+Mez+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 174 | 39 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 544 | Bl. 44A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+10E | 2 | Beton Armat | DA | 315 | 2 | 295 | 65 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 545 | Bl. 44A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | S+P+Mez+11E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 440 | 2 | 411 | 91 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 546 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 303 | 2 | 284 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 547 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 374 | 2 | 349 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 548 | Bl. 44B, B-dul Ion Mihalache nr. 96 | S+P+8E | 1 | Beton Armat | DA | 116 | 2 | 111 | 25 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

5

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 549 | Bl. 44 A1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 335 | 2 | 313 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 550 | Bl. 44 A1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 306 | 2 | 286 | 63 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 551 | Bl. 29, str. Iordache Golescu nr. 10 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 552 | Bl. B2, Sc. A, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 431 | 2 | 402 | 89 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 553 | Bl. B2, Sc. B, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 313 | 2 | 294 | 65 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 554 | Bl. B2, Sc. C, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 431 | 2 | 402 | 89 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 555 | Bl. I1, Str. Arh. Louis Blanc nr. 2 | S+P+6e+7r+8r | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 556 | Bl. 1, Str. Luterana nr. 1 | S+P+Mez+6E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 401 | 2 | 375 | 83 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 67,147 | 85,662 | 105,275 | 47,500 | 305,584 |
| 557 | Bl. - , Sc. A, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+6E+7R | 1 | Struct Metalica | DA | 195 | 2 | 186 | 41 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 558 | Bl. - , Sc. B, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 207 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 559 | Bl. - , Sc. C, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+6E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 148 | 2 | 142 | 32 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 560 | Bl. I3, Str. Mexic nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 561 | Bl. 5, Str. Naum Ramniceanu nr. 2 - 4 | S+P+6e+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 7 | 173 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 562 | Bloc Dalles, Scara A, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 346 | 2 | 324 | 72 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 563 | Bloc Dalles, Scara B, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 346 | 2 | 324 | 72 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 564 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 335 | 2 | 312 | 69 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 565 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+mez+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 566 | Bl. - , Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 567 | Bl. - , Sc. D, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 568 | Bl. Dunarea 3, Sc. 1, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 124 | 2 | 118 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 569 | Bl. Dunarea 3, Sc. 2, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 124 | 2 | 118 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 570 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | S+P+6e+8r+9R | 1 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 152 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 571 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | S+P+6e+8r+9R | 1 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 152 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 572 | Bl. Dunarea 1, Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+9E+10r+E th | 1 | Beton Armat | DA | 469 | 2 | 436 | 96 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 573 | Bl. Dunarea 1, Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 465 | 2 | 432 | 95 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 574 | Bl. Dunarea 1, Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+7e+8r+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 351 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 575 | Bl. - , Str. Nicolae Iorga nr. 3 | S+P+5E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 200 | 48 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 576 | Bl. 67, Str. Nicolae Racota nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 372 | 2 | 348 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 577 | Bl. 69, Str. Nicolae Racota nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 269 | 6 | 263 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 578 | Bl. 76A, Str. Nicolae Racota nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 301 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 579 | Bl. 20, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+12E+13R+14R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 307 | 3 | 290 | 64 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 580 | Bl. 20, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 277 | 13 | 288 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 581 | Bl. 20, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 323 | 3 | 306 | 68 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 582 | Bl. 7, Sos. Nicolae Titulescu nr. 105 - 113 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 241 | 2 | 227 | 50 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 583 | Bl. 6, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 164 | 3 | 158 | 35 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 584 | Bl. 4, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 117 | S+P+9E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 294 | 16 | 313 | 72 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | 67,412 | 86,103 | 132,500 | 47,500 | 333,515 |
| 585 | Bl. 3, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 586 | Bl. 3, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 587 | Bl. 3, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 588 | Bl. 21A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 269 | 60 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 589 | Bl. 21A, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 590 | Bl. 2, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 193 | 2 | 184 | 41 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 591 | Bl. 2, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 178 | 2 | 168 | 37 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 592 | Bl. 2, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 593 | Bl. 2, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 236 | 2 | 222 | 49 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 594 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 204 | 2 | 194 | 43 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 595 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 353 | 2 | 330 | 73 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 596 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 432 | 3 | 405 | 90 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 597 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 522 | 3 | 489 | 108 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 598 | Bl. 21, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 432 | 3 | 405 | 90 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 599 | Bl. 22, Sos. Nicolae Titulescu nr. 16 | S+P+14E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 303 | 2 | 285 | 63 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 600 | Bl. 20, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 601 | Bl. 20, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 221 | 49 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 602 | Bl. 20, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 603 | Bl. 23, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 362 | 2 | 338 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 604 | Bl. 23, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 273 | 2 | 257 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 605 | Bl. A1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 3 | S+P+10E+11R | 2 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 606 | Bl. 12, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 607 | Bl. 12, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 608 | Bl. 12, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+9E+10R+11R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 243 | 54 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 609 | Bl. 11B, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 51 - 59 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 203 | 0 | 188 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 610 | Bl. 11A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 61 - 71 | S+P+11E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 448 | 20 | 465 | 107 | 33,794 | 43,199 | 73,750 | 23,750 | 174,493 | 33,794 | 43,199 | 73,750 | 23,750 | 174,493 | 67,588 | 86,397 | 147,500 | 47,500 | 348,985 |
| 611 | Bl. 24A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 62 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 2 | 261 | 58 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 612 | Bl. 24, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 263 | 3 | 248 | 55 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 613 | Bl. 24, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 240 | 3 | 228 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 614 | Bl. 10A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 73 - 79 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 225 | 1 | 208 | 46 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 615 | Bl. 1, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 78 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 433 | 2 | 404 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 616 | Bl. 1A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 80 | S+P+11E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 437 | 17 | 446 | 102 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 617 | Bl. 10, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 169 | 2 | 161 | 36 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 618 | Bl. 10, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 169 | 2 | 161 | 36 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 619 | Bl. 13, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 2 | 170 | 38 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 620 | Bl. 13, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 621 | Bl. 13, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 238 | 53 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 622 | Bl. 13, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 246 | 2 | 231 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 623 | Bl. 14-14A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 624 | Bl. 14-14A, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 625 | Bl. 14-14A, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 626 | Bl. 14-14A, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+Mez+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 627 | Bl. 8, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 251 | 56 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 628 | Bl. 8, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 250 | 55 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 629 | Bl. 8, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 240 | 53 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 630 | Bl. 43, Str. Paharnicului nr. 11 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 223 | 2 | 210 | 47 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 631 | Bl. - , sc. B, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 250 | 2 | 235 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 632 | Bl. - , sc. C, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 633 | Bl. - , sc. D, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 634 | Bl. - , Sc. E, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 250 | 2 | 235 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 635 | Bl. D, Sc. 1, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 138 | 3 | 135 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 636 | Bl. D, Sc. 2, Str. Piata Garii de Nord Nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 100 | 2 | 97 | 22 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 637 | Bl. D, Sc. 3, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 3 | 136 | 31 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 638 | Bl. A7, sc. A, Str. Pietei nr. 33 - 35 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 639 | Bl. A7, sc. B, Str. Pietei nr. 33 - 35 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 640 | Bl. A8, Sc. A, Str. Pietei nr. 36 - 42 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 641 | Bl. A8, Sc. B, Str. Pietei nr. 36 - 42 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 642 | Bl. A6, Sc. A, Str. Pietei nr. 37 - 39 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 643 | Bl. A6, Sc. B, Str. Pietei nr. 37 - 39 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 644 | Bl. - , Str. Pitar Mos nr. 25 | S+P+7E+8R+E th | 1 | Beton Armat | NU | 268 | 2 | 251 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 645 | Bl. 10B, Sc. A, Calea Plevnei nr. 100 | S+P+Mez+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 646 | Bl. 10F, Calea Plevnei nr. 90 | S+P+Mez+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 120 | 2 | 116 | 26 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 647 | Bl. 10E, Calea Plevnei nr. 92 | S+P+Mez+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 178 | 2 | 169 | 37 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 648 | Bl. 10D2, Calea Plevnei nr. 94 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 159 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 649 | Bl. 10D1, Calea Plevnei nr. 96 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 147 | 2 | 140 | 31 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 650 | Bl. 10C, Calea Plevnei nr. 98 | S+P+Mez+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 146 | 2 | 139 | 31 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 651 | Bl. 15, Sc. A, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 652 | Bl. 15, Sc. B, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 332 | 2 | 311 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 653 | Bl. 15, Sc. C, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 332 | 2 | 311 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 654 | Bl. 17A+B, Sc. 1, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 361 | 2 | 337 | 75 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 655 | Bl. 17A+B, Sc. 2, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 312 | 2 | 292 | 65 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 656 | Bl. 17A+B, Sc. 3, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 312 | 2 | 292 | 65 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 657 | Bl. 9, Sc. A, Str. Prunaru nr. 1 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 238 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 658 | Bl. 9, Sc. B, Str. Prunaru nr. 1 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 219 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 549 | Bl. 44 A1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 335 | 2 | 313 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 550 | Bl. 44 A1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 306 | 2 | 286 | 63 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 551 | Bl. 29, str. Iordache Golescu nr. 10 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 552 | Bl. B2, Sc. A, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 431 | 2 | 402 | 89 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 553 | Bl. B2, Sc. B, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 313 | 2 | 294 | 65 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 554 | Bl. B2, Sc. C, str. Lastarisului nr. 28 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 431 | 2 | 402 | 89 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 555 | Bl. I1, Str. Arh. Louis Blanc nr. 2 | S+P+6e+7r+8r | 1 | Beton Armat | DA | 290 | 2 | 272 | 60 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 556 | Bl. 1, Str. Luterana nr. 1 | S+P+Mez+6E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 401 | 2 | 375 | 83 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | 67,147 | 85,662 | 105,275 | 47,500 | 305,584 |
| 557 | Bl. - , Sc. A, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+6E+7R | 1 | Struct Metalica | DA | 195 | 2 | 186 | 41 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 558 | Bl. - , Sc. B, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 218 | 2 | 207 | 46 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 559 | Bl. - , Sc. C, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | S+P+Mez+6E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 148 | 2 | 142 | 32 | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 55,000 | 23,750 | 155,155 |
| 560 | Bl. I3, Str. Mexic nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 212 | 2 | 199 | 44 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 561 | Bl. 5, Str. Naum Ramniceanu nr. 2 - 4 | S+P+6e+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 7 | 173 | 40 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 562 | Bloc Dalles, Scara A, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 346 | 2 | 324 | 72 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 563 | Bloc Dalles, Scara B, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 346 | 2 | 324 | 72 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 564 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 335 | 2 | 312 | 69 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 565 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+mez+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 566 | Bl. - , Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 567 | Bl. - , Sc. D, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 409 | 2 | 381 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 568 | Bl. Dunarea 3, Sc. 1, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 124 | 2 | 118 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 569 | Bl. Dunarea 3, Sc. 2, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | S+P+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 124 | 2 | 118 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 570 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | S+P+6e+8r+9R | 1 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 152 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 571 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | S+P+6e+8r+9R | 1 | Beton Armat | DA | 160 | 2 | 152 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 572 | Bl. Dunarea 1, Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+9E+10r+E th | 1 | Beton Armat | DA | 469 | 2 | 436 | 96 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 573 | Bl. Dunarea 1, Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+8E+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 465 | 2 | 432 | 95 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 574 | Bl. Dunarea 1, Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | S+P+7e+8r+9R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 377 | 2 | 351 | 78 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 575 | Bl. - , Str. Nicolae Iorga nr. 3 | S+P+5E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 200 | 48 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 576 | Bl. 67, Str. Nicolae Racota nr. 2 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 372 | 2 | 348 | 77 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 577 | Bl. 69, Str. Nicolae Racota nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 269 | 6 | 263 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 578 | Bl. 76A, Str. Nicolae Racota nr. 8 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 322 | 2 | 301 | 67 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 579 | Bl. 20, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+12E+13R+14R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 307 | 3 | 290 | 64 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 580 | Bl. 20, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 277 | 13 | 288 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 581 | Bl. 20, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 323 | 3 | 306 | 68 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 582 | Bl. 7, Sos. Nicolae Titulescu nr. 105 - 113 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 241 | 2 | 227 | 50 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 583 | Bl. 6, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 115 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 164 | 3 | 158 | 35 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 584 | Bl. 4, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 117 | S+P+9E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 294 | 16 | 313 | 72 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | 33,706 | 43,052 | 66,250 | 23,750 | 166,757 | 67,412 | 86,103 | 132,500 | 47,500 | 333,515 |
| 585 | Bl. 3, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 586 | Bl. 3, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 587 | Bl. 3, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 213 | 2 | 201 | 45 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 588 | Bl. 21A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 286 | 2 | 269 | 60 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 589 | Bl. 21A, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 590 | Bl. 2, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 193 | 2 | 184 | 41 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 591 | Bl. 2, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 178 | 2 | 168 | 37 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 592 | Bl. 2, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 134 | 30 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 593 | Bl. 2, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 236 | 2 | 222 | 49 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 594 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 204 | 2 | 194 | 43 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 595 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 353 | 2 | 330 | 73 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 596 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 432 | 3 | 405 | 90 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 597 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 522 | 3 | 489 | 108 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 598 | Bl. 21, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 432 | 3 | 405 | 90 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 599 | Bl. 22, Sos. Nicolae Titulescu nr. 16 | S+P+14E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 303 | 2 | 285 | 63 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 33,926 | 43,419 | 79,938 | 23,750 | 181,033 | 67,853 | 86,838 | 159,875 | 47,500 | 362,066 |
| 600 | Bl. 20, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 601 | Bl. 20, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 234 | 2 | 221 | 49 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 602 | Bl. 20, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | S+P+Mez+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 194 | 2 | 183 | 41 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 603 | Bl. 23, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 362 | 2 | 338 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 604 | Bl. 23, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 273 | 2 | 257 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 605 | Bl. A1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 3 | S+P+10E+11R | 2 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 606 | Bl. 12, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 607 | Bl. 12, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 274 | 2 | 258 | 57 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 608 | Bl. 12, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | S+P+9E+10R+11R | 1 | Beton Armat | DA | 257 | 2 | 243 | 54 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 609 | Bl. 11B, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 51 - 59 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 203 | 0 | 188 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 610 | Bl. 11A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 61 - 71 | S+P+11E+E th | 2 | Struct Metalica | DA | 448 | 20 | 465 | 107 | 33,794 | 43,199 | 73,750 | 23,750 | 174,493 | 33,794 | 43,199 | 73,750 | 23,750 | 174,493 | 67,588 | 86,397 | 147,500 | 47,500 | 348,985 |
| 611 | Bl. 24A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 62 | S+P+7E+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 278 | 2 | 261 | 58 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 612 | Bl. 24, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 263 | 3 | 248 | 55 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 613 | Bl. 24, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 240 | 3 | 228 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 614 | Bl. 10A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 73 - 79 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 225 | 1 | 208 | 46 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 615 | Bl. 1, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 78 | S+P+10E | 1 | Beton Armat | DA | 433 | 2 | 404 | 89 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 616 | Bl. 1A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 80 | S+P+11E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 437 | 17 | 446 | 102 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 617 | Bl. 10, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 169 | 2 | 161 | 36 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 618 | Bl. 10, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 169 | 2 | 161 | 36 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 619 | Bl. 13, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 179 | 2 | 170 | 38 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 620 | Bl. 13, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 199 | 2 | 188 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 621 | Bl. 13, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 238 | 53 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 622 | Bl. 13, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 246 | 2 | 231 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 623 | Bl. 14-14A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 624 | Bl. 14-14A, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 625 | Bl. 14-14A, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 245 | 2 | 230 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 626 | Bl. 14-14A, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | S+P+Mez+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 228 | 2 | 216 | 48 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 627 | Bl. 8, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 251 | 56 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 628 | Bl. 8, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+11E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 265 | 2 | 250 | 55 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 629 | Bl. 8, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 255 | 2 | 240 | 53 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 630 | Bl. 43, Str. Paharnicului nr. 11 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 223 | 2 | 210 | 47 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 631 | Bl. - , sc. B, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 250 | 2 | 235 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 632 | Bl. - , sc. C, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 633 | Bl. - , sc. D, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 394 | 2 | 369 | 82 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 634 | Bl. - , Sc. E, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | S+P+Mez+7E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 250 | 2 | 235 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 635 | Bl. D, Sc. 1, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 138 | 3 | 135 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 636 | Bl. D, Sc. 2, Str. Piata Garii de Nord Nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 100 | 2 | 97 | 22 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 637 | Bl. D, Sc. 3, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 3 | 136 | 31 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 638 | Bl. A7, sc. A, Str. Pietei nr. 33 - 35 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 639 | Bl. A7, sc. B, Str. Pietei nr. 33 - 35 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 640 | Bl. A8, Sc. A, Str. Pietei nr. 36 - 42 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 641 | Bl. A8, Sc. B, Str. Pietei nr. 36 - 42 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 642 | Bl. A6, Sc. A, Str. Pietei nr. 37 - 39 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 643 | Bl. A6, Sc. B, Str. Pietei nr. 37 - 39 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 644 | Bl. - , Str. Pitar Mos nr. 25 | S+P+7E+8R+E th | 1 | Beton Armat | NU | 268 | 2 | 251 | 56 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 645 | Bl. 10B, Sc. A, Calea Plevnei nr. 100 | S+P+Mez+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 157 | 2 | 149 | 33 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 646 | Bl. 10F, Calea Plevnei nr. 90 | S+P+Mez+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 120 | 2 | 116 | 26 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 647 | Bl. 10E, Calea Plevnei nr. 92 | S+P+Mez+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 178 | 2 | 169 | 37 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 648 | Bl. 10D2, Calea Plevnei nr. 94 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 168 | 2 | 159 | 35 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 649 | Bl. 10D1, Calea Plevnei nr. 96 | S+P+Mez+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 147 | 2 | 140 | 31 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 650 | Bl. 10C, Calea Plevnei nr. 98 | S+P+Mez+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 146 | 2 | 139 | 31 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 651 | Bl. 15, Sc. A, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 410 | 2 | 382 | 84 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 652 | Bl. 15, Sc. B, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 332 | 2 | 311 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 653 | Bl. 15, Sc. C, Str. Polona nr. 115 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 332 | 2 | 311 | 69 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 654 | Bl. 17A+B, Sc. 1, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 361 | 2 | 337 | 75 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 655 | Bl. 17A+B, Sc. 2, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 312 | 2 | 292 | 65 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 656 | Bl. 17A+B, Sc. 3, Str. Polona nr. 92 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 312 | 2 | 292 | 65 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 657 | Bl. 9, Sc. A, Str. Prunaru nr. 1 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 238 | 53 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 658 | Bl. 9, Sc. B, Str. Prunaru nr. 1 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 219 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |

6

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 659 | Bl. 9, Sc. C, Str. Prunaru nr. 1 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 219 | 2 | 206 | 46 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 660 | Bl. 6 - 7, Sc. A, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 200 | 2 | 189 | 42 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 661 | Bl. 6 - 7, Sc. B, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 154 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 662 | Bl. 6 - 7, Sc. C, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 162 | 2 | 154 | 34 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 663 | Bl. 6 - 7, Sc. D, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 200 | 2 | 189 | 42 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 664 | Bl. 8, Sc. A, Str. Prunaru nr. 6 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 665 | Bl. 8, Sc. B, Str. Prunaru nr. 6 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 417 | 2 | 388 | 86 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 666 | Bl. 39A, Str. Radu Boiangiu nr. 10 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 467 | 2 | 435 | 96 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 667 | Bl. 39, Str. Radu Boiangiu nr. 14 - 16 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 363 | 2 | 339 | 75 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 668 | Bl. 42, Sc. A, Str. Radu Boiangiu nr. 4 - 6 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 128 | 2 | 123 | 27 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 669 | Bl. 42A, Sc. B, Str. Radu Boiangiu nr. 4 - 6 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 140 | 2 | 134 | 30 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 670 | Bl. 38, Sc. A, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | S+P+10E+11R | 1 | Beton Armat | DA | 475 | 9 | 461 | 103 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 671 | Bl. 38, Sc. B, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 413 | 4 | 390 | 87 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 672 | Bl. 38, Sc. C, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 396 | 8 | 385 | 86 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 673 | Bl. 24A, Sc. 1, Str. Radu Popescu nr. 17 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 271 | 2 | 254 | 56 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 674 | Bl. 24A, Sc. 2, Str. Radu Popescu nr. 17 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 271 | 2 | 254 | 56 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 675 | Bl. A9, Sc. A, Str. Saradei nr. 53 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 676 | Bl. A9, Sc. B, Str. Saradei nr. 53 - 61 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 325 | 18 | 348 | 80 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 677 | Bl. Diham, Sc. A, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 3 | 168 | 38 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 678 | Bl. Diham, Sc. B, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 152 | 3 | 147 | 33 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 679 | Bl. Diham, Sc. C, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 136 | 2 | 131 | 29 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 680 | Bl. 47, Str. Serdarului nr. 11 | S+P+7e+8r+9r+E th | 1 | Beton Armat | DA | 590 | 2 | 548 | 121 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 681 | Bl. 48, Str. Serdarului nr. 13 | S+P+6E+7R+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 590 | 2 | 548 | 121 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 682 | Bl. 46A, Str. Serdarului nr. 7 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 264 | 3 | 251 | 56 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 683 | Bl. 46B, Str. Serdarului nr. 9 | S+P+8e+9r+10r+E th | 2 | Beton Armat | DA | 701 | 22 | 703 | 159 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 684 | Bl. 10A4, Str. Sfanta Maria nr. 1 - 5 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 490 | 2 | 456 | 101 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 685 | Bl. 9A, Str. Sfanta Maria nr. 2 | S+P+8E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 248 | 2 | 234 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | 67,324 | 85,956 | 118,925 | 47,500 | 319,705 |
| 686 | Bloc -, Str. Sfintii Voievozi, nr. 49-51 | S+P+4E+5R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 266 | 2 | 249 | 55 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 687 | Bloc -, Str. Gh. Manu, Nr. 33 | S+P+5R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 117 | 1 | 111 | 25 | 33,485 | 42,684 | 45,813 | 23,750 | 145,732 | - | - | - | - | - | 33,485 | 42,684 | 45,813 | 23,750 | 145,732 |
| 688 | Bl. - , Str. Sipotul Fantanilor nr. 4 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 238 | 2 | 225 | 50 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 689 | Bl. Perla, Sc. 1, Sos. Stefan cel Mare Nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 690 | Bl. Perla, Sc. 2, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 691 | Bl. Perla, Sc. 3, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 692 | Bl. Perla, sc. 4, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 693 | Bl. Perla, Sc. 5, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 191 | 2 | 181 | 40 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 694 | Bl. Perla, Sc. 6, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | S+P+11E+12R | 1 | Beton Armat | DA | 254 | 2 | 239 | 53 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | - | - | - | - | - | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 |
| 695 | Bl. 13, Sc. A, Sos. Stefan cel Mare nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 118 | 2 | 113 | 25 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 696 | Bl. 13, Sc. B, Sos. Stefan cel Mare nr. 2 | S+P+9E+10R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 180 | 2 | 170 | 38 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 697 | Bl. 14, sc. A, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 303 | 2 | 284 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 698 | Bl. 14, sc. B, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 246 | 2 | 232 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 699 | Bl. 14, sc. C, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 246 | 2 | 232 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 700 | Bl. 15A, Sos. Stefan cel Mare nr. 6 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 362 | 2 | 338 | 75 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 701 | Bl. C1, Str. Stefan Protopopescu nr. 11 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 416 | 2 | 389 | 86 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 702 | Bl. C3, Str. Stefan Protopopescu nr. 7 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 460 | 2 | 429 | 95 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 703 | Bl. C4, Str. Stefan Protopopescu nr. 5 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 460 | 2 | 429 | 95 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 704 | Bl. C6, Str. Stefan Protopopescu nr. 1 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 486 | 2 | 453 | 100 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 705 | Bl. C5, Str. Stefan Protopopescu nr. 3 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 503 | 2 | 468 | 103 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 706 | Bl. C2, Str. Stefan Protopopescu nr. 9 | S+P+11E+12R | 2 | Beton Armat | DA | 859 | 2 | 796 | 176 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 33,794 | 43,199 | 69,700 | 23,750 | 170,443 | 67,588 | 86,397 | 139,400 | 47,500 | 340,885 |
| 707 | Bl. 17A, sc. A, Str. Stefan Stoika nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 401 | 2 | 374 | 83 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 708 | Bl. 17A, Sc. 2, Str. Stefan Stoika nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 323 | 12 | 329 | 75 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 709 | Bl. 17B, Sc. A, Str. Stefan Stoica nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 370 | 2 | 346 | 77 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 710 | Bl. 17B, Sc. B, Str. Stefan Stoica nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 543 | 2 | 505 | 112 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 711 | Bl. 19, Sc. A, Str. Stefan Stoica nr. 29 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 379 | 12 | 381 | 86 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 712 | Bl. 19, Sc. B, Str. Stefan Stoica nr. 29 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 379 | 12 | 381 | 86 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 713 | Bl. 19, Sc. C, Str. Stefan Stoica nr. 29 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 482 | 17 | 487 | 111 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 714 | Bl. 20, Str. Stefan Stoica nr. 31 | S+P+7E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 275 | 2 | 258 | 57 | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 |
| 715 | Bl. 24A, Str. Stirbei Voda nr. 103 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 198 | 2 | 187 | 41 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 716 | Bl. 24B, Str. Stirbei Voda nr. 105 | S+P+7E | 1 | Beton Armat | DA | 175 | 2 | 165 | 37 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 717 | Bl. 24C, Str. Stirbei Voda nr. 107 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 197 | 2 | 186 | 41 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 718 | Bl. 26C, Str. Stirbei Voda nr. 150 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 301 | 2 | 282 | 73 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 719 | Bl. 26B, Str. Stirbei Voda nr. 152 | S+P+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 225 | 2 | 211 | 47 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 720 | Bl. 26A, Str. Stirbei Voda nr. 154 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 721 | Bl. 23B, Str. Stirbei Voda nr. 156 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 188 | 2 | 177 | 39 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 722 | Bl. 23A, Str. Stirbei Voda nr. 158 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 723 | Bl. 22B, Str. Stirbei Voda nr. 160 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 260 | 2 | 244 | 54 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 724 | Bl. 22A, Str. Stirbei Voda nr. 162 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 138 | 2 | 132 | 29 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 725 | Bl. 21A, Str. Stirbei Voda nr. 164 | S+P+7E+8R | 2 | Beton Armat | DA | 374 | 2 | 350 | 78 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | 67,235 | 85,809 | 112,100 | 47,500 | 312,644 |
| 726 | Bl. 20C, Str. Stirbei Voda nr. 166 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 144 | 2 | 137 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 727 | Bl. 10G, Str. Stirbei Voda nr. 170 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 253 | 2 | 238 | 53 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 728 | Bl. 10F2, Sc. 1, Str. Stirbei Voda nr. 172 | S+P+Mez+8E+9R | 1 | Beton Armat | DA | 185 | 2 | 175 | 39 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 729 | Bl. 1, Sc. 1, Str. Stirbei Voda nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Struct Metalica | DA | 190 | 2 | 179 | 40 | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 |
| 730 | Bl. 1, Sc. 2, Str. Stirbei Voda nr. 2 | S+P+7E+8R+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 |
| 731 | Bl. 1, Sc. 3, Str. Stirbei Voda nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Struct Metalica | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 |
| 732 | Bl. 1, Sc. 4, Str. Stirbei Voda nr. 2 | S+P+7E+8R | 1 | Struct Metalica | DA | 195 | 2 | 184 | 41 | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 58,750 | 23,750 | 159,022 |
| 733 | Bl. 1, Sc. 5, Str. Stirbei Voda nr. 2 | S+P+mez+7E | 1 | Beton Armat | DA | 227 | 2 | 213 | 47 | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 | - | - | - | - | - | 33,574 | 42,831 | 52,638 | 23,750 | 152,792 |
| 734 | Bl. 2, Sc. 1, str. Stirbei Voda nr. 4 | S+P+9E | 1 | Struct Metalica | DA | 227 | 2 | 213 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 735 | Bl. 2, Sc. 2, Str. Stirbei Voda nr. 4 | S+P+9E | 1 | Struct Metalica | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 736 | Bl. 2, Sc. 3, Str. Stirbei Voda nr. 4 | S+P+9E | 1 | Struct Metalica | DA | 186 | 2 | 176 | 39 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 737 | Bl. 2, Sc. 4, Str. Stirbei Voda nr. 4 | S+P+9E | 1 | Struct Metalica | DA | 227 | 2 | 213 | 47 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 738 | Bl. 25B, Str. Stirbei Voda nr. 95 | S+P+7e+8R+9R | 1 | Beton Armat | DA | 131 | 2 | 125 | 28 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 739 | Bl. 25C, Sc. A, Str. Stirbei Voda nr. 97 | S+P+7e+8R | 1 | Beton Armat | DA | 122 | 2 | 117 | 26 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 740 | Bl. 25D, Str. Stirbei Voda nr. 99 | S+P+7e+8R | 1 | Beton Armat | DA | 192 | 2 | 182 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 741 | Bl. A1, Sc. A, Str. Strabuna nr. 2 - 12 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 241 | 2 | 228 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 742 | Bl. A1, Sc. B, Str. Strabuna nr. 2 - 12 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 241 | 2 | 228 | 51 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 743 | Bl. A10, Sc. A, Str. Subcetate nr. 62 - 70 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 744 | Bl. A10, Sc. B, Str. Subcetate nr. 62 - 70 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 339 | 2 | 317 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 745 | Bl. A2, Sc. A, Str. Surorilor nr. 9 - 15 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 365 | 2 | 341 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 746 | Bl. A2, Sc. B, Str. Surorilor nr. 9 - 15 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 365 | 2 | 341 | 76 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 747 | Bl. 1C, Sc. 1, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 14 | 202 | 47 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 748 | Bl. 1C, Sc. 2, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | S+P+9E+10R | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 15 | 218 | 51 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 749 | Bl. 1C, Sc. 3, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 195 | 15 | 218 | 51 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 750 | Bl. 30B, Str. Turda nr. 100 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 589 | 2 | 547 | 121 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 751 | Bl. 30A, Str. Turda nr. 102 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 357 | 2 | 334 | 74 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 752 | Bl. 31, Sc. A, Str. Turda nr. 104 | S+P+10E+E th | 2 | Beton Armat | DA | 435 | 3 | 408 | 90 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | 67,500 | 86,250 | 132,575 | 47,500 | 333,825 |
| 753 | Bl. 32, Sc. 1, Str. Turda nr. 106 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 405 | 10 | 398 | 89 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 754 | Bl. 32, Sc. 2, Str. Turda nr. 106 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 461 | 10 | 452 | 102 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 755 | Bl. 33, Sc. A, Str. Turda nr. 108 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 311 | 2 | 292 | 65 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 756 | Bl. 33, Sc. B, Str. Turda nr. 108 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 305 | 2 | 286 | 63 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 757 | Bl. 34, Sc. 1, Str. Turda nr. 112 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 247 | 2 | 233 | 52 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 758 | Bl. 34, Sc. 2, Str. Turda nr. 112 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 299 | 2 | 280 | 62 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 759 | Bl. 35, Sc. A, str. Turda nr. 114 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 249 | 2 | 234 | 52 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 760 | Bl. 35, Sc. B, Str. Turda nr. 114 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 276 | 2 | 259 | 57 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 761 | Bl. 36, Str. Turda nr. 116 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 176 | 6 | 178 | 40 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 762 | Bl. 37, Sc. C, Str. Turda nr. 118 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 318 | 3 | 302 | 67 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 763 | Bl. 37, Sc. A, Str. Turda nr. 118 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 283 | 2 | 265 | 59 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 764 | Bl. 37, Sc. B, Str. Turda nr. 118 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 769 | 2 | 713 | 157 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 765 | Bl. 6, Sc. A, Str. Turda nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 145 | 2 | 138 | 31 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 766 | Bl. 6, Sc. B, Str. Turda nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 198 | 2 | 187 | 42 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 767 | Bl. 6, Sc. C, Str. Turda nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 239 | 2 | 224 | 50 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 768 | Bl. 6, Sc. D, Str. Turda nr. 119 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 296 | 2 | 277 | 61 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 – Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de energie dupa aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Regim de inaltime | Nr. Ascensoare pe scara | Tip structura put | Reabilitat/ nereabilitat | REDUCERE energie finala termica | REDUCERE energie finala electrica | REDUCERE total energie primara | REDUCERE CO2 | Ascensor 1 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  | Ascensor 1+2 Costuri solutii (echipamente si montaj - fara TVA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 | Cost S1 | Cost S2 | Cost S3 | Cost S4 | Pachet S1+S2+S3+S4 |
|  |  |  | buc |  |  | MWh/an | MWh/an | MWh/an | tone/an | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 769 | Bl. 38, Sc. 1, Str. Turda nr. 120 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 396 | 2 | 370 | 82 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 770 | Bl. 5, Sc. A, Str. Turda nr. 121 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 281 | 2 | 264 | 59 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 771 | Bl. 5, Sc. B, Str. Turda nr. 121 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 277 | 2 | 260 | 58 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 772 | Bl. 39, Sc. A, Str. Turda nr. 122 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 773 | Bl. 39, Sc. B, Str. Turda nr. 122 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 229 | 2 | 216 | 48 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 774 | Bl. 39, Sc. C, Str. Turda nr. 122 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 264 | 2 | 248 | 55 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 775 | Bl. 4, Sc. A, Str. Turda nr. 123 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 121 | 2 | 117 | 26 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 776 | Bl. 4, Sc. B, Str. Turda nr. 123 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 170 | 2 | 161 | 36 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 777 | Bl. 3, Sc. 1, Str. Turda nr. 125 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 166 | 2 | 157 | 35 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 778 | Bl. 3, Sc. 2, Str. Turda nr. 125 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 779 | Bl. 3, Sc. 3, Str. Turda nr. 125 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 780 | Bl. 3, Sc. 4, Str. Turda nr. 125 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 230 | 2 | 217 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 781 | Bl. 3, Sc. 5, Str. Turda nr. 125 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 166 | 2 | 157 | 35 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 782 | Bl. 2, Sc. A, Str. Turda nr. 127 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 316 | 7 | 309 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 783 | Bl. 2, Sc. B, Str. Turda nr. 127 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 439 | 9 | 427 | 96 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 784 | Bl. 2, Sc. C, Str. Turda nr. 127 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 439 | 9 | 427 | 96 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 785 | Bl. 2, Sc. D, Str. Turda nr. 127 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 439 | 9 | 427 | 96 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 786 | Bl. 2, Sc. E, Str. Turda nr. 127 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 316 | 7 | 309 | 69 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 787 | Bl. 1, Sc. A, Str. Turda nr. 129 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 166 | 2 | 158 | 35 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 788 | Bl. 1, Sc. B, Str. Turda nr. 129 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 231 | 2 | 218 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 789 | Bl. 1, Sc. C, Str. Turda nr. 129 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 231 | 2 | 218 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 790 | Bl. 1, Sc. D, Str. Turda nr. 129 | S+P+10E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 231 | 2 | 218 | 48 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 791 | Bl. 1, Sc. E, Str. Turda nr. 129 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 166 | 2 | 158 | 35 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 792 | Bl. 10A3, Str. Turda nr. 131 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 189 | 2 | 179 | 39 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 793 | Bl. 29B, Str. Turda nr. 94 | S+P+7E+8R | 1 | Beton Armat | DA | 196 | 2 | 186 | 41 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 794 | Bl. M6, Sc. A, Str. Veronica Micle nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 298 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 795 | Bl. M6, Sc. B, Str. Veronica Micle nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 298 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 796 | Bl. M6, Sc. C, Str. Veronica Micle nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 298 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 797 | Bl. M6, Sc. D, str. Veronica Micle nr. 20 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 318 | 2 | 298 | 66 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 798 | Bl. M5, sc. A, Str. Veronica Micle nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 303 | 11 | 309 | 70 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 799 | Bl. M5, sc. B, Str. Veronica Micle nr. 22 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 103 | 2 | 101 | 23 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 800 | Bl. C1, Str. Veronica Micle nr. 24 | S+P+10E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 420 | 2 | 392 | 87 | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 66,288 | 23,750 | 166,913 |
| 801 | Bl. - , sc. 1, str. Victor Eftimiu nr. 4 - 6 | S+P+9E | 1 | Beton Armat | DA | 205 | 2 | 193 | 43 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 802 | Bl. - , sc. 2, str. Victor Eftimiu nr. 4 - 6 | S+P+8e+10R | 1 | Beton Armat | DA | 231 | 2 | 218 | 48 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 803 | Bl. - , Str. Victor Eftimiu nr. 5 - 7 | S+P+8e+9R+E th | 2 | Beton Armat | DA | 402 | 2 | 375 | 83 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | 67,412 | 86,103 | 125,750 | 47,500 | 326,765 |
| 804 | Bl. ALBA, sc. 1, Calea Victoriei nr. 102 - 108 | S+P+7e+8r+9r | 1 | Struct Metalica | DA | 247 | 2 | 232 | 51 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 805 | Bl. ALBA, sc. 2, Calea Victoriei nr. 102 - 108 | S+P+7e+8r+9r | 1 | Struct Metalica | DA | 196 | 2 | 185 | 41 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 806 | Bl. - , sc. A, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | S+P+6E | 1 | Beton Armat | DA | 183 | 2 | 173 | 38 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 807 | Bl. - , sc. B, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | S+P+4e+6R | 1 | Beton Armat | DA | 173 | 2 | 165 | 37 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 808 | Bl. - , sc. C, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | S+P+6e+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 135 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 809 | Bl. - , sc. D, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | S+P+6e+7R+8R | 1 | Beton Armat | DA | 141 | 2 | 135 | 30 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 810 | Bl. D4, sc. 1, Calea Victoriei nr. 153 | S+P+2Mez+6e+7R+8R | 1 | Beton Armat | NU | 189 | 2 | 178 | 40 | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 | - | - | - | - | - | 33,618 | 42,905 | 56,050 | 23,750 | 156,322 |
| 811 | Bl. D4, sc. 2, Calea Victoriei nr. 153 | S+P+Mez+7e+8r+E th | 1 | Beton Armat | NU | 149 | 2 | 142 | 32 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 812 | Bl. Comedia, sc. A, Calea Victoriei nr. 44 - 46 | S+P+Mez+6e+8R+E th | 1 | Beton Armat | NU | 134 | 2 | 128 | 29 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 813 | Bl. Comedia, sc. B, Calea Victoriei nr. 44 - 46 | S+P+Mez+8E+E th | 1 | Beton Armat | NU | 84 | 2 | 82 | 18 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 814 | Bl. 81, Sc. A, Calea Victoriei nr. 83 | S+P+8e+9r+10r+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 374 | 2 | 349 | 77 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 815 | Bl. 81, Sc. B, Calea Victoriei nr. 83 | S+P+8e+9r+10r+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 219 | 2 | 206 | 46 | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 | - | - | - | - | - | 33,750 | 43,125 | 70,000 | 23,750 | 170,625 |
| 816 | Bl. B, sc. A, Calea Victoriei nr. 83 - 85 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 131 | 2 | 125 | 28 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 817 | Bl. B, sc. B, Calea Victoriei nr. 83 - 85 | S+P+8E+E th | 1 | Struct Metalica | DA | 131 | 2 | 125 | 28 | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 62,500 | 23,750 | 162,890 |
| 818 | Bl. 1, Sc. A, Calea Victoriei nr. 85 | S+P+9E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 471 | 2 | 438 | 97 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| 819 | Bl. 13B, Str. Ing. Zablovschi nr. 1 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 221 | 2 | 208 | 46 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 820 | Bl. 12B, Str. Ing. Zablovschi nr. 2 | S+P+8E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 139 | 2 | 132 | 30 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 821 | Bl. 17B, Sc. 1, str. Alexandru Serbanescu Nr. 26 | S+P+5E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 138 | 3 | 133 | 30 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 822 | Bl. 17B, Sc. 2, str. Alexandru Serbanescu Nr. 26 | S+P+5E+E th | 1 | Beton Armat | DA | 152 | 3 | 147 | 33 | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 | - | - | - | - | - | 33,530 | 42,758 | 49,225 | 23,750 | 149,262 |
| 823 | Bl. 6A, sc. 2, str. George Enescu nr. 42 | S+P+m+5e+6r+7R+8R+E th | 1 | Beton Armat | DA | 181 | 6 | 181 | 41 | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 | - | - | - | - | - | 33,662 | 42,978 | 59,463 | 23,750 | 159,852 |
| 824 | Bl. 16A, Bd. Ion Mihalache, nr. 47 | S+P+M+9E+Eth | 1 | Beton Armat | NU | 205 | 2 | 194 | 43 | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 | - | - | - | - | - | 33,706 | 43,052 | 62,875 | 23,750 | 163,382 |
| Total |  |  | 891 |  |  | 222,574 | 2,599 | 211,579 | 47,131 | 27,647,010 | 35,302,725 | 50,025,838 | 19,498,750 | 132,474,323 | 2,361,442 | 3,016,986 | 4,577,800 | 1,662,500 | 11,618,728 | 30,008,452 | 38,319,711 | 54,603,638 | 21,161,250 | 144,093,050 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 1 | Bl. 12C, Sc. 1, Str. Abrud nr. 140 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 2 | Bl. 12C, Sc. 2, Str. Abrud nr. 140 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 3 | Bl. 1, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 4 | Bl. 1, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 1 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 5 | Bl. 6, Sc. A, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 6 | Bl. 6, Sc. B, B - dul Maresal Alex.Averescu nr. 11 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 7 | Bl. 80A, Sc. A, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 8 | Bl. 80A, Sc. B, B-dul Alexandru Averescu nr. 12 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 9 | Bl. 7, Sc. A, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 10 | Bl. 7, Sc. B, B - dul Maresal Averescu nr. 13 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 11 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 12 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Maresal Averescu nr. 3 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 13 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 14 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 5 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 15 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 16 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 7 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 17 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 18 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Maresal Alex.Averescu nr. 9 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 19 | Bl. 16B+C, Sc. E, Str. Mr. Campeanu nr. 1 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 20 | Bl. 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 1 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 21 | Bl. 2, Str. Aviator Popisteanu nr. 3 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 22 | Bl. 3, Str. Aviator Popisteanu nr. 5 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 23 | Bl. 7, Str. Amman nr. 3 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 24 | Bl. 4, Sc. A, Str. Amman nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 25 | Bl. 4, Sc. B, Str. Amman nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 26 | Bl. I2, Str. Argentina nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 27 | Bl. 3, Sc. A, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 28 | Bl. 3, Sc. B, Str. Axinte Uricariul nr. 1 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 29 | Bl. A13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 11 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 30 | Bl. A13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 11 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 31 | Bl. B9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 13 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 32 | Bl. B9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 13 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 33 | Bl. B9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 13 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 34 | Bl. B9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 13 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 35 | Bl. B13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 15 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 36 | Bl. B13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 15 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 37 | Bl. C13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 17 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 38 | Bl. C13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 17 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 39 | Bl. D9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 19 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 40 | Bl. D9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 19 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 41 | Bl. D9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 19 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 42 | Bl. D9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 19 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 43 | Bl. D13, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 21 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 44 | Bl. D13, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 21 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 45 | Bl. E9, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 23 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 46 | Bl. E9, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 23 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 47 | Bl. E9, Sc. C, Str. Baiculesti nr. 23 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 48 | Bl. E9, Sc. D, Str. Baiculesti nr. 23 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 49 | Bl. E13, Sc. 1, Str. Baiculesti nr. 25 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 50 | Bl. E13, Sc. 2, Str. Baiculesti nr. 25 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 51 | Bl. A3, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 52 | Bl. A3, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 53 | Bl. A2, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 54 | Bl. A2, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 55 | Bl. A1, Sc. A, Str. Baiculesti nr. 9 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 56 | Bl. A1, Sc. B, Str. Baiculesti nr. 9 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 57 | Bl. 1B, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 1 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 58 | Bl. 1B, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 1 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 59 | Bl. 26, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 12 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 60 | Bl. 26, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 12 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 61 | Bl. 27, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 16 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 62 | Bl. 27, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 16 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 63 | Bl. 27, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 16 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 64 | Bl. 28, Sc. A, B-dul Banu Manta nr. 18 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 65 | Bl. 28, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 18 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 66 | Bl. 28, Sc. C, B-dul Banu Manta nr. 18 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 67 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 21 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 68 | Bl. 29, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 22 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 69 | Bl. 29, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 22 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 70 | Bl. 29, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 22 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 71 | Bl. 19A, B-dul Banu Manta nr. 26 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 72 | Bl. 34, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 27 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 73 | Bl. 34, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 27 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 74 | Bl. 34, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 27 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 75 | Bl. 32, Sc. 1, B-dul Banu Manta nr. 29 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 76 | Bl. 32, Sc. 2, B-dul Banu Manta nr. 29 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 77 | Bl. 32, Sc. 3, B-dul Banu Manta nr. 29 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 78 | Bl. 31, B-dul Banu Manta nr. 35 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 79 | Bl. 30, B-dul Banu Manta nr. 39 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 80 | Bl. 21, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 81 | Bl. 21, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 2 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 82 | Bl. 24, Sc. 1, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 83 | Bl. 24, Sc. 2, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 84 | Bl. 23, Sc. A, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 85 | Bl. 23, Sc. B, Str. Barbu Lautaru nr. 8 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 86 | Bl. 33D, Str. Barbu Delavrancea nr. 2B | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 87 | Bl. 33C, Str. Barbu Delavrancea nr. 2C | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 88 | Bl. 35, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 2 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 89 | Bl. 36, Sc. A, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 90 | Bl. 36, Sc. B, Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 91 | Bl. 25A, Str. Berzei nr. 33 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 92 | Bl. - , Str. Biserica Amzei nr. 25 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 93 | Bl. Dunarea 2, Sc. 1, Str. Biserica Enei nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 94 | Bl. Dunarea 2, Sc. 2, Str. Biserica Enei nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 95 | Bl. XX II / 1, Sc. A, str. Horia Macelariu nr. 2 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 96 | Bl. XX II / 1, Sc. B, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 10 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 97 | Bl. XX II / 1, Sc. C, str. Elena Vacarescu nr. 3 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 98 | Bl. B1, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 99 | Bl. B1, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 100 | Bl. B1, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 51 - 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 101 | Bl. A11, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 102 | Bl. A11, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 74 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 103 | Bl. A12, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 104 | Bl. A12, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 76 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 105 | Bl. B3, Sc. A, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 106 | Bl. B3, Sc. B, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 107 | Bl. B3, Sc. C, B-dul Bucurestii Noi nr. 93 - 97 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 108 | Bl. A5, Str. Buzesti nr. 59 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 109 | Bl. A6, Str. Buzesti nr. 61 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 110 | Bl. SCALA, Sc. A, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 111 | Bl. SCALA, Sc. B, Str. C.A.ROSETTI nr. 14 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 112 | Bl. - , Str. C.A.ROSETTI nr. 15 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 113 | Bl. 20, Str. C.A.ROSETTI nr. 20 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 114 | Bl. 18A, Str. Chiscani nr. 3 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 115 | Bl. 49, Str. Clucerului nr. 11 - 15 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 116 | Bl. 36, Str. Clucerului nr. 2 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 117 | Bl. 9, Sc. 1, Str. Cluj nr. 81 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 118 | Bl. 9, Sc. 2, Str. Cluj nr. 81 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 119 | Bl. 9, Sc. 3, Str. Cluj nr. 81 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 120 | Bl. 20-22, Str. Stahi D. C - tin Pictor nr. 20 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 121 | Bl. A4, Sc. A, Str. Crinului nr. 20 - 24 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 122 | Bl. A4, Sc. B, Str. Crinului nr. 20 - 24 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 123 | Bl. A5, Sc. A, Str. Crinului nr. 26 - 32 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 124 | Bl. A5, Sc. B, Str. Crinului nr. 26 - 32 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 125 | Bl. - , str. Crisana nr. 20 - 22 | 2 | 312,644 | 15,632 | 20,000 | 938 | 625 | 782 | 37,977 | 1,563 | 62,529 | 250,116 | 314,208 | 64 | 320 | 320.00 | 2,000 | 31,421 | 34,125 | 1,282 | - | - | 1,282 | 387,592 | 64,092 |
| 126 | Bl. - , B-dul Dacia nr. 26 | 1 | 176,680 | 8,834 | 10,000 | 530 | 353 | 442 | 20,159 | 883 | 35,336 | 141,344 | 177,563 | 36 | 181 | 181.00 | 1,000 | 17,756 | 19,155 | 724 | - | - | 724 | 217,601 | 36,219 |
| 127 | Bl. E, B-dul Dinicu Golescu nr. 15 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 128 | Bl. F, B-dul Dinicu Golescu nr. 17 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 129 | Bl. G, B-dul Dinicu Golescu nr. 19 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 130 | Bl. H, B-dul Dinicu Golescu nr. 21 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 131 | Bl. B, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 132 | Bl. B, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 133 | Bl. B, Sc. 4, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 134 | Bl. B1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 23 - 25 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 135 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 136 | Bl. 1, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 137 | Bl. 1, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 31 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 138 | Bl. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 33 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 139 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 140 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 141 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Dinicu Golescu nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 142 | Bl. 5, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 143 | Bl. 5, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 144 | Bl. 5, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 39 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 145 | Bl. 6, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 146 | Bl. 6, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 147 | Bl. 6, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 41 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 148 | Bl. 7, Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 149 | Bl. 7, Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 150 | Bl. 7, Sc. 3, B-dul Dinicu Golescu nr. 43 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 151 | Bl. 2, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 152 | Bl. 2, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 153 | Bl. 2, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 154 | Bl. 2, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 102 - 110 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 155 | Bl. 9, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 156 | Bl. 9, Sc. E, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 157 | Bl. 9B, Sc. F, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 2 | 362,066 | 18,103 | 20,000 | 1,086 | 724 | 905 | 40,819 | 1,810 | 72,413 | 289,653 | 363,876 | 74 | 371 | 371.00 | 2,000 | 36,388 | 39,204 | 1,484 | - | - | 1,484 | 445,383 | 74,223 |
| 158 | Bl. 9E, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 159 | Bl. 9E, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 160 | Bl. 9F, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 161 | Bl. 9A, Sc. G, Calea Dorobantilor nr. 111 - 131 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 162 | Bl. 6, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 163 | Bl. 6, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 116 - 122 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 164 | Bl. 8, Calea Dorobantilor nr. 126 - 130 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 165 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 166 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 167 | Bl. 11, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 134 - 138 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 168 | Bl. 10, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 169 | Bl. 10, Sc. B1, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Bl. 10, Sc. B2, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 171 | Bl. 10, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 172 | Bl. 10, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 135 - 145 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 173 | Bl. 14, Sc. A, str. Scoala Floreasca nr. 2 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 174 | Bl. 14, Sc. B, str. Scoala Floreasca nr. 2 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 175 | Bl. 14, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 152 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 176 | Bl. 15, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 168 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 177 | Bl. 15, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 168 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 178 | Bl. 15, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 168 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 179 | Bl. 15, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 168 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 180 | Bl. 11, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | 2 | 325,780 | 16,289 | 20,000 | 977 | 652 | 814 | 38,732 | 1,629 | 65,156 | 260,624 | 327,409 | 67 | 334 | 334.00 | 2,000 | 32,741 | 35,476 | 1,336 | - | - | 1,336 | 402,952 | 66,785 |
| 181 | Bl. 11, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 20 - 28 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 182 | Bl. 55 - 57, Calea Dorobantilor nr. 55 - 57 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 183 | Bl. 59, Calea Dorobantilor nr. 59 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 184 | Bl. 61 - 63, Sc. A, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 185 | Bl. 61 - 63, Sc. B, Calea Dorobantilor nr. 61 - 63 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 186 | Bl. 13, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 74 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 187 | Bl. 12B, Sc. C, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 188 | Bl. 12B, Sc. D, Calea Dorobantilor nr. 89 - 91 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 189 | Bl. 12B, Sc. E, str. Grigore Alexandrescu nr. 105 | 1 | 155,155 | 7,758 | 10,000 | 465 | 310 | 388 | 18,921 | 776 | 31,031 | 124,124 | 155,930 | 32 | 159 | 159.00 | 1,000 | 15,593 | 16,943 | 636 | - | - | 636 | 192,431 | 31,807 |
| 190 | Bl. F13, Sc. A, Intr. Dridu nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 191 | Bl. F13, Sc. B, Intr. Dridu nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 192 | Bl. F13, Sc. C, Intr. Dridu nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 193 | Bl. F13, Sc. D, Intr. Dridu nr. 7 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 194 | Bl. E, Sc. 1, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 195 | Bl. E, Sc. 2, Str. Episcop Vulcan nr. 26 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 196 | Bl. P11, Sc. A, Str. Faurei nr. 1 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 197 | Bl. P11, Sc. B, Str. Faurei nr. 1 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 198 | Bl. C9, Sc. A, Str. Faurei nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 199 | Bl. C9, Sc. B, Str. Faurei nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 200 | Bl. C9, Sc. C, Str. Faurei nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 201 | Bl. C9, Sc. D, Str. Faurei nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 202 | Bl. 33, Sc. A, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 203 | Bl. 33, Sc. B, Str. Frosa Sarandy nr. 1 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 204 | Bl. C, Sc. 1, Str. Garii de Nord nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 205 | Bl. C, Sc. 2, Str. Garii de Nord nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 206 | Bl. C, Sc. 3, Str. Garii de Nord nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 207 | Bl. 6A,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 42 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 208 | Bl. 6B,Sc. 1, Str. George Enescu nr. 36 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 209 | Bl. 6B,Sc. 2, Str. George Enescu nr. 36 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 210 | Bl. 6C, Str. George Enescu nr. 40 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 211 | Bl. 6D, Str. George Enescu nr. 38 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 212 | Bl. 1, Sc. A, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 213 | Bl. 1, Sc. B, Aleea Av.Gh.Stalpeanu nr. 1 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 214 | Bl. 1, Sc. 1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 215 | Bl. - , Sc. 2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 216 | Bl. - , Sc. 3, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 217 | Bl. - , Sc. 4, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 10 - 22 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 218 | Bl. -, Sc. A, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 219 | Bl. -, Sc. B1, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 220 | Bl. -, Sc. B2, B-dul Ing. Gh. Duca nr. 3 - 11 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 221 | Bl. Gradinita Tronson 1, Sc. A, B-dul Gheorghe Magheru nr. 24 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 222 | Bl. Casata, B-dul Gheorghe Magheru nr. 26 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 223 | Bl. - , str. Gheorghe Manu nr. 14 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 224 | Bl. 16B+C, Sc. A, Str. Grigore Manolescu nr. 2 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 225 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 226 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 227 | Bl. - , Sc. C, Calea Grivitei nr. 134 - 136 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 228 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 139 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 229 | Bl. - , Sc. A, Calea Grivitei nr. 142 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 230 | Bl. - , Sc. B, Calea Grivitei nr. 142 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 231 | Bl. 146, Calea Grivitei nr. 146 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 232 | Bl. B1, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 233 | Bl. B1, Sc. 2, Calea Grivitei nr. 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 234 | Bl. B1, Sc. 3, Calea Grivitei nr. 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 235 | Bl. B1, Sc. 4, Calea Grivitei nr. 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 236 | Bl. B1, Sc. 5, Calea Grivitei nr. 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 237 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 150 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 238 | Bl. 152, Calea Grivitei nr. 152 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 239 | Bl. B3, Sc. A, Calea Grivitei nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 240 | Bl. B3, Sc. B, Calea Grivitei nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 241 | Bl. B3, Sc. C, Calea Grivitei nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 242 | Bl. B3, Sc. D, Calea Grivitei nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 243 | Bl. B3, Sc. E, Calea Grivitei nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 244 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 245 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 246 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 247 | Bl. B, Calea Grivitei nr. 160 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 248 | Bl. J, Sc. A, Calea Grivitei nr. 163 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 249 | Bl. J, Sc. B, Calea Grivitei nr. 163 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 250 | Bl. K, Sc. A, Calea Grivitei nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 251 | Bl. K, Sc. B, Calea Grivitei nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 252 | Bl. K, Sc. C, Calea Grivitei nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 253 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 254 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 255 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 256 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 170 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 257 | Bl. S, Calea Grivitei nr. 174 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 258 | Bl. P, Calea Grivitei nr. 178 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 259 | Bl. O, Calea Grivitei nr. 184 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 260 | Bl. N, Calea Grivitei nr. 186 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 261 | Bl. M, Calea Grivitei nr. 188 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 262 | Bl. F, Sc. A, Calea Grivitei nr. 190 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 263 | Bl. F, Sc. B, Calea Grivitei nr. 190 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 264 | Bl. F, Sc. C, Calea Grivitei nr. 190 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 265 | Bl. F, Sc. D, Calea Grivitei nr. 190 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 266 | Bl. B, Sc. A, Calea Grivitei nr. 198 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 267 | Bl. B, Sc. B, Calea Grivitei nr. 198 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 268 | Bl. C, Calea Grivitei nr. 198 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 269 | Bl. A, sc. A, Calea Grivitei nr. 200 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 270 | Bl. A, sc. B, Calea Grivitei nr. 200 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 271 | Bl. A, sc. C, Calea Grivitei nr. 200 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 272 | Bl. K, sc. A, Calea Grivitei nr. 206 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 273 | Bl. K, sc. B, Calea Grivitei nr. 206 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 274 | Bl. K, sc. C, Calea Grivitei nr. 206 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 275 | Bl. K, sc. D, Calea Grivitei nr. 206 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 276 | Bl. K, sc. E, Calea Grivitei nr. 206 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 277 | Bl. L3, Calea Grivitei nr. 208 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 278 | Bl. L2, Calea Grivitei nr. 210 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 279 | Bl. J, sc. A, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 280 | Bl. J, sc. B, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 281 | Bl. J, sc. C, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 282 | Bl. J, sc. D, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 283 | Bl. J, sc. E, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 284 | Bl. J, sc. F, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 285 | Bl. J, sc. G, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 286 | Bl. J, sc. H, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 287 | Bl. J, sc. I, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 288 | Bl. J, sc. J, Calea Grivitei nr. 212 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 289 | Bl. L1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 214 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 290 | Bl. I, Sc. A, Calea Grivitei nr. 216 | 1 | 173,973 | 8,699 | 10,000 | 522 | 348 | 435 | 20,003 | 870 | 34,795 | 139,178 | 174,843 | 36 | 178 | 178.00 | 1,000 | 17,484 | 18,876 | 713 | - | - | 713 | 214,436 | 35,664 |
| 291 | Bl. I, Sc. B, Calea Grivitei nr. 216 | 1 | 173,973 | 8,699 | 10,000 | 522 | 348 | 435 | 20,003 | 870 | 34,795 | 139,178 | 174,843 | 36 | 178 | 178.00 | 1,000 | 17,484 | 18,876 | 713 | - | - | 713 | 214,436 | 35,664 |
| 292 | Bl. 7, sc. A, Calea Grivitei nr. 222 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 293 | Bl. 7, sc. B, Calea Grivitei nr. 222 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 294 | Bl. 7, sc. C, Calea Grivitei nr. 222 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 295 | Bl. 6, sc. A, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 296 | Bl. 6, sc. B, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 297 | Bl. 6, sc. C, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 298 | Bl. 6, sc. D, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 299 | Bl. 6, sc. E, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 300 | Bl. 6, sc. F, Calea Grivitei nr. 224 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 301 | Bl. 5, sc. A, Calea Grivitei nr. 226 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 302 | Bl. 5, sc. B, Calea Grivitei nr. 226 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 303 | Bl. 5, sc. C, Calea Grivitei nr. 226 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 304 | Bl. 4, Sc. A, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 305 | Bl. 4, Sc. B, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 306 | Bl. 4, Sc. C, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 307 | Bl. 4, Sc. D, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 308 | Bl. 4, Sc. E, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 309 | Bl. 4, Sc. F, Calea Grivitei nr. 228 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 310 | Bl. 3, sc. A, Calea Grivitei nr. 230 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 311 | Bl. 3, sc. B, Calea Grivitei nr. 230 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 312 | Bl. 3, sc. C, Calea Grivitei nr. 230 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 313 | Bl. 2, sc. A, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 314 | Bl. 2, sc. B, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 315 | Bl. 2, sc. C, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 316 | Bl. 2, sc. D, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 317 | Bl. 2, sc. E, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 318 | Bl. 2, sc. F, Calea Grivitei nr. 232 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 319 | Bl. 1, Sc. A, Calea Grivitei nr. 234 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 320 | Bl. 1, Sc. B, Calea Grivitei nr. 234 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 321 | Bl. 1, Sc. C, Calea Grivitei nr. 234 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 322 | Bl. H, sc. A, Calea Grivitei nr. 236 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 323 | Bl. H, sc. B, Calea Grivitei nr. 236 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 324 | Bl. H, sc. C, Calea Grivitei nr. 236 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 325 | Bl. C, sc. A, Calea Grivitei nr. 238 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 326 | Bl. C, sc. B, Calea Grivitei nr. 238 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 327 | Bl. C, sc. C, Calea Grivitei nr. 238 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 328 | Bl. C, sc. D, Calea Grivitei nr. 238 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 329 | Bl. B, sc. A, Calea Grivitei nr. 240 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 330 | Bl. B, sc. B, Calea Grivitei nr. 240 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 331 | Bl. B, sc. C, Calea Grivitei nr. 240 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 332 | Bl. A, Sc. A, Calea Grivitei nr. 242 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 333 | Bl. A, Sc. B, Calea Grivitei nr. 242 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 334 | Bl. A, Sc. A, str. Carpati nr. 50 - 52 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 335 | Bl. - , Calea Grivitei nr. 3 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 336 | Bl. M, Sc. B, Calea Grivitei nr. 395 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 337 | Bl. M, Sc. C, Calea Grivitei nr. 395 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 338 | Bl. M, Sc. D, Calea Grivitei nr. 395 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 339 | Bl. M, Sc. 1, Calea Grivitei nr. 395 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 340 | Bl. N, sc. A, Calea Grivitei nr. 397 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 341 | Bl. N, sc. B, Calea Grivitei nr. 397 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 342 | Bl. N, sc. C, Calea Grivitei nr. 397 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 343 | Bl. N, sc. D, Calea Grivitei nr. 397 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 344 | Bl. N, sc. E, Calea Grivitei nr. 397 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 345 | Bl. P, sc. A, Calea Grivitei nr. 401 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 346 | Bl. P, sc. B, Calea Grivitei nr. 401 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 347 | Bl. P, sc. C, Calea Grivitei nr. 401 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 348 | Bl. R, sc. A, Calea Grivitei nr. 403 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 349 | Bl. R, sc. B, Calea Grivitei nr. 403 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 350 | Bl. R, sc. C, Calea Grivitei nr. 403 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 351 | Bl. S, sc. A, Calea Grivitei nr. 405 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 352 | Bl. S, sc. B, Calea Grivitei nr. 405 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 353 | Bl. S, sc. C, Calea Grivitei nr. 405 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 354 | Bl. 1A, sc. A, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 355 | Bl. 1A, sc. B, str. Hatmanul Arbore nr. 3 - 7 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 356 | Bl. A12, Sc. A, str. Hrisovului nr. 18 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 357 | Bl. A12, Sc. B, str. Hrisovului nr. 18 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 358 | Bl. 19, sc. A, str. Iacob Felix nr. 101 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 359 | Bl. 19, sc. B, str. Iacob Felix nr. 101 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 360 | Bl. M4, Sc. A, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 361 | Bl. M4, Sc. B, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 362 | Bl. M4, Sc. C, Intr. Dr. Iacob Felix nr. 2 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 363 | Bl. C2, Sc. 1, str. Dr. i. Felix nr. 41 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 364 | Bl. C2, Sc. 2, str. Dr. i. Felix nr. 41 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 365 | Bl. C2, Sc. 3, str. Dr. i. Felix nr. 41 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 366 | Bl. C2, Sc. 4, str. Dr. i. Felix nr. 41 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 367 | Bl. A1, str. Iacob felix nr. 59 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 368 | Bl. B1, Sc. 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 369 | Bl. 17, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 370 | Bl. 17, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 95 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 371 | Bl. 17A, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 372 | Bl. 17A, Sc. B, str. Dr. Iacob Felix nr. 97 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 373 | Bl. 18, Sc. A, str. Dr. Iacob Felix nr. 99 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 374 | Bl. H6, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 2 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 375 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 376 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 377 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 378 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 379 | Bl. - , sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 380 | Bl. - , sc. B, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 381 | Bl. - , sc. C, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 382 | Bl. - , sc. D, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 37 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 383 | Bl. H5, Sc. 1, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 384 | Bl. H5, Sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 385 | Bl. 50A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 50A | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 386 | Bl. H4, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 6 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 387 | Bl. 12B, sc. A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 64 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 388 | Bl. I1, sc. 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 9 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 389 | Bl. 16A, str. IANI BUZOIANI nr. 1 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 390 | Bl. 16, Sc. 1, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 391 | Bl. 16, sc. B, str. IANI BUZOIANI nr. 3 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 392 | Bl. - , Sc. A+B, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 393 | Bl. - , Sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 394 | Bl. - , Sc. D, str. Ion Brezoianu nr. 26 - 32 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 395 | Bl. 17, str. Brezoianu nr. 36 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 396 | Bl. Liric, sc. A, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 397 | Bl. Liric, sc. B, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | 2 | 312,644 | 15,632 | 20,000 | 938 | 625 | 782 | 37,977 | 1,563 | 62,529 | 250,116 | 314,208 | 64 | 320 | 320.00 | 2,000 | 31,421 | 34,125 | 1,282 | - | - | 1,282 | 387,592 | 64,092 |
| 398 | Bl. Liric, sc. C, str. Ion Brezoianu nr. 47 - 49 | 2 | 312,644 | 15,632 | 20,000 | 938 | 625 | 782 | 37,977 | 1,563 | 62,529 | 250,116 | 314,208 | 64 | 320 | 320.00 | 2,000 | 31,421 | 34,125 | 1,282 | - | - | 1,282 | 387,592 | 64,092 |
| 399 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 48 - 50 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 400 | Bl. -, str. Brezoianu nr. 60 | 2 | 305,584 | 15,279 | 20,000 | 917 | 611 | 764 | 37,571 | 1,528 | 61,117 | 244,467 | 307,112 | 63 | 313 | 313.00 | 2,000 | 30,711 | 33,400 | 1,253 | - | - | 1,253 | 379,336 | 62,645 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 401 | Bl. 10, sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 23 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 402 | Bl. 10, sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 23 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 403 | Bl. 10, Sc. C, Str. Ion Campineanu nr. 23 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 404 | Bl. 18B, Sc. 1, Str. Ion Campineanu nr. 24 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 405 | Bl. 18B, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 24 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 406 | Bl. 18B, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 24 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 407 | Bl. 18B, Sc. 4, str. Ion Campineanu nr. 24 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 408 | Bl. 9, str. Ion Campineanu nr. 25 | 2 | 379,926 | 18,996 | 20,000 | 1,140 | 760 | 950 | 41,846 | 1,900 | 75,985 | 303,941 | 381,826 | 78 | 389 | 389.00 | 2,000 | 38,183 | 41,039 | 1,558 | - | - | 1,558 | 466,268 | 77,885 |
| 409 | Bl. 8, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 26 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 410 | Bl. 8, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 26 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 411 | Bl. 8, Sc. C, str. Ion Campineanu nr. 26 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 412 | Bl. 7, Sc. A, Str. Ion Campineanu nr. 27 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 413 | Bl. 7, Sc. B, Str. Ion Campineanu nr. 27 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 414 | Bl. 6, Sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 29 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 415 | Bl. 6, Sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 29 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 416 | Bl. - , Str. Ion Campineanu nr. 29C | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 417 | Bl. 4, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 31 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 418 | Bl. 5, str. Ion Campineanu nr. 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Bl. 6, sc. A, str. Ion Campineanu nr. 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Bl. 4, Sc. 2, Str. Ion Campineanu nr. 31 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 421 | Bl. 4, Sc. 3, Str. Ion Campineanu nr. 31 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 422 | Bl. 4, Sc. 4, Str. Ion Campineanu nr. 31 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 423 | Bl. 3, sc. 1, str. Ion Campineanu nr. 33 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 424 | Bl. 3, sc. 2, str. Ion Campineanu nr. 33 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 425 | Bl. 3, sc. 3, str. Ion Campineanu nr. 33 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 426 | Bl. 85, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 427 | Bl. 85, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 428 | Bl. 85, sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 104 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 429 | Bl. 84, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 430 | Bl. 84, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 431 | Bl. 84, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 106 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 432 | Bl. 13A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 433 | Bl. 13A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 109 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 434 | Bl. 12A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 435 | Bl. 12A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 111 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 436 | Bl. 11, B-dul Ion Mihalache nr. 113 | 2 | 341,250 | 17,063 | 20,000 | 1,024 | 683 | 853 | 39,622 | 1,706 | 68,250 | 273,000 | 342,956 | 70 | 350 | 350.00 | 2,000 | 34,296 | 37,065 | 1,399 | - | - | 1,399 | 421,043 | 69,956 |
| 437 | Bl. 10A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 438 | Bl. 10A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 115 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 439 | Bl. 10A1, Sc. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 117 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 440 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 119 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 441 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 121 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 442 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 123 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 443 | Bl. 1, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 444 | Bl. 2, B-dul Ion Mihalache nr. 126 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 445 | Bl. 6, sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 446 | Bl. 6, sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 127 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 447 | Bl. 10, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 144 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 448 | Bl. 9, B-dul Ion Mihalache nr. 146 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 449 | Bl. 8, B-dul Ion Mihalache nr. 148 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 450 | Bl. 7, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 451 | Bl. 7, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 452 | Bl. 7, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 453 | Bl. 7, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 454 | Bl. 7, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 150 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 455 | Bl. 6, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 456 | Bl. 6, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 457 | Bl. 6, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 458 | Bl. 6, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 459 | Bl. 6, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 460 | Bl. 6, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 152 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 461 | Bl. 5, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 462 | Bl. 5, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 463 | Bl. 5, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 154 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 464 | Bl. 4', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 465 | Bl. 4', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 466 | Bl. 4', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 467 | Bl. 4, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 468 | Bl. 4, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 469 | Bl. 4, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 470 | Bl. 4, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 471 | Bl. 4, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 472 | Bl. 3, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 473 | Bl. 3, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 474 | Bl. 3, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 160 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 475 | Bl. 2', Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 476 | Bl. 2', Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 477 | Bl. 2', Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 164 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 478 | Bl. 2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 479 | Bl. 2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 480 | Bl. 2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 481 | Bl. 2, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 482 | Bl. 2, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 483 | Bl. 1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 484 | Bl. 1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 485 | Bl. 1, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 486 | Bl. 1, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 168 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 487 | Bl. E1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 172 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 488 | Bl. D, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 489 | Bl. D, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 490 | Bl. D, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 174 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 491 | Bl. 21, B-dul Ion Mihalache nr. 319 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 492 | Bl. 11, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 493 | Bl. 11, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 494 | Bl. 11, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 495 | Bl. 11, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 496 | Bl. 11, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 321 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 497 | Bl. 20, B-dul Ion Mihalache nr. 323 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 498 | Bl. 19, B-dul Ion Mihalache nr. 325 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 499 | Bl. 12, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 500 | Bl. 12, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 501 | Bl. 12, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 502 | Bl. 12, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 327 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 503 | Bl. 18, B-dul Ion Mihalache nr. 329 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 504 | Bl. 13, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 505 | Bl. 13, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 506 | Bl. 13, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 507 | Bl. 13, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 508 | Bl. 13, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 331 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 509 | Bl. 17, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 333 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 510 | Bl. 16, B-dul Ion Mihalache nr. 335 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 511 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 512 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 337 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 513 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 514 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 515 | Bl. 15, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 516 | Bl. 15, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 517 | Bl. 15, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 339 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 518 | Bl. F, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 519 | Bl. F, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 341 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 520 | Bl. G, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 343 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 521 | Bl. 101, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 522 | Bl. 101, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 523 | Bl. 101, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 35 - 37 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 524 | Bl. 33A, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 525 | Bl. 33A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 38 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 526 | Bl. 33B, B-dul Ion Mihalache nr. 40 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 527 | Bl. 35, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 528 | Bl. 35, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 529 | Bl. 35, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 530 | Bl. 35, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 531 | Bl. 35, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 532 | Bl. 35, Sc. F, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 533 | Bl. 35, Sc. G, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 534 | Bl. 16B+C, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | 1 | 166,757 | 8,338 | 10,000 | 500 | 334 | 417 | 19,589 | 834 | 33,351 | 133,406 | 167,591 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,759 | 18,135 | 684 | - | - | 684 | 205,999 | 34,185 |
| 535 | Bl. 16B+C, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | 1 | 166,757 | 8,338 | 10,000 | 500 | 334 | 417 | 19,589 | 834 | 33,351 | 133,406 | 167,591 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,759 | 18,135 | 684 | - | - | 684 | 205,999 | 34,185 |
| 536 | Bl. 16B+C, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr. 45 | 1 | 166,757 | 8,338 | 10,000 | 500 | 334 | 417 | 19,589 | 834 | 33,351 | 133,406 | 167,591 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,759 | 18,135 | 684 | - | - | 684 | 205,999 | 34,185 |
| 537 | Bl. 35A, B-dul Ion Mihalache nr. 58 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 538 | Bl. 45, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 539 | Bl. 45, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 70 - 84 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 540 | Bl. 15, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 541 | Bl. 15, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 79 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 542 | Bl. 15A, B-dul Ion Mihalache nr. 81 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 543 | Bl. 44A2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 544 | Bl. 44A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 545 | Bl. 44A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 92 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 546 | Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 547 | Bl. 14, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 93 - 105 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 548 | Bl. 44B, B-dul Ion Mihalache nr. 96 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 549 | Bl. 44 A1, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 550 | Bl. 44 A1, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr. 98 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 551 | Bl. 29, str. Iordache Golescu nr. 10 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 552 | Bl. B2, Sc. A, str. Lastarisului nr. 28 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 553 | Bl. B2, Sc. B, str. Lastarisului nr. 28 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 554 | Bl. B2, Sc. C, str. Lastarisului nr. 28 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 555 | Bl. I1, Str. Arh. Louis Blanc nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 556 | Bl. 1, Str. Luterana nr. 1 | 2 | 305,584 | 15,279 | 20,000 | 917 | 611 | 764 | 37,571 | 1,528 | 61,117 | 244,467 | 307,112 | 63 | 313 | 313.00 | 2,000 | 30,711 | 33,400 | 1,253 | - | - | 1,253 | 379,336 | 62,645 |
| 557 | Bl. - , Sc. A, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | 1 | 155,155 | 7,758 | 10,000 | 465 | 310 | 388 | 18,921 | 776 | 31,031 | 124,124 | 155,930 | 32 | 159 | 159.00 | 1,000 | 15,593 | 16,943 | 636 | - | - | 636 | 192,431 | 31,807 |
| 558 | Bl. - , Sc. B, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 559 | Bl. - , Sc. C, Str. I.D. Mendeleev nr. 7 - 15 | 1 | 155,155 | 7,758 | 10,000 | 465 | 310 | 388 | 18,921 | 776 | 31,031 | 124,124 | 155,930 | 32 | 159 | 159.00 | 1,000 | 15,593 | 16,943 | 636 | - | - | 636 | 192,431 | 31,807 |
| 560 | Bl. I3, Str. Mexic nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 561 | Bl. 5, Str. Naum Ramniceanu nr. 2 - 4 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 562 | Bloc Dalles, Scara A, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 563 | Bloc Dalles, Scara B, Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 18 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 564 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 565 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 566 | Bl. - , Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 567 | Bl. - , Sc. D, B-dul Nicolae Balcescu nr. 23A | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 568 | Bl. Dunarea 3, Sc. 1, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 569 | Bl. Dunarea 3, Sc. 2, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 570 | Bl. - , Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 571 | Bl. - , Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 36 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 572 | Bl. Dunarea 1, Sc. A, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 573 | Bl. Dunarea 1, Sc. B, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 574 | Bl. Dunarea 1, Sc. C, B-dul Nicolae Balcescu nr. 5 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 575 | Bl. - , Str. Nicolae Iorga nr. 3 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 576 | Bl. 67, Str. Nicolae Racota nr. 2 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 577 | Bl. 69, Str. Nicolae Racota nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 578 | Bl. 76A, Str. Nicolae Racota nr. 8 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 579 | Bl. 20, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | 2 | 362,066 | 18,103 | 20,000 | 1,086 | 724 | 905 | 40,819 | 1,810 | 72,413 | 289,653 | 363,876 | 74 | 371 | 371.00 | 2,000 | 36,388 | 39,204 | 1,484 | - | - | 1,484 | 445,383 | 74,223 |
| 580 | Bl. 20, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 581 | Bl. 20, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 582 | Bl. 7, Sos. Nicolae Titulescu nr. 105 - 113 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 583 | Bl. 6, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 115 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 584 | Bl. 4, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 117 | 2 | 333,515 | 16,676 | 20,000 | 1,001 | 667 | 834 | 39,177 | 1,668 | 66,703 | 266,812 | 335,182 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,518 | 36,270 | 1,367 | - | - | 1,367 | 411,997 | 68,371 |
| 585 | Bl. 3, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 586 | Bl. 3, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 587 | Bl. 3, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 588 | Bl. 21A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 589 | Bl. 21A, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 12 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 590 | Bl. 2, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 591 | Bl. 2, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 592 | Bl. 2, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 593 | Bl. 2, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 594 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 595 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 14 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 596 | Bl. 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 597 | Bl. 21, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 598 | Bl. 21, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 599 | Bl. 22, Sos. Nicolae Titulescu nr. 16 | 2 | 362,066 | 18,103 | 20,000 | 1,086 | 724 | 905 | 40,819 | 1,810 | 72,413 | 289,653 | 363,876 | 74 | 371 | 371.00 | 2,000 | 36,388 | 39,204 | 1,484 | - | - | 1,484 | 445,383 | 74,223 |
| 600 | Bl. 20, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 601 | Bl. 20, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 602 | Bl. 20, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 163 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 603 | Bl. 23, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 604 | Bl. 23, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 18 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 605 | Bl. A1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 3 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 606 | Bl. 12, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 607 | Bl. 12, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 608 | Bl. 12, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 39 - 49 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 609 | Bl. 11B, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 51 - 59 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 610 | Bl. 11A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 61 - 71 | 2 | 348,985 | 17,449 | 20,000 | 1,047 | 698 | 872 | 40,067 | 1,745 | 69,797 | 279,188 | 350,730 | 72 | 358 | 358.00 | 2,000 | 35,073 | 37,860 | 1,431 | - | - | 1,431 | 430,088 | 71,542 |
| 611 | Bl. 24A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 62 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 612 | Bl. 24, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 613 | Bl. 24, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 614 | Bl. 10A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 73 - 79 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 615 | Bl. 1, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 78 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 616 | Bl. 1A, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 80 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 617 | Bl. 10, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 618 | Bl. 10, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 81 - 87 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 619 | Bl. 13, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 620 | Bl. 13, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 621 | Bl. 13, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 622 | Bl. 13, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 92 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 623 | Bl. 14-14A, Sc. 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 624 | Bl. 14-14A, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 625 | Bl. 14-14A, Sc. 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 626 | Bl. 14-14A, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 627 | Bl. 8, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 628 | Bl. 8, Sc. B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 629 | Bl. 8, Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95 - 103 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 630 | Bl. 43, Str. Paharnicului nr. 11 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 631 | Bl. - , sc. B, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 632 | Bl. - , sc. C, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 633 | Bl. - , sc. D, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 634 | Bl. - , Sc. E, Str. Piata Amzei nr. 10 - 22 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 635 | Bl. D, Sc. 1, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 636 | Bl. D, Sc. 2, Str. Piata Garii de Nord Nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 637 | Bl. D, Sc. 3, Str. Piata Garii de Nord nr. 2 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 638 | Bl. A7, sc. A, Str. Pietei nr. 33 - 35 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 639 | Bl. A7, sc. B, Str. Pietei nr. 33 - 35 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 640 | Bl. A8, Sc. A, Str. Pietei nr. 36 - 42 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 641 | Bl. A8, Sc. B, Str. Pietei nr. 36 - 42 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 642 | Bl. A6, Sc. A, Str. Pietei nr. 37 - 39 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 643 | Bl. A6, Sc. B, Str. Pietei nr. 37 - 39 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 644 | Bl. - , Str. Pitar Mos nr. 25 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 645 | Bl. 10B, Sc. A, Calea Plevnei nr. 100 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 646 | Bl. 10F, Calea Plevnei nr. 90 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 647 | Bl. 10E, Calea Plevnei nr. 92 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 648 | Bl. 10D2, Calea Plevnei nr. 94 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 649 | Bl. 10D1, Calea Plevnei nr. 96 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 650 | Bl. 10C, Calea Plevnei nr. 98 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 651 | Bl. 15, Sc. A, Str. Polona nr. 115 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 652 | Bl. 15, Sc. B, Str. Polona nr. 115 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 653 | Bl. 15, Sc. C, Str. Polona nr. 115 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 654 | Bl. 17A+B, Sc. 1, Str. Polona nr. 92 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 655 | Bl. 17A+B, Sc. 2, Str. Polona nr. 92 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 656 | Bl. 17A+B, Sc. 3, Str. Polona nr. 92 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 657 | Bl. 9, Sc. A, Str. Prunaru nr. 1 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 658 | Bl. 9, Sc. B, Str. Prunaru nr. 1 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 659 | Bl. 9, Sc. C, Str. Prunaru nr. 1 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 660 | Bl. 6 - 7, Sc. A, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 661 | Bl. 6 - 7, Sc. B, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 662 | Bl. 6 - 7, Sc. C, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 663 | Bl. 6 - 7, Sc. D, Str. Prunaru nr. 2 - 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 664 | Bl. 8, Sc. A, Str. Prunaru nr. 6 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 665 | Bl. 8, Sc. B, Str. Prunaru nr. 6 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 666 | Bl. 39A, Str. Radu Boiangiu nr. 10 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 667 | Bl. 39, Str. Radu Boiangiu nr. 14 - 16 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 668 | Bl. 42, Sc. A, Str. Radu Boiangiu nr. 4 - 6 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 669 | Bl. 42A, Sc. B, Str. Radu Boiangiu nr. 4 - 6 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 670 | Bl. 38, Sc. A, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 671 | Bl. 38, Sc. B, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 672 | Bl. 38, Sc. C, Str. Radu Boiangiu nr. 8 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 673 | Bl. 24A, Sc. 1, Str. Radu Popescu nr. 17 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 674 | Bl. 24A, Sc. 2, Str. Radu Popescu nr. 17 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 675 | Bl. A9, Sc. A, Str. Saradei nr. 53 - 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 676 | Bl. A9, Sc. B, Str. Saradei nr. 53 - 61 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 677 | Bl. Diham, Sc. A, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 678 | Bl. Diham, Sc. B, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 679 | Bl. Diham, Sc. C, Str. Schitu Magureanu nr. 27 - 33 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 680 | Bl. 47, Str. Serdarului nr. 11 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 681 | Bl. 48, Str. Serdarului nr. 13 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 682 | Bl. 46A, Str. Serdarului nr. 7 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 683 | Bl. 46B, Str. Serdarului nr. 9 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 684 | Bl. 10A4, Str. Sfanta Maria nr. 1 - 5 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 685 | Bl. 9A, Str. Sfanta Maria nr. 2 | 2 | 319,705 | 15,985 | 20,000 | 959 | 639 | 799 | 38,383 | 1,599 | 63,941 | 255,764 | 321,303 | 66 | 328 | 328.00 | 2,000 | 32,130 | 34,852 | 1,311 | - | - | 1,311 | 395,848 | 65,539 |
| 686 | Bloc -, Str. Sfintii Voievozi, nr. 49-51 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 687 | Bloc -, Str. Gh. Manu, Nr. 33 | 1 | 145,732 | 7,287 | 10,000 | 437 | 291 | 364 | 18,380 | 729 | 29,146 | 116,586 | 146,461 | 30 | 149 | 149.00 | 1,000 | 14,646 | 15,974 | 598 | - | - | 598 | 181,412 | 29,875 |
| 688 | Bl. - , Str. Sipotul Fantanilor nr. 4 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 689 | Bl. Perla, Sc. 1, Sos. Stefan cel Mare Nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 690 | Bl. Perla, Sc. 2, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 691 | Bl. Perla, Sc. 3, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 692 | Bl. Perla, sc. 4, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 693 | Bl. Perla, Sc. 5, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 694 | Bl. Perla, Sc. 6, Sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3 | 1 | 170,443 | 8,522 | 10,000 | 511 | 341 | 426 | 19,800 | 852 | 34,089 | 136,354 | 171,295 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,129 | 18,514 | 699 | - | - | 699 | 210,308 | 34,941 |
| 695 | Bl. 13, Sc. A, Sos. Stefan cel Mare nr. 2 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 696 | Bl. 13, Sc. B, Sos. Stefan cel Mare nr. 2 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 697 | Bl. 14, sc. A, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 698 | Bl. 14, sc. B, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 699 | Bl. 14, sc. C, Sos. Stefan cel Mare nr. 4 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 700 | Bl. 15A, Sos. Stefan cel Mare nr. 6 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 701 | Bl. C1, Str. Stefan Protopopescu nr. 11 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 702 | Bl. C3, Str. Stefan Protopopescu nr. 7 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 703 | Bl. C4, Str. Stefan Protopopescu nr. 5 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 704 | Bl. C6, Str. Stefan Protopopescu nr. 1 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 705 | Bl. C5, Str. Stefan Protopopescu nr. 3 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 706 | Bl. C2, Str. Stefan Protopopescu nr. 9 | 2 | 340,885 | 17,044 | 20,000 | 1,023 | 682 | 852 | 39,601 | 1,704 | 68,177 | 272,708 | 342,590 | 70 | 349 | 349.00 | 2,000 | 34,259 | 37,027 | 1,398 | - | - | 1,398 | 420,615 | 69,881 |
| 707 | Bl. 17A, sc. A, Str. Stefan Stoika nr. 20 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 708 | Bl. 17A, Sc. 2, Str. Stefan Stoika nr. 20 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 709 | Bl. 17B, Sc. A, Str. Stefan Stoica nr. 22 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 710 | Bl. 17B, Sc. B, Str. Stefan Stoica nr. 22 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 711 | Bl. 19, Sc. A, Str. Stefan Stoica nr. 29 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 712 | Bl. 19, Sc. B, Str. Stefan Stoica nr. 29 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 713 | Bl. 19, Sc. C, Str. Stefan Stoica nr. 29 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 714 | Bl. 20, Str. Stefan Stoica nr. 31 | 1 | 159,022 | 7,951 | 10,000 | 477 | 318 | 398 | 19,144 | 795 | 31,804 | 127,218 | 159,817 | 33 | 163 | 163.00 | 1,000 | 15,982 | 17,340 | 652 | - | - | 652 | 196,953 | 32,600 |
| 715 | Bl. 24A, Str. Stirbei Voda nr. 103 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 716 | Bl. 24B, Str. Stirbei Voda nr. 105 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 717 | Bl. 24C, Str. Stirbei Voda nr. 107 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 718 | Bl. 26C, Str. Stirbei Voda nr. 150 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 719 | Bl. 26B, Str. Stirbei Voda nr. 152 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 720 | Bl. 26A, Str. Stirbei Voda nr. 154 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 721 | Bl. 23B, Str. Stirbei Voda nr. 156 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 722 | Bl. 23A, Str. Stirbei Voda nr. 158 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 723 | Bl. 22B, Str. Stirbei Voda nr. 160 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 724 | Bl. 22A, Str. Stirbei Voda nr. 162 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 725 | Bl. 21A, Str. Stirbei Voda nr. 164 | 2 | 312,644 | 15,632 | 20,000 | 938 | 625 | 782 | 37,977 | 1,563 | 62,529 | 250,116 | 314,208 | 64 | 320 | 320.00 | 2,000 | 31,421 | 34,125 | 1,282 | - | - | 1,282 | 387,592 | 64,092 |
| 726 | Bl. 20C, Str. Stirbei Voda nr. 166 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 727 | Bl. 10G, Str. Stirbei Voda nr. 170 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 728 | Bl. 10F2, Sc. 1, Str. Stirbei Voda nr. 172 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 729 | Bl. 1, Sc. 1, Str. Stirbei Voda nr. 2 | 1 | 159,022 | 7,951 | 10,000 | 477 | 318 | 398 | 19,144 | 795 | 31,804 | 127,218 | 159,817 | 33 | 163 | 163.00 | 1,000 | 15,982 | 17,340 | 652 | - | - | 652 | 196,953 | 32,600 |
| 730 | Bl. 1, Sc. 2, Str. Stirbei Voda nr. 2 | 1 | 159,022 | 7,951 | 10,000 | 477 | 318 | 398 | 19,144 | 795 | 31,804 | 127,218 | 159,817 | 33 | 163 | 163.00 | 1,000 | 15,982 | 17,340 | 652 | - | - | 652 | 196,953 | 32,600 |
| 731 | Bl. 1, Sc. 3, Str. Stirbei Voda nr. 2 | 1 | 159,022 | 7,951 | 10,000 | 477 | 318 | 398 | 19,144 | 795 | 31,804 | 127,218 | 159,817 | 33 | 163 | 163.00 | 1,000 | 15,982 | 17,340 | 652 | - | - | 652 | 196,953 | 32,600 |
| 732 | Bl. 1, Sc. 4, Str. Stirbei Voda nr. 2 | 1 | 159,022 | 7,951 | 10,000 | 477 | 318 | 398 | 19,144 | 795 | 31,804 | 127,218 | 159,817 | 33 | 163 | 163.00 | 1,000 | 15,982 | 17,340 | 652 | - | - | 652 | 196,953 | 32,600 |
| 733 | Bl. 1, Sc. 5, Str. Stirbei Voda nr. 2 | 1 | 152,792 | 7,640 | 10,000 | 458 | 306 | 382 | 18,786 | 764 | 30,558 | 122,234 | 153,556 | 31 | 157 | 157.00 | 1,000 | 15,356 | 16,701 | 626 | - | - | 626 | 189,669 | 31,322 |
| 734 | Bl. 2, Sc. 1, str. Stirbei Voda nr. 4 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 735 | Bl. 2, Sc. 2, Str. Stirbei Voda nr. 4 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 736 | Bl. 2, Sc. 3, Str. Stirbei Voda nr. 4 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 737 | Bl. 2, Sc. 4, Str. Stirbei Voda nr. 4 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 738 | Bl. 25B, Str. Stirbei Voda nr. 95 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 739 | Bl. 25C, Sc. A, Str. Stirbei Voda nr. 97 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 740 | Bl. 25D, Str. Stirbei Voda nr. 99 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 741 | Bl. A1, Sc. A, Str. Strabuna nr. 2 - 12 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 742 | Bl. A1, Sc. B, Str. Strabuna nr. 2 - 12 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 743 | Bl. A10, Sc. A, Str. Subcetate nr. 62 - 70 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 744 | Bl. A10, Sc. B, Str. Subcetate nr. 62 - 70 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 745 | Bl. A2, Sc. A, Str. Surorilor nr. 9 - 15 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 746 | Bl. A2, Sc. B, Str. Surorilor nr. 9 - 15 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 747 | Bl. 1C, Sc. 1, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 748 | Bl. 1C, Sc. 2, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 749 | Bl. 1C, Sc. 3, Str. Teodosie Rudeanu nr. 3 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 750 | Bl. 30B, Str. Turda nr. 100 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 751 | Bl. 30A, Str. Turda nr. 102 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 752 | Bl. 31, Sc. A, Str. Turda nr. 104 | 2 | 333,825 | 16,691 | 20,000 | 1,001 | 668 | 835 | 39,195 | 1,669 | 66,765 | 267,060 | 335,494 | 68 | 342 | 342.00 | 2,000 | 33,549 | 36,302 | 1,369 | - | - | 1,369 | 412,360 | 68,434 |
| 753 | Bl. 32, Sc. 1, Str. Turda nr. 106 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 754 | Bl. 32, Sc. 2, Str. Turda nr. 106 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 755 | Bl. 33, Sc. A, Str. Turda nr. 108 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 756 | Bl. 33, Sc. B, Str. Turda nr. 108 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 757 | Bl. 34, Sc. 1, Str. Turda nr. 112 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 758 | Bl. 34, Sc. 2, Str. Turda nr. 112 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 759 | Bl. 35, Sc. A, str. Turda nr. 114 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 760 | Bl. 35, Sc. B, Str. Turda nr. 114 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 761 | Bl. 36, Str. Turda nr. 116 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 762 | Bl. 37, Sc. C, Str. Turda nr. 118 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 763 | Bl. 37, Sc. A, Str. Turda nr. 118 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 764 | Bl. 37, Sc. B, Str. Turda nr. 118 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 765 | Bl. 6, Sc. A, Str. Turda nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 766 | Bl. 6, Sc. B, Str. Turda nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 767 | Bl. 6, Sc. C, Str. Turda nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 768 | Bl. 6, Sc. D, Str. Turda nr. 119 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 769 | Bl. 38, Sc. 1, Str. Turda nr. 120 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 770 | Bl. 5, Sc. A, Str. Turda nr. 121 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 771 | Bl. 5, Sc. B, Str. Turda nr. 121 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 772 | Bl. 39, Sc. A, Str. Turda nr. 122 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 773 | Bl. 39, Sc. B, Str. Turda nr. 122 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 774 | Bl. 39, Sc. C, Str. Turda nr. 122 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 775 | Bl. 4, Sc. A, Str. Turda nr. 123 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 776 | Bl. 4, Sc. B, Str. Turda nr. 123 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 777 | Bl. 3, Sc. 1, Str. Turda nr. 125 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 778 | Bl. 3, Sc. 2, Str. Turda nr. 125 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 779 | Bl. 3, Sc. 3, Str. Turda nr. 125 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 780 | Bl. 3, Sc. 4, Str. Turda nr. 125 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 781 | Bl. 3, Sc. 5, Str. Turda nr. 125 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 782 | Bl. 2, Sc. A, Str. Turda nr. 127 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 783 | Bl. 2, Sc. B, Str. Turda nr. 127 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 784 | Bl. 2, Sc. C, Str. Turda nr. 127 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 785 | Bl. 2, Sc. D, Str. Turda nr. 127 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 786 | Bl. 2, Sc. E, Str. Turda nr. 127 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 787 | Bl. 1, Sc. A, Str. Turda nr. 129 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 788 | Bl. 1, Sc. B, Str. Turda nr. 129 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 789 | Bl. 1, Sc. C, Str. Turda nr. 129 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 790 | Bl. 1, Sc. D, Str. Turda nr. 129 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 791 | Bl. 1, Sc. E, Str. Turda nr. 129 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 792 | Bl. 10A3, Str. Turda nr. 131 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 793 | Bl. 29B, Str. Turda nr. 94 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 794 | Bl. M6, Sc. A, Str. Veronica Micle nr. 20 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 795 | Bl. M6, Sc. B, Str. Veronica Micle nr. 20 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 796 | Bl. M6, Sc. C, Str. Veronica Micle nr. 20 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 797 | Bl. M6, Sc. D, str. Veronica Micle nr. 20 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 798 | Bl. M5, sc. A, Str. Veronica Micle nr. 22 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 799 | Bl. M5, sc. B, Str. Veronica Micle nr. 22 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 800 | Bl. C1, Str. Veronica Micle nr. 24 | 1 | 166,913 | 8,346 | 10,000 | 501 | 334 | 417 | 19,597 | 835 | 33,383 | 133,530 | 167,747 | 34 | 171 | 171.00 | 1,000 | 16,775 | 18,151 | 684 | - | - | 684 | 206,180 | 34,217 |
| 801 | Bl. - , sc. 1, str. Victor Eftimiu nr. 4 - 6 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |

| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA II– Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru costurile de investitie defalcate pe tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Adresa scara | Nr. ascensoare pe scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet S1+S2+S3 | 3.1.3. Alte studii specifice | 3.3. Expertiza tehnica | 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 3.8.2. Dirigentie de santier | Total cap 3 | 4.1. Constructii si instalatii | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | Total cap 4 | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor - CSC | 5.2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare dupa executie lucrari | 5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute | Total cap 5 | 6.1. Pregatirea personalului de exploatare | 6.2.1 Revizie generala lift | 6.2.2 Revizie CNCIR | Total cap 6 | TOTAL GENERAL | din care: C+M |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 802 | Bl. - , sc. 2, str. Victor Eftimiu nr. 4 - 6 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 803 | Bl. - , Str. Victor Eftimiu nr. 5 - 7 | 2 | 326,765 | 16,338 | 20,000 | 980 | 654 | 817 | 38,789 | 1,634 | 65,353 | 261,412 | 328,399 | 67 | 335 | 335.00 | 2,000 | 32,840 | 35,577 | 1,340 | - | - | 1,340 | 404,104 | 66,987 |
| 804 | Bl. ALBA, sc. 1, Calea Victoriei nr. 102 - 108 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 805 | Bl. ALBA, sc. 2, Calea Victoriei nr. 102 - 108 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 806 | Bl. - , sc. A, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 807 | Bl. - , sc. B, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 808 | Bl. - , sc. C, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 809 | Bl. - , sc. D, Calea Victoriei nr. 142 - 148 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 810 | Bl. D4, sc. 1, Calea Victoriei nr. 153 | 1 | 156,322 | 7,816 | 10,000 | 469 | 313 | 391 | 18,989 | 782 | 31,264 | 125,058 | 157,104 | 32 | 160 | 160.00 | 1,000 | 15,710 | 17,063 | 641 | - | - | 641 | 193,796 | 32,046 |
| 811 | Bl. D4, sc. 2, Calea Victoriei nr. 153 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 812 | Bl. Comedia, sc. A, Calea Victoriei nr. 44 - 46 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 813 | Bl. Comedia, sc. B, Calea Victoriei nr. 44 - 46 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 814 | Bl. 81, Sc. A, Calea Victoriei nr. 83 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 815 | Bl. 81, Sc. B, Calea Victoriei nr. 83 | 1 | 170,625 | 8,531 | 10,000 | 512 | 341 | 427 | 19,811 | 853 | 34,125 | 136,500 | 171,478 | 35 | 175 | 175.00 | 1,000 | 17,148 | 18,533 | 700 | - | - | 700 | 210,521 | 34,978 |
| 816 | Bl. B, sc. A, Calea Victoriei nr. 83 - 85 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 817 | Bl. B, sc. B, Calea Victoriei nr. 83 - 85 | 1 | 162,890 | 8,144 | 10,000 | 489 | 326 | 407 | 19,366 | 814 | 32,578 | 130,312 | 163,704 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,370 | 17,738 | 668 | - | - | 668 | 201,476 | 33,392 |
| 818 | Bl. 1, Sc. A, Calea Victoriei nr. 85 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| 819 | Bl. 13B, Str. Ing. Zablovschi nr. 1 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 820 | Bl. 12B, Str. Ing. Zablovschi nr. 2 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 821 | Bl. 17B, Sc. 1, str. Alexandru Serbanescu Nr. 26 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 822 | Bl. 17B, Sc. 2, str. Alexandru Serbanescu Nr. 26 | 1 | 149,262 | 7,463 | 10,000 | 448 | 299 | 373 | 18,583 | 746 | 29,852 | 119,410 | 150,008 | 31 | 153 | 153.00 | 1,000 | 15,001 | 16,337 | 612 | - | - | 612 | 185,540 | 30,599 |
| 823 | Bl. 6A, sc. 2, str. George Enescu nr. 42 | 1 | 159,852 | 7,993 | 10,000 | 480 | 320 | 400 | 19,192 | 799 | 31,970 | 127,882 | 160,652 | 33 | 164 | 164.00 | 1,000 | 16,065 | 17,426 | 655 | - | - | 655 | 197,924 | 32,770 |
| 824 | Bl. 16A, Bd. Ion Mihalache, nr. 47 | 1 | 163,382 | 8,169 | 10,000 | 490 | 327 | 408 | 19,394 | 817 | 32,676 | 130,706 | 164,199 | 33 | 167 | 167.00 | 1,000 | 16,420 | 17,788 | 670 | - | - | 670 | 202,052 | 33,493 |
| TOTAL |  | 891 | 144,093,050 | 7,204,653 | 8,910,000 | 432,279 | 288,186 | 360,233 | 17,195,350 | 720,465 | 28,818,610 | 115,274,440 | 144,813,515 | 29,539 | 147,695 | 147,695 | 891,000 | 14,481,352 | 15,697,281 | 590,782 | - | - | 590,782 | 178,296,928 | 29,539,075 |