ADĂPOSTUL DE PROTECȚIE CIVILĂ  - CONSTRUIRE

Destinaţie - Adăposturile pentru protecţia civilă reprezintă totalitatea construcţiilor special executate sau amenajate care au capacitatea să reducă acţiunea de distrugere a armelor de nimicire în masă şi să asigure protecţia persoanelor adăpostite împotriva dărâmăturilor provocate de explozii.

Subsolurile amenajate ca adaposturi publice de protectie civila si cele care au suprafata de adapostire mai mare de 100 m2 se prevad cu:

Compartimentarea de principiu a unui adapost de protectie civilă:

- 1 – SAS,

- 2 – incaperi de adapostit;

- 3 – grup sanitar;

- 4 – iesire de salvare

Subsolurile amenajate ca adaposturi de protectie civila se prevad cu o intrare protejata printr-o incapere tampon – SAS. Se interzice accesul din SAS direct in grupurile sanitare.

Subsolurile amenajate ca adaposturi familiale sau cele care au suprafata mai mica de 100 m2 se pot executa fara SAS si grup sanitar, iesirea de salvare fiind considerata al doilea acces.

- Adăposturile de protecție civilă sunt prevăzute cu: (Norme tehnice nr. 177/1999)

- Instalatie de filtroventilatie formată din: prize de aer; electromotor; micromanometre pentru măsurarea diferenţei dintre presiunea din interior şi cea din exterior;

- Instalatie electrică:  tabloul electric; iluminat de siguranță (cu acumulatori);

- Instalatie sanitară: grupuri sanitare sau grupuri sanitare uscate;

- Uși blindate etanşe;

- Ieșire de siguranță/salvare (acolo unde este proiectată) pentru cazul în care s-ar bloca uşa de acces;

- Tunel de evacuare către ieșirea de siguranță;

- Marcaj protecție civilă.

- Reabilitarea/reamenajarea adăposturilor de protecție civilă se execută în conformitate cu Decizia nr. 177 din 22.11.1999 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protețtie civilă în cadrul construțiilor noi”;

- Reabilitarea se execută din fondurile proprii ale Asociației/operatorului economic, etc. în conformitate cu Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare, art. 45, alin. (7). Adăpostul de protecție civilă face parte din cota-parte a unei locuințe.

- Pentru demararea acestor lucrări, se poate contacta o firmă specializată pentru a oferi informații privind proiectul de reabilitare, echipamentele de înlocuit (filtre de aer, prize de aer, instalații electrice, sanitare, etc), soluțiile tehnice de readaptare la situația actuală și eventualele costuri;

- La finalizarea lucrării se va anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 135, Sector 5, email: contact@isubif.ro, despre reabilitarea adăposturilor, întrucât verificarea adăposturilor din fondul privat de adăpostire este de competența acestei instituții.

- DOTAREA de principiu a ADAPOSTURILOR:

- banci, scaune, trusa sanitara

- trusa de deblocare - salvare

- răngă de fier = 3 buc.

- ciocan baros 5-10 kg = 1 buc.

- dăltă metal = 2 buc.

- şpiţuri pentru spart beton = 2 buc.

- ciocan de mână de 3 kg = 1 buc.

- lopată cu coadă = 1 buc.

- topor, târnăcop = 2 buc.

- felinare de vânt cu petrol = 2 buc.

- rezerva de apa

- mijloace de iluminat independente

- mijloc de comunicare locală sau centrală (aparat radio, televizor etc.);

Menționăm că în caz de atac aerian pot fi folosite ca adăposturi de protecție aeriană, spațiile subterane din incinta stațiilor de metrou și parcările subterane.

EXTRAS din: Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in cadrul constructiilor noi, nr. 177 din 22 noiembrie 1999

Pct. 9 - Adaposturile din cadrul constructiilor cu destinatie de locuinta sunt considerate adaposturi familiale.

Pct. 16 - Prin subsolurile amenajate ca adaposturi de protectie civila, de regula, nu se admite trecerea conductelor si canalelor pentru instalatii. In cazuri bine justificate tehnic, se  admite trecerea conductelor de apa si ale instalatiei de incalzire din otel cu un diametru maxim de 70 mm, cu conditia ca cele cu diametru mai mare de 1 ½” sa fie prevazute in interiorul adapostului, la intrarea si iesirea din acesta, robinete de inchidere. Trecerea conductelor de canalizare prin interiorul spatiilor de adapostire este interzisa.

Pct. 18 - Proprietarii sau beneficiarii de dotatie a subsolurilor amenajate ca adaposturi de protectie civila au obligatia de a le mentine in permanenta stare de exploatare.

Pct. 63 - Adaposturile de protectie civila se prevad, de regula, cu „WC-uri cu talpi”. In cazul cand canalizarea interioara nu se poate racorda la canalizarea exterioara, se prevad closete uscate.

Pct. 3 - Se admite, in cazuri deosebite, folosirea demisolurilor sau chiar a parterelor unor constructii.

Pct. 8. Capacitatea de adapostire in cadrul constructiilor noi se stabileste astfel:

- la unitatile economice, pentru constructiile noi si in cazul extinderii celor existente, in functie de specificul acestora si posibilitatile de amenajare, pana la asigurarea adapostirii personalului stabilit pentru schimbul maxim in timp de razboi;

- la constructiile cu destinatie de locuinta, cate 1 m2 suprafata utila pentru fiecare persoana dar nu mai putin de 9 m2 suprafata totala;

- la constructiile spitalicesti, cate 2 m2 suprafata utila. Capacitatea adapostului se determina luand in calcul 2/3 din numarul de paturi;

- la constructiile social-culturale, administrative, scoli de toate gradele, cate 1 m2 suprafata utila pentru fiecare persoana adapostita. Numarul de persoane se determina considerand 2/3 din personalul administrativ si elevi.

Capacitatea de adapostire la adaposturile publice se stabileste functie de numarul de persoane rezultat din studiul de amplasare, alocandu-se 1 m2 suprafata utila pentru fiecare persoana

Subsolurile amenajate ca adaposturi familiale sau cele care au suprafata mai mica de 100 m2 se pot executa fara SAS si grup sanitar, iesirea de salvare fiind considerata al doilea acces.